# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 玻璃水滑道旅游设施及设备生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410423-04-01-640670 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵红阳 | 联系方式 | 18037312115 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度56分40.481秒，33度44分59.824秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2461 露天游乐场所游乐设备制造 C3360 金属表面处理 及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 30-067金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000.00 | 环保投资（万元） | 44.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.47 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2212 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 2016年7月由南京国环环境科技发展股份有限公司编制完成了《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》，并取得了平顶山市环境保护局的批复，批复文号：平环监表[2016]20号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | （1）鲁山县产业集聚区规划范围 规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 （2）规划期限 规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 （3）主导产业 电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 （4）空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 （5）工业用地规划 规划一类工业用地227.64hm2，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78hm2，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39hm2，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 （6）环境准入条件 《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书》于2016年7月由南京国环环境科技发展股份有限公司编制完成。根据该集聚区规划环评报告，环保准入条件见下表。 表1-1 集聚区优先发展项目清单及环境准入条件 类别; 主要行业; 优先引入类别; 禁止引入类别. 建材; 非金属矿物制品业; 新型墙体材料、新型耐材、矿物质深加工等; 水泥、玻璃行业；其他废气严重污染环境的企业. 轻工; 轻纺工业; 不含印染的轻纺和服装工业、旅游产品、加工组装类产品等; 有发酵工艺或有异味的食品加工业、轮胎和橡胶制品业、有化学工艺的纸制品和木制品企业；其他有明显废气污染的企业. 机电; 电子信息产业; 智能手机、平板电脑、智能电视等智能终端产业，新型显示器件、集成电路、半导体照明等电子基础配套产业和软件业; 有电镀、喷漆或表面处理工艺等污染严重的企业、电池制造等. 其它; 无污染、高附加值的企业; 不符合国家产业政策的企业；造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业；废水排放量大的企业. 本项目已取得鲁山县产业集聚区管理委员会备案（项目代码：2110-410423-04-01-640670，见附件2），符合国家产业政策。本项目产品为玻璃水滑道旅游设施，不属于造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、冶金、电镀等污染严重的企业，废水仅为员工生活污水，不属于废水排放量大的企业，本项目符合集聚区环境准入条件，同时根据鲁山县产业集聚区管理委员会出具的入驻证明（见附件5）：本项目建设符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划及鲁山县产业集聚区总体发展规划，并与产业集聚区签订了厂房租赁合同（见附件6），因此项目建设满足《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 根据《河南省“三线一单”研究报告》及《河南省“三线一单”文本》关于生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平面，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏—大别山区生态屏障。 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内。 1.2环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境均满足相应质量标准要求；环境空气监测因子鲁山县PM10、PM2.5年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。随着《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。本项目运营期各环节废气采取响应处理措施后达标排放，生产废水全部循环利用，生活污水经化粪池处理后用作农肥，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目运营期将会消耗一定的电能和水资源，但项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（2021.09.30），本项目所在区域涉及的环境管控单元如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042320001; 鲁山县产业集聚区; /; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 2.禁止新建印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 3.对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 4.严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类项目；本项目属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业，符合集聚区准入清单；不属于高水耗、高能耗、高物耗项目。 2、本项目属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业，进行喷塑，经袋式除尘器、UV光氧+活性炭吸附设备处理后，对周围环境影响较小。 3、本项目位于鲁山县产业集聚区内的工业区范围内，为工业项目。 4、本项目为工业项目，占地类型为工业用地。; 相符. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2.推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3.重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4.新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 5.“一河一策”制定综合整治方案并组织实施，确保河流水质稳定达标。 6.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 7.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 8.“两高”行业建设项目应满足国家相关超低排放要求。; 1、本项目属于新建项目，产生的污染物执行总量控制制度，严格控制大气污染物的排放。 2、本项目为新建项目，无燃煤锅炉，烤房供热采用液化石油气。 3、本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs推行大气污染物特别排放限值。主要污染物排放满足总量减排要求。 4、本项目运营过程产生的VOCs经UV光氧+活性炭吸附设备处理后，对周围环境影响较小，同时本项目严格执行VOCs无组织排放治理。 5、本项目位于鲁山县产业集聚区内，项目所在区域最近地表水体为大浪河，位于项目厂址东北侧550m处。项目生产运营期间无生产废水产生，生活污水经集聚区现有化粪池处理达标后，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响较小。 6、7、8、本项目不属于“两高”项目，烤房供热采用液化石油气。; 相符. 环境风险防控; 1.优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2.禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 1、本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。 2、本项目不使用使用煤等高污染燃料，烤房供热采用液化石油气。; 相符. 资源开发效率要求; - 工业固体废弃物综合利用率达95%。 2.工业用水重复利用率75%，中水回用率90%。 - 3.单位工业增加值综合能耗不高于0.5吨标煤/万元；单位工业增加值水耗不高于9m3/万元。; 1、本项目除锈机自带有双桶布袋除尘器收集的颗粒物、焊接烟尘处理设备收集颗粒物、废金属屑收集后外售，用于综合利用；喷塑过程回收颗粒物收集后回用于生产；生活垃圾厂区垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理；危废收集后定期交由有处理资质单位处置。 2、项目生产运营期间无生产废水产生，生活污水经集聚区现有化粪池处理达标后，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响较小。. 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 2、《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号） 河南省2019年挥发性有机物治理方案： 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划 （2018-2020年）的通知》（豫政（2018) 30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办 （2019）25号），深入开展挥发性有机物（VOCs)污染专项治理，持续改善全省环境空气质量，依据国家《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和VOCs排放控制有关要求，制定本方案。 —、总体要求及工作目标 （―）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治 理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行VOCs整治专项执法检查，逐步推广VOCs在线监测设施建设，全面建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。 （二）工作目标。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装 印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015)》 特別排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准 (GB31571-2015)》特別排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）要求。 二、重点任务 （四）推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B (三涂一烘）或2C1B (两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、 静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需要采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目全封闭烤房采用燃烧液化石油气供热进行工件喷塑后烘干，在烤房产生的有机废气集中收集并导入治理措施，采用UV光氧技术+活性炭吸附工艺进行组合并采用15m排气筒进行排放，减少有机废气的排放，降低对环境的影响。 3、与河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相符性分析 2021年4月22日，《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环攻坚办[2021]20 号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全省大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。; 本项目施工期主要为在全封闭车间内进行设备安装调试，不涉及施工扬尘治理。; 相符. 29.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量的、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全省低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监督，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; 本项目涂装工序使用塑粉，塑粉属于热固性粉末涂料，属于低VOCs含量的涂料。; 相符. 30. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年5月起，生态环境部门组织开展夏季VOCs重点排放单位专项检查。; 本项目喷塑后烘干工序在全封闭烤房内进行，产生的有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，达标排放。; 相符. 河南省2021 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。; 本项目运营过程无生产废水产生；生活污水依托产业集聚区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相关要求。 4、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; 钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、印刷工业及涉及工业涂装工序企业大气污染物排放全面实现河南省地方污染物排放标准限值要求。; 本项目运营过程喷塑后烘干工序产生的有机废气经UV光氧+活性炭吸附设备处理后进行高空排放，满足河南省地方污染物排放标准限值要求。; 相符. （二）大力提升有组织排放治理水平。 各县（市、区）生态环境分局（含城乡一体化示范区环保局、高新区城建环保局，下同）督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器、高效滤筒除尘器等除尘设施；烟气脱硫应实施增容提效改造等措施，提高运行稳定性，取消烟气旁路；工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术；排放挥发性有机物的企业应根据挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，除采用浓缩+焚烧（催化燃烧）工艺外，禁止采用单一低温等离子、光催化、光氧化、喷淋吸附等治理技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。普遍采用活性炭吸附有机废气的园区应当建设统一的脱附、再生处理中心，涂装类园区应当统筹规划建设集中涂装中心。; 本项目运营过程喷塑工序采用袋式除尘器，喷塑后烘干工序产生的有机废气采用UV光氧技术+活性炭吸附工艺进行组合，选择选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。; 相符. （三）强力推进无组织排放治理效果。各县（市、区）生态环境分局督促相关企业认真组织企业进行自查，建立无组织排放问题清单，加强物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等；生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式，提高废气集气效率。; 本项目喷塑后烘干工序在全封闭烤房内进行，产生的有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，达标排放。; 相符. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 5、与平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）相符性分析 2021年5月31日，《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平攻坚办[2021]37号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。比照省模式，市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县（市、区）可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。城市管理、住房城乡建设、交通运输、自然资源和规划、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各县（市、区）平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全市大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与县（市、区）联网运行。; 本项目施工期主要为在全封闭车间内进行设备安装调试，不涉及施工扬尘治理。; 相符. 30.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量的、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监督，严厉打击劣质不合格产品。全市家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021年5月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; 本项目涂装工序使用塑粉，塑粉属于热固性粉末涂料，属于低VOCs含量的涂料。; 相符. 31. 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单分别报市、县两级生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年5月起，生态环境部门组织开展夏季VOCs重点排放单位专项检查。; 本项目喷塑后烘干工序在全封闭烤房内进行，产生的有机废气通过UV光氧+活性炭吸附装置进行处理，达标排放。; 相符. 平顶山市2021 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：国省控断面完成国家和省下达的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标要求，全市断面水质总体达标率达到67%以上。消除南水北调中线工程总干渠（平顶山段）环境风险隐患，确保水质安全。巩固提升市（县）建成区黑臭水体整治成果。; 本项目运营过程无生产废水产生；生活污水依托产业集聚区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）相关要求。 6、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区，查阅《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020年）》（附图5），本项目用地为工业用地，符合鲁山县产业集聚区规划。 本项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，本项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 根据市场需求，河南中恒致远旅游资源开发有限公司租用鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房第一层东六跨（含一楼夹层），拟投资1000万元进行玻璃水滑道旅游设施及设备生产项目建设。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。本项目生产工艺中无电镀或喷漆工艺，仅有喷塑工艺，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）：“67 金属表面处理及热处理加工”中“有电镀工艺；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 根据《河南省生态环境厅办公室关于印发河南省企业投资项目承诺制改革环评文件告知承诺审批实施细则（试行）的通知》（豫环办〔2021〕65号）：“一、适用范围 ……（五）位于依法设定的市级及以上产业园区（产业集聚区、工业园区、经济技术开发区、高新技术产业开发区等），符合相关产业园区规划及规划环评要求、且属于河南省产业园区建设项目环评告知承诺制审批正面清单的项目（河南省产业园区建设项目环评告知承诺制审批正面清单（修订）见附件 1）。”的应执行环评告知承诺制，本项目位于鲁山县产业集聚区南区，符合《鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）》的要求，且本项目属于河南省产业园区建设项目环评告知承诺制审批正面清单（修订）中“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 游艺器材及娱乐用品制造 246*”应编制报告表的项目，符合河南省企业投资项目环评告知承诺制适用要求，因此本项目应执行环评告知承诺制。 受建设单位的委托（委托书见附件1），我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：玻璃水滑道旅游设施及设备生产 建设单位：河南中恒致远旅游资源开发有限公司 建设地点：平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资1000万元，使用面积2212m2，年产玻璃水滑道旅游设施60000米。 本项目主要组成及工程内容见下表。 表2-1 项目组成及主要工程内容 分类; 建设内容; 建设内容明细. 主体 工程; 生产车间; 使用面积2212m2，包括原料区、加工区、打磨除锈区、喷塑区、成品区、办公区. 环保 工程; 废气; 打磨除锈颗粒物经设备自带除尘器收集处理；焊接烟尘经移动式焊接烟尘处理设备收集处理；喷塑工序产生的颗粒物经设备自带滤芯回收系统处理后再经袋式除尘器处理，烘干工序产生的有机废气与液化石油气燃烧供热产生的废气经UV光氧+活性炭吸附设备处理，最终经排气筒有组织排放. 废水; 生活污水依托产业集聚区化粪池处理后排入市政管网，最终进入鲁山县污水处理厂. 固废; 一般固废; 喷塑工序除尘器收集颗粒物回用于生产，除锈打磨工序除尘器收集颗粒物、废钢丝轮、移动式焊接烟尘处理设备收集颗粒物和冲孔工序产生的废金属屑统一收集后外售，生活垃圾厂区集中收集后交由当地环卫部门进行统一处理. 危险固废; 废润滑油、废活性炭、废UV灯管暂存于厂区危废暂存间（5m3），定期交由资质单位处置. 3、产品方案 本项目年产玻璃水滑道旅游设施60000米，具体见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 玻璃水滑道旅游设施; 60000m; 根据客户要求. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目主要是新建年产60000米玻璃水滑道旅游设施生产线1条，主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 一、原辅材料. 1; 钢管; m/a; 60250; 外购. 2; 塑粉; t/a; 2.1; 外购，热固性粉末涂料. 3; 实芯焊丝; t/a; 1.0; 外购，每卷20kg. 二、能源. 4; 水; m3/a; 144; 产业集聚区集中供水. 5; 电; 万kWh/a; 10; 产业集聚区供电系统. 6; 液化石油气; t/a; 17.52; 外购，罐装，每罐48kg. 塑粉：属于热固性粉末涂料，一般由树脂、固化剂、颜料、填料和助剂组成。它是以热固性树脂作为成膜物质，加入起交联反应的固化剂经过加热以后形成的质地坚硬的涂层。它具有很好的装饰性，而且由于低分子量的预聚物经固化以后，可以形成网状交联的大分子，因此它的防腐蚀性和机械性能也很好。常态环境下，热固性粉末涂料的表现为色泽均匀，无异物，呈松散的粉末状。固化条件为195℃、15min。 5、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 除锈机; #165; 2台; /. 2; 自动冲孔机; YJ-125; 1台; /. 3; 焊接电子机器人; SF6-C1400; 1台; /. 4; 缩管机; 5-80MM; 1台; /. 5; 折弯机; F23A 21S; 1台; /. 6; 拉弯机; SBL-15A-6; 1台; /. 7; 喷塑烘干; 燃气高温烤房; 7m×2.2m×2.4m; 1台; /. 8; 双工位喷粉房; 6m×3.2m×2.4m; 1台; /. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，均不在厂区内食宿，工作制度为单班8小时工作制，年工作时间300天。 7、公用工程 （1）供电 该项目用电由产业集聚区供电电网供应，年用电量约10万kW•h。 （2）供水 该项目用水主要为职工生活用水，由产业集聚区集中供水，能够满足项目用水要求。 （3）排水 该项目营运期废水主要为生活污水，依托产业集聚区化粪池处理后排入市政管网，最终进入鲁山县污水处理厂。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 办公区采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目为租赁已建构筑物，施工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试，施工期工程内容较少，施工期短，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行详细评述。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目运营期生产工艺流程见下图： 噪声 焊接烟尘、噪声 噪声 噪声、颗粒物 拉弯 缩管、压弧 焊接 冲孔、截断 打磨除锈 钢管 噪声、有机废气 成品 烘干 喷塑 供热 液化石油气 燃烧炉 噪声、颗粒物 SO2、NOX 图2-1 本项目生产流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）打磨除锈：钢管运输到厂区后在原料区暂存待用，通过除锈机内部安装的钢丝轮进行打磨除锈。该工段产生的主要污染物为打磨除锈过程产生的颗粒物和噪声。 （2）冲孔、截断：除锈完成后的钢管经自动冲孔机按照一定的尺寸进行冲孔、截断。该工段产生的主要污染物为废金属屑和噪声。 （3）焊接：冲孔、截断后的钢管经焊接电子机器人进行焊接。该工段产生的主要污染物为焊接烟尘和噪声。 （4）缩管、压弧、拉弯：焊接完成后的钢管经缩管机、折弯机、拉弯机按需求进行进一步机加工。该工段产生的主要污染物为噪声。 （5）喷塑：机加工完成后的工件在索道作用下进入喷粉房经喷塑机进行喷塑工序，喷塑是进行静电喷塑，静电喷塑利用静电吸附原理，在工件的表面均匀喷塑一层塑粉；落下的粉末通过设备自带滤芯回收系统回收再利用；回收系统工作原理：在喷塑的过程中多余的粉末由设备自带的滤芯回收装置吸附到粉末滤芯上，由反吹系统将吸附在滤芯上的粉末通过高压气流吹落并最终进入回收箱体内，收集起来的粉末可以重复利用。该工段产生的主要污染物为颗粒物和噪声。 （6）烘干：喷塑好的工件进入烤房，烤房采用燃烧液化石油气进行供热，通过烤房侧面底部进口、采用斜吹的方式使燃烧产生的热气进入烤房进行直接加热，同时为保护工件上附着的塑粉颗粒不受热气进口的影响，工件放置须与进口保持30cm的距离，烘烤温度达到195-200℃，并保温相应的时间（至少15min），烘烤后自然冷却一段时间，使烤房内气体温度降至100℃左右，随后打开环保设施及其风机进行抽气，同时将烤房门打开小部分进风以加速冷却，最终废气温度可降至60℃以下。待废气处理完成后，将烤房门打开，职工站在门口通过钩子在索道作用下将工件取出自然冷却即得到成品。该工段产生的主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）、噪声和液化石油气燃烧产生的SO2、NOX。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水。 （2）废气：主要为打磨除锈工序产生的颗粒物、焊接烟尘、喷塑工序产生的颗粒物、烘干工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和液化石油气燃烧产生的SO2、NOX。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为70～85dB（A）之间。 （4）固废：主要为打磨除锈工序除尘器收集的颗粒物、废钢丝轮、废金属屑、焊接烟尘处理设备收集颗粒物、喷塑过程回收颗粒物以及职工生活垃圾、废润滑油、废活性炭、废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租用鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房第一层东六跨（含一楼夹层）进行建设，据调查本项目租赁车间目前为空厂房，无与本项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2020年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见下表。 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，平顶山市生态环境局印发了《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（平环[2021]57号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号），主要任务为：全面排查工业企业达标排放情况、大力提升有组织排放治理水平、强力推进无组织排放治理效果、认真贯彻落实排污许可管理条例、加强监测监控设施安装与管理、强化环境执法监管与联合惩戒、加快企业问题整改、推进企业和执法信息公开。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 项目所在区域最近地表水体为大浪河，位于项目厂址东北侧550m处。根据2020年1-7月平顶山市水环境污染物现状调查及承载能力调查，大浪河小河张村取样点监测结果见下表。 表3-2 大浪河小河张村取样点监测结果一览表 河流名称; 项目; CODcr; 氨氮; 总磷. 大浪河小河张村取样点; 监测值; 23.2; 0.5; 0.1. 标准; 20; 1.0; 0.2. 评价结果; 超标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，大浪河小河张村取样点处水质COD超标，氨氮、总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的规定限值，主要原因是小河张村处存在生活污水排污口。平顶山市政府高度重视农业农村污染治理工作，随着《平顶山市2021年农业农村污染治理攻坚实施方案》的实施，梯次推进农村生活污水治理，深入推进农村环境整治，积极推进种植业污染防治，全面推进健康绿色养殖，加强农业面源污染治理监督指导，提升农业农村生态环境监管能力，通过采取一系列措施可逐步改善农业农村污染现象。 3、声环境质量现状 本项目所在厂区厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目建设地点为鲁山县产业集聚区南区，根据现场调查，项目周边多为道路、厂房，地表植被主要为人工种植的植物，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统。项目周边500m范围内未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，本项目拟用地厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本项目拟用地厂界外500米范围内大气环境保护目标及地表水环境保护目标见下表。 表3-3 环境空气主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 人数; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境 空气; 张南庄; 112.940690; 33.749537; 西; 235; 240人; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. 小河张; 112.949037; 33.751661; 东北; 260; 1160人. 石佛; 112.951226; 33.746854; 东南; 455; 1270人. 地表水; 大浪河; /; /; 东北; 550; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 执行标准; 污染物; 排放限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m）; 3.5kg/h. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 120mg/m3. 最高允许排放速率（15m排气筒）; 10kg/h. 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. SO2; 周界外浓度最高点; 0.4mg/m3. NOx; 周界外浓度最高点; 0.12mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）：金属制品业; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 50mg/m3. 涂装工序厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值为20mg/m3。. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 颗粒物; 燃气锅炉; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 50mg/m3. 烟气黑度; 1级. 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4三级标准; COD; 500 mg/L. BOD5; 300 mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类; 噪声; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 60; 50. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目环境影响分析，建设项目的排放总量建议值如下： （1）水污染污染物 本项目生产过程中无生产废水产生，主要为生活污水，排放量为115.2m3/a，污染物为COD0.03456t/a、NH3-N0.00346t/a，依托集聚区现有化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入鲁山县污水处理厂进行处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），污染物排放浓度以该标准核算后，本项目各污染物的排放量为COD0.00576t/a、NH3-N0.000576t/a。 本项目生活污水最终进入鲁山县污水处理厂进行处理，总量控制指标纳入鲁山县污水处理厂，因此本项目不再单独进行核算。 （2）大气污染物 本项目外排废气污染物主要是非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx，非甲烷总烃排放量为0.0005t/a，颗粒物排放量为0.0063t/a，SO2排放量为0.0052t/a，NOx排放量为0.0458t/a。 综上，本项目总量控制指标为非甲烷总烃排放量为0.0005t/a、SO20.0052t/a、NOx0.0458t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目为租赁已建构筑物，施工期工程内容主要为在厂房内进行设备安装调试，施工期工程内容较少，施工期短，对周围环境影响较小，本次评价不再对施工期环境影响进行详细评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析 1、运营期大气环境影响分析 本项目在运营期产生的废气主要为打磨除锈工序产生的颗粒物、焊接烟尘、喷塑工序产生的颗粒物、烘干工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和液化石油气燃烧供热产生的SO2、NOX。 （1）打磨除锈工序产生的颗粒物 本项目设置2台除锈机对钢管进行打磨除锈，该工序产生的主要污染物为颗粒物。 根据企业提供资料，项目拟采用钢管原料量约为60250m，拟采用钢管外径为20mm~219mm、壁厚3.0~45mm，本次计算按外径121mm、壁厚20mm计，根据《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T17395-2008）表1外径121mm、壁厚20mm的钢管单位长度理论重量为49.82kg/m，经计算本项目原料钢管年使用量约为3000t/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C33 金属制品业”中“06预处理”的产污系数核算。 表4-1 打磨除锈工序产污系数表 工段名称; 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 预处理; 干式预处理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 抛丸、喷砂、 打磨、滚筒; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19. 经计算打磨除锈过程颗粒物产生量为6.57t/a，采用除锈机自带的双桶布袋除尘器（除尘效率70%）进行处理，该工序在全封闭车间内进行，车间沉降率按80%计，则打磨除锈过程产生的颗粒物经设备自带除尘器处理后无组织排放量为0.39t/a。 （2）焊接烟尘 本项目设置1台焊接电子机器人进行焊接，该工序产生的主要污染物为焊接烟尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C33 金属制品业”中“09焊接”的产污系数核算。 表4-2 焊接工序产污系数表 工段名称; 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 焊接; 焊接件; 实芯焊丝; 二氧化碳保护焊; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 9.19. 本项目实芯焊丝年使用量为1t/a，经计算焊接烟尘产生量为0.009t/a，生产过程中使用移动式焊接烟尘处理设备对焊接烟尘进行处理，移动式焊接烟尘处理设备收集效率约80%、处理效率约为95%，则焊接烟尘无组织排放量为0.002t/a。 （3）喷塑工序产生的颗粒物 机加工完成后的工件在喷粉房内由喷塑机进行喷塑，该工序产生的主要污染物为颗粒物。 根据企业提供资料，项目拟采用钢管原料量约为60250m，拟采用钢管外径121mm，喷塑量约为0.09kg/m2，经计算本项目喷粉表面积约为22891.385m2。喷塑塑粉使用量约为2.1t/a。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C33 金属制品业”中“14涂装”的产污系数核算。 表4-3 喷塑工序产污系数表 工段名称; 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 涂装; 涂装件; 粉末涂料; 喷塑; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 300. 本项目拟使用喷粉房为全封闭空间，喷塑工序产生的颗粒物通过设备自带滤芯回收系统回收再利用，未被收集的部分颗粒物再经袋式除尘器处理达标后经1根15m高排气筒排放。颗粒物产排情况详见下表。 表4-4 喷塑工序颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率kg/h; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 0.63; 0.26; 130; 全封闭喷粉房+设备自带滤芯回收系统（收集效率80%）+袋式除尘器（除尘效率95%，风机风量2000m3/h）; 0.0063; 0.0026; 1.3. 由上表可知，本项目喷塑工序颗粒物有组织排放浓度为1.3mg/m3，排放速率为0.0026kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放限值要求（120mg/m3，3.5kg/h）。 （4）烘干工序产生的有机废气 喷粉后的工件进入195-200℃的烤房进行加热烘干，并保温相应的时间（至少15min）使之溶化、流平、固化。在正常生产情况下，塑粉分解温度在260℃以上，因此本项目生产过程中塑粉不会分解，整个烘干过程均在封闭状态下完成，在固化烘干过程中仅有少量的小分子化合物受热逸出，属于挥发性有机物，以非甲烷总烃计。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“C33 金属制品业”中“14涂装”的产污系数核算。 表4-5 喷塑后烘干工序产污系数表 工段名称; 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 涂装; 涂装件; 粉末涂料; 喷塑后烘干; 所有规模; 废气; 挥发性有机物; 千克/吨-原料; 1.20. 本项目喷塑塑粉使用量为2.1t/a，烤房为全封闭空间，烘干工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经UV光氧+活性炭吸附设备（收集效率95%，处理效率80%，风机风量2000m3/h）处理达标后，与喷塑工序产生的颗粒物共用1根15m高排气筒排放。挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产排情况详见下表。 表4-6 烘干工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产排情况一览表 污染物; 有组织; 无组织. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 挥发性有机物（以非甲烷总烃计）; 0.0024; 0.001; 0.5; 全封闭烤房+UV光氧+活性炭吸附（处理效率80%，风机风量2000m3/h）; 0.0005; 0.0002; 0.1; 0.0001; 0.00004. 由上表可知，本项目喷塑后烘干工序挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放浓度为0.1mg/m3，排放速率为0.0002kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放限值要求（120mg/m3，10kg/h）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃排放限值要求（50mg/m3）。 （5）液化石油气燃烧供热产生的废气 本项目烤房采用燃烧液化石油气进行供热，该工序产生的主要污染物为SO2、NOX。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 ”的产污系数核算。 表4-7 液化石油气燃烧工序产污系数表 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 液化石油气; 室燃炉; 所有规模; 废气; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 1323. SO2; 千克/吨-原料; 0.00092S. NOX; 千克/吨-原料; 2.75. 注：本项目S根据液化石油气国家标准（GB11174-2011）表1进行确定，总硫含量不大于343mg/m3 本项目液化石油气使用量为17.52t/a，烤房通过燃烧炉燃烧液化石油气进行直接供热，燃烧过程产生的SO2、NOX与喷塑、烘干工序产生的污染物共用1根15m高排气筒排放。其中烤房为全封闭空间，废气收集效率为95%。 产排情况详见下表。 表4-8 液化石油气燃烧工序产排情况一览表 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 排放方式. SO2; 0.0055; 0.002; 0.086; 全封闭烤房+废气收集效率为95%; 有组织; 排放量t/a; 0.0052. 排放速率kg/h; 0.0022. 排放浓度mg/m3; 0.0949. 无组织; 排放量t/a; 0.0003. 排放速率kg/h; 0.0001. NOX; 0.0482; 0.020; 0.863; 有组织; 排放量t/a; 0.0458. 排放速率kg/h; 0.0191. 排放浓度mg/m3; 0.8240. 无组织; 排放量t/a; 0.0024. 排放速率kg/h; 0.0010. 由上表可知，本项目液化石油气燃烧过程SO2有组织排放浓度为0.0949mg/m3，NOX有组织排放浓度为0.8240mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉二氧化硫排放限值要求（10mg/m3）、氮氧化物排放限值要求（50mg/m3）。 （6）无组织达标分析 本项目生产运营过程中颗粒物无组织产生总量为0.392t/a、非甲烷总烃无组织产生量为0.0001t/a、SO2无组织产生量为0.0003t/a、NOX无组织产生量为0.0024t/a，年工作时间2400h。本项目生产在全封闭生产车间（48m×46.08m×7m）内进行，按静风速0.2m/s计，经计算无组织废气量约为232243m3/h，颗粒物无组织排放浓度约为0.7mg/m3、SO2无组织排放浓度约为0.0005mg/m3、NOX无组织排放浓度约为0.004mg/m3，均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控限值要求（颗粒物1.0mg/m3，SO2 0.40mg/m3，NOX 0.12mg/m3），可实现达标排放，对周围环境影响不大；非甲烷总烃无组织排放浓度约为0.0002mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控限值要求（非甲烷总烃4.0mg/m3），同时可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中表2标准要求，对周围环境影响小。 （7）非正常工况排放分析 本项目生产过程中产生的非正常工况排放主要是污染防治设施由于故障、维修等原因达不到应有治理效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照大气污染物治理措施处理效率均为0时的情况进行分析。经过分析，项目非正常工况排放废气源强为：非甲烷总烃速率最大为0.001kg/h、颗粒物速率最大为0.26kg/h、SO2速率最大为0.002kg/h、NOX速率最大为0.020kg/h，事故排放时间最大为15分钟，非正常排放具体参数见下表。 表4-9 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间min; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg）; 采取措施. DA001排气筒; 污染防治设施由于故障、维修等原因达不到应有治理效率，处理效率为0; 颗粒物; 0.26; 15; 1; 0.065; 产生废气的工序立即停止生产并维修. 非甲烷总烃; 0.001; 15; 1; 0.00025. SO2; 0.002; 15; 1; 0.0005. NOX; 0.020; 15; 1; 0.005. （8）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见下表。 表4-10 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度; 编号; 类型; 地理坐标（经纬度）; 排放标准. 排气筒; 15m; 0.5m; 60℃; DA001; 一般排放口; 112.944306º 33.750159º; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. （9）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见下表。 表4-11 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放规律; 达标标准. DA001; 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、非甲烷总烃; 1次/年; 非连续性排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）. 厂界; 颗粒物; 1次/年; /. - 运营期水环境影响分析 本项目生产过程中用水主要为职工生活用水。 （1）生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿，非住宿员工生活用水量按每人每天60L/d人计算。本项目生活用水量为144m3/a（0.48m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为115.2m3/a（0.384m3/d），生活污水中主要污染物为：COD300mg/L、BOD160mg/L、SS200mg/L、氨30mg/L。生活污水经集聚区现有化粪池处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准（COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）要求，排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 鲁山县污水处理厂依托可行性分析： 鲁山县污水处理厂于2016年建设，采用较为先进的污水处理工艺改良型卡路塞尔氧化沟，其设计规模为3万立方米/日，先期日处理规模达到3万立方米/日，由黄河勘测规划设计有限公司负责设计。鲁山县污水处理厂二期工程建设地点：鲁山县城鲁平大道南300米，将相河北岸，位于鲁山县污水处理厂东边，工程设计规模为3万吨/日，污水处理工艺采用预处理+改良型卡路塞尔氧化沟+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池，服务范围分两块区域，一、鲁山城南新区：北起鲁平大道、永兴路，南至大沙河，东起新兴路，西至焦枝铁路；二、鲁山县产业集聚区南区：北起北环路，南至鲁平大道，西起振兴路，东至新兴路。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准的A类标准。 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，处于鲁山县污水处理厂收水范围内。本项目外排生活污水量为115.2m3/a（0.384m3/d），占污水处理厂处理规模的比例很小。项目排外废水水质为：COD 300mg/L、BOD 160mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L，满足鲁山县污水处理厂进水水质要求（COD380mg/L、SS220mg/L、BOD180mg/L、NH3-N40mg/L）。因此本项目生活污水依托鲁山县污水处理厂是可行的。 本项目无生产废水产生，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW 001; 化粪池; 厌氧沉淀; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 根据以上分析和落实环保措施后，本项目无废水外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期间噪声源主要为除锈机、自动冲孔机等生产设备运作时产生的噪声。经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为70~85dB(A)。为降低其噪声对周围环境的影响，评价建议单位在运营期间应采取如下噪声防治措施：生产设备均设置在车间内，对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行而造成设备运行噪声级提高。通过采取设置一系列降噪措施，并经建筑物厂房阻隔，则噪声值可降低约20dB(A)。项目仅在昼间运营，夜间不运营，因此本项目仅考虑昼间项目生产造成的环境影响。 表4-13 本项目主要噪声设备及治理情况一览表 ### 设备名称; ### 数量; ### 噪声源强; ### 控制措施; ### 治理后源强. 除锈机; 2台; ### 85dB; ### 厂房隔声、基础减振; ### 65dB. 自动冲孔机; 1台; ### 85dB; ### 65dB. 焊接电子机器人; 1台; ### 70dB; ### 50dB. 缩管机; 1台; ### 80dB; ### 60dB. 折弯机; 1台; ### 85dB; ### 65dB. 喷塑烘干设备; 1台; ### 75dB; ### 55dB. 风机; 3台; ### 75dB; ### 55dB. （2）预测模式 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下，叠加公式： 式中：L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－场界噪声级，dB(A)。 （3）预测结果分析 根据室内、室外声压级预测模式，以厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表4-15 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 项目产噪声设备; 距离和噪声值. 设备名称; 噪声 源强; 东厂界; 西长界; 南厂界; 北厂界. 除锈机; 65; 41m/32.7; 5m/51.0; 4m/53.0; 39m/33.2. 除锈机; ### 65; 41m/32.7; 5m/51.0; 12m/43.4; 31m/35.2. 自动冲孔机; ### 65; 35m/34.1; 11m/44.2; 10m/45.0; 32m/34.9. 焊接电子机器人; ### 50; 27m/21.4; 19m/24.4; 10m/30.0; 32m/19.9. 缩管机; ### 60; 27m/31.4; 19m/34.4; 14m/37.1; 28m/31.1. 折弯机; ### 65; 19m/39.4; 27m/36.4; 14m/42.1; 28m/36.1. 喷塑烘干设备; ### 55; 42m/22.5; 3m/45.5; 19m/29.4; 9m/36.0. 风机; ### 55; 42m/22.5; 5m/41.0; 32m/24.9; 18m/29.9. 风机; ### 55; 45m/21.9; 2m/49.0; 27m/26.4; 17m/30.4. 风机; ### 55; 45m/21.9; 2m/49.0; 26m/26.7; 18m/29.9. ### 贡献值; 42.35; 56.92; 54.44; 43.22. 标准限值; 60dB（A）. 由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期噪声对厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，可达标排放。项目周边50m内无居住区等敏感保护目标，不会产生噪声扰民现象。根据以上分析，本项目落实环保措施后噪声对周围环境影响较小。 本项目噪声监测要求见下表。 表4-16 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、运营期固废环境影响分析 项目运营期产生的固废有打磨除锈工序除尘器收集的颗粒物、废钢丝轮、废金属屑、焊接烟尘处理设备收集颗粒物、喷塑过程回收颗粒物以及职工生活垃圾、废润滑油、废活性炭、废UV灯管。 （1）打磨除锈工序除尘器收集颗粒物 - 根据工程分析，除锈机自带有双桶布袋除尘器收集的颗粒物产生量约4.6t/a，属于一般固体废物，收集后外售。 - （2）废钢丝轮 除锈机通过内部安装的钢丝轮进行打磨除锈，参考同类项目，该过程废钢丝轮产生量约为2.0t/a，在厂区内统一收集后外售。 - （3）焊接烟尘处理设备收集颗粒物 焊接烟尘处理设备收集颗粒物产生量约0.007t/a，收集后外售。 - （4）废金属屑 废金属屑主要是冲孔、截断工序产生。类比同类型项目，废金属屑产生量约为原料用量的0.2%，则废金属屑产生量为6.0t/a，在厂区内统一收集后外售。 - （5）喷塑过程回收颗粒物 喷粉房为全封闭空间，喷塑设备自带滤芯回收系统收集效率80%、袋式除尘器处理效率为95%，塑粉使用量为2.1t/a，则喷塑过程回收颗粒物量为0.6237t/a，统一收集后回用于生产。 - （6）生活垃圾 - 本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿，生产垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目年生活垃圾产生量为4.0kg/d，1.2t/a，由厂区垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理。 （7）废润滑油 废润滑油主要来自设备维护，根据企业提供资料，项目废润滑油产生量0.005t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，收集后定期交由有处理资质单位处置。 （8）废活性炭 本项目烘干工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0025t/a，UV光氧+活性炭吸附设备处理达标后，与喷塑工序产生的颗粒物共用1根15m高排气筒排放，收集效率95%，处理效率为80%，活性炭吸附系数为300g有机废气/kg活性炭，则废活性炭产生量约为0.0064t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW49 其他废物”中的“900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，收集后定期交由有处理资质单位处置。 （9）废UV灯管 本项目烘干工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.0025t/a，UV光氧+活性炭吸附设备处理达标后，与喷塑工序产生的颗粒物共用1根15m高排气筒排放。类比同类项目，废UV灯管年产生约10根/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，收集后定期交由有处理资质单位处置。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间（1座，5m3），用于暂存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于生产车间西北侧，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第55号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-17 建设项目危险废物产生情况 序号; 危险废物名称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.005t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T，I; 委托相应资质单位进行安全处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.0064t/a; 烘干工序; 固态; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 180d; T. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 10根/a; 烘干工序; 固态; 汞; 汞; 180d; T. 表4-18 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 颗粒物; 打磨除锈工序; 4.6t/a; 一般固废; 厂区内统一收集后外售. 2; 废钢丝轮; 2.0t/a; 一般固废. 3; 颗粒物; 焊接烟尘处理设备; 0.007t/a; 一般固废. 4; 废金属屑; 冲孔、截断工序; 6.0t/a; 一般固废. 5; 颗粒物; 喷塑工序; 0.6237t/a; 一般固废; 收集后回用于生产. 6; 生活垃圾; 员工生活; 1.2t/a; 一般固废; 垃圾箱收集，由环卫部门处理. 7; 废润滑油; 设备维护; 0.005t/a; 危险废物 HW08 900-217-08; 定期交由有相应资质的单位进行安全处置. 8; 废活性炭; 烘干工序; 0.0064t/a; 危险废物 HW49 900-039-49. 9; 废UV灯管; 烘干工序; 10根/a; 危险废物 HW29 900-023-29. 5、运营期地下水、土壤环境影响分析 （1）运营期地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）导则中附录A—地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 运营期生活污水污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮，可通过下渗对地下水造成的污染影响。 租赁的生产车间地面已进行硬化，新建危废间须进行防渗处理，生活污水依托集聚区现有已做防渗的化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，有效避免地表漫流及入渗影响。 保护措施如下： 1）源头控制 ①选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废水进行合理治理，以尽可能从源头上减少污染物排放； ②厂区加强管理，对工艺设备定期检查、检修，减少跑冒滴漏，发现问题及时处理，有效降低下渗影响。 2）过程阻断 ①生产车间进行地面硬化，危废间进行防渗处理； ②生活污水依托集聚区现有已做防渗的化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理，通过过程阻断，降低对地下水的污染影响。 3）分区防控 ①生产车间地面均进行硬化； ②危废间进行防渗处理； ③生活污水依托集聚区现有已做防渗的化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 4）污染物削减： ①生产车间地面均进行硬化，危废间进行防渗处理； ②生活污水依托集聚区现有已做防渗的化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对地下水环境产生的不良影响，项目建设对地下水环境影响较小。 （2）运营期土壤环境影响 根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅲ类项目。本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，周边50m内无耕地、居住区等土壤环境敏感保护目标，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目厂区总面积2212m2，属于小型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 运营期生产过程废气污染物颗粒物、SO2、NOX和有机废气（以非甲烷总烃计）排放，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤；危险废物暂存间发生泄漏，如危废暂存间未采取防渗措施，污染物会经过表土入渗，再进入包气带对土壤环境造成影响。通过车间地面进行硬化，危废暂存间进行防渗处理，同时运营期采取设备及厂房封闭、设置袋式除尘器和UV光氧+活性炭吸附设备等措施，可有效降低生产过程中大气沉降或入渗地表对土壤造成的污染影响。 同时，土壤对污染物有一定的净化作用，主要原理为： ①由于土壤中含有各种各样的微生物与土壤动物，对外界进入土壤的各种物质都能分解转化。 ②由于土壤中存在有复杂的土壤有机胶体与土壤无机胶体体系，通过吸附、解吸、代换等过程，对外界进入土壤中的各种物质起着“蓄积作用”，使污染发生形态变化。 ③土壤是绿色植物生长的基地，通过植物的吸收作用，土壤中的污染物质发生迁移转化的作用。 通过上述原理，污染物在土壤中可通过挥发、扩散、分解等作用，逐步降低污染物浓度，减少毒性或被分解成无害的物质；经沉淀、胶体吸附等作用可使污染物发生形态变化，或通过生物降解与化学降解，污染物变为毒性较小或无毒性，甚至有营养的物质，有些污染物在土体中还会被分解。 本项目通过车间地面进行硬化，危废暂存间进行防渗处理，同时运营期采取设备及厂房封闭、设置袋式除尘器和UV光氧+活性炭吸附设备等措施，通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对土壤环境产生的不良影响，同时经过土壤的净化作用，项目建设对土壤环境影响较小。 6、运营期生态环境影响分析 本项目为新建项目。本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房，不存在敏感生态物种。本项目施工期主要为在已建成的车间内进行设备安装调试，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及的风险物质主要是液化石油气，理化性质见下表。 表4-19 液化石油气的理化性质及危险特性 标识; 中文名：石油气[含丙烷、丁烷，液化的]；液化石油气; 危险货物编号：21053. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：68476-85-7. 理化性质; 外观与性状; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。. 熔点（℃）; /; 相对密度（水=1）; /; 相对密度（空气=1）; /. 沸点（℃）; 120~-200; 饱和蒸气压（KPa）; 1380/37.8℃. 溶解性; /. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入. 毒性; /. 健康危害; 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。. 急救方法; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪点（℃）; -74; 爆炸上限（v%）; 9.0. 引燃温度（℃）; 426~537; 爆炸下限（v%）; 1.9. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不能出现. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 灭火方法; 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。. （2）生产系统危险性识别 本项目涉及到的风险物质主要为液化石油气，生产过程中可能出现液化石油气阀门、管线破损等导致液化石油气泄漏的情况，当达到爆炸极限时，遇火源会引发爆炸，产生高温高压冲击波，产生破坏作用；液化石油气不完全燃烧产生CO，与人体血红蛋白结合会导致人体缺氧窒息。 7.2风险潜势判断及评价等级 （1）风险潜势判断 根据环境风险分析可知，本项目涉及到的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质为液化石油气（主要成分为丙烷、丁烷）。 根据建设单位提供资料，本项目液化石油气为罐装，每罐48kg，厂区内液化石油气最大储存量为144kg。本项目危险物质储存情况见下表。 表4-20 危险物质储存情况一览表 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量; Q值. 液化石油气; 0.144; 10; 0.0144. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，按下列式进行计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 其中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，单位t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，单位t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q=0.0384＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （2）等级判定 依据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）中4.3的内容，评价级别判定依据见下表。 表4-21 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表可知，本项目评价工作等级为简单分析。 7.3环境影响途径 本项目发生突发性事故时对周围环境的影响主要为液化石油气泄漏，由此引发火灾、爆炸对周围环境空气的的影响。 7.4环境风险分析 本项目风险主要为火灾事故次生环境影响。由于液化石油气易燃，泄漏的液化石油气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，火灾伴生/次生污染物一氧化碳对周边环境有影响。 7.5风险防范措施 （1）液化石油气泄漏风险防范措施 ①项目在建设过程中委托专业的有资质单位进行设计，设备的选型、安装、验收，工艺的布置以及相互之间的安全距离按照相应的规范和标准进行，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计。 ②本项目储罐区要求设置有围堰、底部水泥防渗处理，在运营过程中应加强储罐的检查，并周期性检查连接管道、阀门等生产设备，以防止泄露等不正常排放。 ③进行相关专业知识培训，管理人员具备了解掌握液化石油气火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识，并安排管道定期巡检工作，预防事故发生。 ④加强设备维修保养，所有管道、阀门等连接部位都应该连接牢固，做到严密、不渗、不漏。预防液化石油气物料意外泄露事故。 ⑤加强明火管理，严防火种进入，具体应做好以下几点：应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。禁止任何人携带火种（打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的钉鞋等进入生产区内。操作和维修设备时，应采用不发火的工具。生产区内，不准无阻火器车辆行驶，要严格限制外单位车辆进入生产区。 ⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 ⑦安全、通风、阻爆、隔爆、泄露等设施应完善有效，未经主管部门许可，不得拆除或弃用。 （2）环境风险事故应急处理措施 眼睛接触：用大量的水至少冲洗15分钟，将眼睑拉开充分清洗，马上就医。 皮肤接触：马上就医。 吸入：马上离开。如果呼吸困难，马上供应氧气。如果呼吸停止，先供氧然后人工呼吸。马上就医。 摄入：马上就医。 应急处置：发生液化石油气泄漏后，未被点燃情况下，任何需要进入的应急人员需穿戴防护服和呼吸保护装备，包括消防员的防护服、安全帽、面罩、手套、靴子与空气袋。采用高倍数泡沫覆盖池液表面，同时在泄漏区外围喷雾降温，降低池液的挥发速度。如发生火灾时，应该用干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火，不可采用水流直接灭火。 （3）事故水池容积核算 参考《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018局部修订）等相关法律法规标准，消防水量为10-15L/S；本项目取10L/S，火灾延续供水时间按照1个小时计算，事故全厂消防水量为36m3。 本次评价建议建设单位设置一个40m3消防废水池，可容纳事故状态下各类废水。消防废水池采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。消防废水经检测、评估后可根据实际情况，在咨询相关环保、消防专家的意见的前提下，制定可靠的废水处理方案，对废水进行合理处置，保证其达标排放。综上，本项目事故状态下的废水均可以得到有效处置，对周围环境影响不大。 7.6突发环境事件应急预案要求 根据环发[2012]77号文的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 根据导则要求并结合项目特点，需制定的相关环境保护应急预案主要内容见下表。 表4-22 企业突发环境事件应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 对可能发生风险的生产设备等进行详细的描述. 3; 应急计划区; 生产设备、液化石油气储罐区. 4; 应急组织; 工厂：厂指挥部—负责全厂全面指挥危险源控制组—负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源专业救援队伍—负责事故控制、救援善后处理。 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍支援。. 5; 应急状态及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，主要包括报警与接警、应急救援队伍的出动、泄漏救援和火灾控制等方面。. 6; 应急设施、设备与材料; 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。. 7; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 厂区若发生泄漏或爆炸事故，应立即通知当地消防部门、安全部门及环保部门，三方联合行动。. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；当发生物料泄漏情况时，应重点对厂址周边村庄进行监测，并在事后进行跟踪监测，以对事故后果进行评估。. 9; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救 护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 11; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前进行三级安全教育。. 13; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.7分析结论 本项目环境风险简单分析内容表见下表。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南中恒致远旅游资源开发有限公司玻璃水滑道旅游设施及设备生产. 建设地点; 平顶山市鲁山县产业集聚区南区第11号标准化厂房. 地理坐标; 经度; 112.9445780; 纬度; 33.74995111. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：液化石油气；分布：液化石油气储罐、管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏的液化石油气遇明火、静电等会发生的火灾、爆炸事件，燃烧产生的伴生/次生污染物对人和环境均会产生不利影响。. 风险防范措施; ①选用符合技术标准的设备、设施，定期进行巡检和维护保养； ②设置燃气监测报警装置； ③加强工作人员安全培训，相关工作人员持证上岗； ④设置消防器材、防爆电气设备、事故池； ⑤编制突发环境事件应急预案。. 填表说明; 本项目液化石油气最大储存量为0.384t，根据项目环境风险潜势初判结果，本项目环境风险潜势为I，评价工作可进行简单分析. 本项目涉及的风险物质主要为液化石油气。项目风险物质危险性主要表现在火灾、爆炸、局部浓度过高窒息等突发性事故，其次生污染影响较小，建议企业结合本项目特点，制定应急预案及区域风险防范应急救援支援措施。在认真落实相关风险管理措施的情况下，本项目环境风险可防控。 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资及竣工验收 本项目总投资1000万元，环保投资44.7万元，占总投资的4.47%。 表4-24 本项目环保投资及竣工验收一览表 序号; 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资（万元）. 1; 废气; 打磨除锈工序颗粒物; 设备自带双桶布袋除尘器; 2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; /. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘处理设备; 1台; 0.5. 喷塑工序颗粒物; 全封闭喷粉房+设备自带滤芯回收系统+袋式除尘器+1根15m高排气筒; 1套; 8. 烘干工序有机废气（以非甲烷总烃计）; 全封闭烤房+UV光氧+活性炭吸附设备处理达标后，与喷塑工序产生的颗粒物共用1根15m高排气筒排放; 1套; 20. 液化石油气燃烧供热产生的废气. 2; 废水; 生活污水; 依托集聚区现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理; /; 达标排放; /. 3; 噪声; 隔声降噪、基础减震等; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2. 4; 一般固废; 打磨除锈工序除尘器收集颗粒物; 收集后外售; /; 合理处置，不外排; /. 废钢丝轮. 焊接烟尘处理设备收集颗粒物. 废金属屑. 喷塑过程回收颗粒物; 收集后回用于生产; /; 合理处置，不外排; /. 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运; /; 合理处置，不外排; 0.2. 5; 危险固废; 废润滑油; 厂区危废暂存间（1座，5m3）暂存，定期交由有资质单位进行处理; 1座; 安全处置，不外排; 4. 废活性炭. 废UV灯管. 6; 环境风险; 设置消防器材、消防废水池（40m3）、防爆电气设备、制定环境风险应急预案; /; 按要求配备; 10. 合计; 44.7. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 打磨除锈工序 | 颗粒物 | 无组织 | 除锈机自带的双桶布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物无组织排放限值要求（1.0mg/m3） |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 无组织 | 移动式焊接烟尘处理设备 |  |
|  | 喷塑工序 | 颗粒物 | 有组织 | 全封闭喷粉房+设备自带滤芯回收系统+袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放限值要求（120mg/m3，3.5kg/h） |
|  | 烘干工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 全封闭烤房+UV光氧+活性炭吸附设备处理达标后，与喷塑工序产生的颗粒物共用1根15m高排气筒排放 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放限值要求（120mg/m3，10kg/h）和《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃排放限值要求（50mg/m3） |
|  | 液化石油气燃烧供热 | SO2、NOX | 有组织 | 全封闭烤房，与喷塑、烘干工序产生的污染物共用1根15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉排放限值要求二氧化硫（10mg/m3）、氮氧化物（50mg/m3） |
|  | 生产车间 | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX | 无组织 | 全封闭生产车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求颗粒物（1.0mg/m3）、非甲烷总烃（4.0mg/m3）、SO2（0.4mg/m3）、NOX（0.12mg/m3），《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）涂装工序厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度限值6mg/m3，监控点处任意一次浓度限值为20mg/m3。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD SS NH3-N |  | 依托集聚区现有化粪池 | 进入鲁山县污水处理厂 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 |  | 基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | ①打磨除锈工序除尘器收集颗粒物、废钢丝轮、焊接烟尘处理设备收集颗粒物、废金属屑收集后外售；②喷塑过程回收颗粒物收集后回用于生产；③生活垃圾收集后定期交由当地环卫部门统一清理；④废润滑油、废活性炭、废UV灯管经危废暂存间暂存后定期交由有相应资质的单位进行安全处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放；生产车间地面均进行硬化，危废间进行防渗处理；生活污水依托集聚区现有已做防渗的化粪池处理后排入市政污水管网，进入鲁山县污水处理厂进一步处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消防器材、消防废水池（40m3）、防爆电气设备、制定环境风险应急预案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责；②建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受环保部门的日常监督。③制定自行监测计划：有组织废气、无组织废气每年检测一次，噪声每季度监测一次；④按照相关规范要求设置标准化监测孔。 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0063t/a | / | 0.0063t/a | +0.0063t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.0052t/a | / | 0.0052t/a | +0.0052t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.0458t/a | / | 0.0458t/a | +0.0458t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 115.2m3/a | / | 115.2m3/a | +115.2m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.00576t/a | / | 0.00576t/a | +0.00576t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.000576t/a | / | 0.00576t/a | +0.00576t/a |
| 一般工业 固体废物 | 打磨除锈除尘器收集颗粒物 | / | / | / | 4.6t/a | / | 4.6t/a | +4.6t/a |
|  | 废钢丝轮 | / | / | / | 2.0t/a |  | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 焊接烟尘处理设备收集颗粒物 | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | +0.007t/a |
|  | 废金属屑 | / | / | / | 6.0t/a | / | 6.0t/a | +6.0t/a |
|  | 喷塑过程回收颗粒物 | / | / | / | 0.6237t/a | / | 0.6237t/a | +0.6237t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.0064t/a | / | 0.0064t/a | +0.0064t/a |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 10根/a | / | 10根/a | +10根/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目周边环境示意图

附图3   鲁山县产业集聚区土地利用总体规划图

附图4   车间平面布置示意图

附图5   项目周边环境现状照片

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   营业执照

附件4   执行标准意见

附件5   入住证明

附件6   租赁合同

附件7   承诺书