- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-410423-41-03-041904 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郜宝川 | 联系方式 | 13213851188 |
| 建设地点 | 平顶山市鲁山县辛集乡四山村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 59 分 54.392 秒， 33 度 49 分 46.614 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55.石膏、水泥制品及类似制品制造、60.石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 101 |
| 环保投资占比（%） | 0.84 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5333 |
| 专项评价设置情况 | 大气环境影响专项评价：项目排放废气中含有苯并[a]芘且厂界外500米范围内有环境空气保护目标 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - / |  |  |

| 其他符合性分析 | # 1 与“三线一单”相符性分析 1.1 “三线一单”生态环境分区管控的意见 - 平顶山市人民政府于2021年6月18日发布了《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号），相关内容及相符性分析介绍如下： - （一）总体目标 - 到2025年，国土空间开发保护格局得到优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续改善，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善。 - 到2035年，节约资源和保护生态环境的空间格局、生产方式、生活方式总体形成，产业、能源、运输和用地结构得到优化，生态环境质量实现根本好转，生态强市、美丽鹰城建设目标基本实现。 - （二）主要内容 - （1）划分生态环境管控单元。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全市优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。为确保政策协同，划定的各类生态环境管控单元的数量、面积和地域分布依照国土空间规划明确的空间格局、约束性指标等调整确定。 - 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 - 重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 - 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 - 全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。 - （2）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。建立“1＋10＋N”生态环境准入清单管控体系，“1”为全市生态环境总体准入要求；“10”为县（市、区）生态环境准入要求；“N”为生态环境管控单元准入清单。 1.2 相符性分析 - （1）生态保护红线 - 根据《平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单》鲁山县生态保护红线单元编码ZH41042310001，行政区划包括下汤镇、库区乡、瓦屋乡、土门办事处、赵村乡、尧山镇、四棵树乡、团城乡、熊背乡。本项目位于鲁山县辛集乡四山村，不在鲁山县生态保护红线范围之内。本项目符合鲁山县生态红线保护要求。因此，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 - （2）环境质量底线 - 根据平顶山市生态环境局发布的《平顶山市2020年环境状况公报》，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、O3、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据平顶山市生态环境局发布的《平顶山市2020年环境状况公报》，2020年平顶山市国省控地表水考核断面年均达标率100%，说明区域地表水体质量较好。建设项目所在区域为2类声环境功能区，项目四周各厂界应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50B（A））。 - 本项目运营期废气经废气治理措施处理后排放量较小，能够实现达标排放；生产废水经沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排；项目高噪声设备均置于厂房内，并远离厂界，噪声对周边环境影响较小；运营期产生的各类固体废物均能得到合理处置。项目运行后不会改变该地区的环境功能，符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 本项目使用的资源主要为水、电、天然气，项目不使用高污染燃料，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，利用率较高，不会突破当地资源利用上限。本项目符合资源利用上线要求。 - （4）生态环境准入清单 - 本项目位于鲁山县辛集乡四山村，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政〔2021〕10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（2021.09.30）。本项目所在区域涉及的环境管控单元见下表。 表1-1 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042310002; 鲁山县水优先保护区; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。（确需审批的应征求市级以上生态环境部门意见）。 2.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目位于鲁山县辛集乡四山村，不在饮用水源保护区范围内。项目所在区域无自然保护区分布。项目生产过程中产生的生产废水为车辆冲洗废水，废水经沉淀后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。; 相符. ZH41042320003; 鲁山县大气重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2.加强柴油车NOX排放监管，严格实施非道路移动机械排放标准，推进重点场所清洁能源机械替代。 3.制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”。 4.涉及大气污染物排放项目应按照“五到位一密闭”要求，落实大气污染防治措施。; 本项目使用天然气为燃料，属于清洁能源；项目严格落实“五到位一密闭”要求，严格落实大气污染防治措施。; 相符. 污染物排放管控; 1.火电厂实行超低排放。涉气企业必须达标排放。 2.禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目生产过程中产生的废气通过相应的环保治理措施处理后均可实现达标排放；项目使用天然气为燃料，属于清洁能源。; 相符. - 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合当地生态环境准入清单。本项目建设符合“三线一单”的要求。 # 2 与《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）的相符性 - 根据河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）的文件要求，本项目与其相符性分析详见下表。 - 表1-2 本项目与（豫环攻坚办〔2021〕20号）相符性分析 - 内容; - 文件要求; - 本项目情况; - 相符性. - 加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; - 严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; - 本项目满足“三线一单”的要求，不属于禁止新建、扩建项目；项目废气通过采取相应的环保措施后可满足B级企业要求; 符合. - 加快落后产能淘汰。按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。2021年5月底前，工业和信息化部门牵头组织相关部门制定工作方案，对国家和我省明确的落后生产工艺装备和落后产品，开展全面排查摸底，实施落后产能清零行动，巩固落后产能淘汰工作成效，于2021年10月底前完成淘汰落后产能项目验收工作。; - 本项目不属于《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》内行业; 符合. - 优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控; - 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全省大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。; - 项目在生产过程中产生的主要污染物为颗粒物。建设单位在生产过程中严格落实“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，在重污染天气预警、大风天气条件下不施工。本项目不设食堂，员工均不在厂区食宿; - 符合. - 强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排; - 强化臭氧污染管控。充分利用生态环境部门国家-省-市三级预测预报技术支持，做好气象部门、专家团队联合会商，加强省市两级夏季臭氧和冬季PM2.5精准预报能力，科学、精准实施区域联防联控。探索完善臭氧和PM2.5协同控制应对机制，制定夏季臭氧污染攻坚行动方案，逐步扩大臭氧和PM2.5协同控制范围，指导有关单位和企业制定“一厂一策”实施方案，采取有效措施减少污染物排放。重点加强加油站、储油库、VOCs重点企业及移动源的管控，鼓励出台激励政策，实施错峰生产调控，力争将更多轻中度污染天转为优良天。; - 企业制定“一厂一策”实施方案，本项目产生的VOCs（以非甲烷总烃计）可实现全面收集，并采取“冷凝+电捕集+活性炭吸附”装置处理，可减少污染物排放，并实现达标排放。; - 符合. - 综上所述，本项目建设符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20号）中的相关要求。 # 3 与《平顶山2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2020〕16号）的相符性 - 项目建设与《平顶山2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2020〕16号）相符性分析详见下表。 - 表1-3 项目建设与（平环攻坚办〔2020〕16号）相符性分析表 - 内容; - 文件要求; - 本项目情况; - 相符性. - 持续调整优化产业结构; - 着力调整产业布局。加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; - 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类，所用设备先进，不使用落后生产工艺装备。; - 符合. - 深入推进“三散”污染治理; - 全面提升扬尘污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收，“三员”管理等制度。; - 本项目严格按照“六个百分之百”措施落实情况，按照“谁施工、谁负责、谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收，“三员”管理等制度。; - 符合. - 深化挥发性有机物污染治理; - 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; - 本项目搅拌楼整体封装，卸料区设自动感应卷帘门系统，当运输车进入卸料区域后，搅拌楼下方卸料通道两端卷帘门自动落下，卸料区域形成密闭空间，开始卸料前，卸料口处风机运行，卸料区域形成负压，卸料口产生的沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）通过搅拌楼顶部集气罩进行全面收集，并采取“冷凝+电捕集+活性炭吸附”装置处理后，由1根22m高排气筒排放,可实现VOCs达标排放; - 符合. - 综上所述，本项目建设符合《平顶山2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（平攻坚办〔2020〕16号）中的相关要求。 # 4 与《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（鲁攻坚办〔2020〕7号）相符性分析 - 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号），《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2020〕7号）和《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2020〕16号）等有关要求，持续改善全县环境空气质量，坚决打赢蓝天保卫战，制定本方案。相关内容如下： - 工作目标： - 2020年全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 - 相关要求： - 23、全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。全面排查施工工地数量、分布、“六个百分之百”措施落实情况，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。县城市管理局牵头组织开展扬尘污染防治专项行动，深化扬尘防治“六个百分百”“两监控、一喷淋”措施落实。推动扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒信用体系建设，将扬尘管理纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，建筑垃圾实行产、运、消全过程处置监管。严格落实城市建成区内“两禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止综合信息监管平台”建设，实施动态监管。 - 强化道路扬尘管控。加大国道、省道及城市周边道路、城市支路机械化清扫保洁力度，推广主次干路高压冲洗与机扫联合作业模式，大幅降低道路积尘负荷。加强道路两侧裸土、长期闲置土地绿化、硬化，对国道、省道及物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化，落实城区、城乡结合部等各类堆厂、料堆、土堆等苫盖抑尘措施。 - 相符性分析：本项目施工过程中应落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求，施工现场百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、裸露地面百分之百绿化或覆盖、进出车辆百分之百冲洗、拆除和土方作业百分之百喷淋、渣土运输车辆百分之百封闭。建成后道路全部硬化，周围进行绿化。本项目建设能够满足《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 # 5 与《河南省生态环境厅印发河南省工业企业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）的相符性 本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准对比分析见下表。 表1-4 混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准 治理环节; 详细要求; 厂区拟建情况. 料场密闭治理; 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 本项目原料石子等散状物料，储存在全密闭的原料库内；原料水泥储存在水泥罐内；矿粉为粉状物料，储存在矿粉仓内。. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。; 本项目原料堆放区、工作区、主通道区均设置在密闭的料场内。. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 本项目车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门。. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理，保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 下料口设置独立的集气罩，并配套独立的除尘设施。. 6; 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。; 原料库内安装固定的喷干雾抑尘装置。. 物料输送环节治理; 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目原料、产品均为散状物料，均采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施。. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目皮带输送机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘设施。. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 按照要求执行。. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目除尘器卸灰区封闭。收集的粉尘作为原料回用于生产。. 生产环节治理; 1; 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。; 上料口半封闭，产生的粉尘经收集后通过袋式除尘器处理后由排气筒排放。厂房内设置喷干雾抑尘措施。. 2; 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。; 本项目产生的VOCs（以非甲烷总烃计）通过负压集气罩进行全面收集，并采取“冷凝+电捕集+活性炭吸附”装置处理后，由1根22m高排气筒排放. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统。; 本项目原料设置在全密闭的原料库内，并在上方设置喷干雾抑尘设施。. 厂区、车辆治理; 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 厂区内地面硬化；及时对厂区道路清扫，保证无积尘。. 2; 对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目配备洒水车定期对厂区道路进行洒水清扫。. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目在厂区出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设置洗车废水沉淀池。. 由上表可知，本项目建设与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符。 # 6 与水源保护规划的相符性 6.1 城市集中式饮用水水源保护区划定 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），鲁山县县级集中式饮用水水源保护区划如下： - 鲁山县鲁阳镇地下水井群（共6眼井）。 - 一级保护区范围：1号、2号、5号、7号取水井外围50米的区域；3号、8号井群外包线内及外围50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，取水井外围550米外公切线所包含的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，东至墨公路、南至鲁平大道、北至311国道、西至鲁平大道-311国道连线。 - 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，距离鲁山县鲁阳镇地下水井群约8.3km，不在鲁山县集中式饮用水源划定的一、二级保护区及准保护区范围内，符合鲁山县集中式饮用水水源保护区划要求。 6.2 乡镇集中式饮用水水源保护区划 - 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），其中鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： - （1）鲁山县四棵树乡清水河前庄 - 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 - （2）鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 - 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 - （3）鲁山县土门办事处士门河侯家庄 - 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 - 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 - （4）鲁山县下汤镇沙河地下水井（共1眼井） - 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥（770米）至下游100米河道内及两侧50米的区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 - （5）鲁山县张官营镇地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 - （6）鲁山县张良镇地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 - （7）鲁山县马楼乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 - （8）鲁山县磙子营乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域（1号取水井），2号取水井外围47米的区域。 - （9）鲁山县让河乡地下水井群（共2眼井） - 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域（1号取水井），2号取水井外围30米的区域。 - 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，距离鲁山县张良镇地下水井群最近，约15.7km，不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区范围内。 6.3 白龟山水库及沙河保护区划 - 根据《河南省人民政府关于关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫环文〔2021〕72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区范围如下： - 一级保护区范围：水库大坝上游，水库高程103m以内区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入湖口至上游2000米的河道管理范围区域。 - 二级保护区范围：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米-湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域，澎河入库口至上游1400米（南水北调中线高程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 - 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 - 本项目位于沙河北侧，南距沙河10.2km，不在沙河保护区范围内。本项目位于白龟山水库西北侧，距离约14.5km，不在白龟山水库保护区范围。本项目北距应河1.3km，不在应河保护区范围内。 - 本项目远离沙河、白龟山水库及应河保护区，生产过程中生产废水经处理后不外排，不影响沙河、白龟山水库及应河水质。 6.4 南水北调中线工程饮用水源保护区规划 - 根据《河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号），总干渠两侧饮用水水源保护区划范围如下： - 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 - （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 - （二）总干渠明渠段 - 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： - （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 - 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 - （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 - ①微~弱透水性地层 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 - ②弱~中等透水性地层 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 - ③弱透水性地层 - 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m； - 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000、1500m。 - 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，距离南水北调中线总干渠2.5km，不在南水北调中线工程划定的保护区范围内。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | # 1 项目背景 平顶山市丰鑫建设工程有限公司投资260万元在平顶山鲁山县辛集乡四山村建设年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目，厂区总占地面积为14033平方米。年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目位于厂区西侧，该项目于2020年在鲁山县发展和改革委员会备案，并委托河北华睿风翰环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，并编制完成《平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目环境影响报告表（报批版）》，该报告表于2021年7月13日取得鲁山县环境保护局的批复，批复文号为鲁环监表〔2021〕29号，批复文件见附件7。 为了满足市场对沥青混凝土、水泥稳定土的需求，平顶山市丰鑫建设工程有限公司拟投资12000万元，在现有厂区（东侧）面积约5333平方米新建设一条沥青混凝土生产线、一条水泥稳定土生产线及其配套设施，以现有工程（年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目）的产品作为本项目的原料进行生产，可大大减少因车辆运输、物料装卸造成的环境污染。本项目于2020年5月在鲁山县发展和改革委员会备案（附件2），根据鲁山县自然资源局出具的证明（附件3），本项目在鲁山县辛集乡总体规划确认的规划建设用地范围内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定及要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目沥青混凝土搅拌站属于“二十七、非金属矿物制品业”中“60石墨及其他非金属矿物制品制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表；水泥稳定土搅拌站属于“二十七、非金属矿物制品业”中“55石膏、水泥制品及类似制品制造”中的“商品混凝土”，应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和建设项目区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目环境影响报告表。 # 2 工程组成 本项目基本情况见下表。 表2-1 项目基本情况一览表 序号; 名称; 内容; 备注. 1; 项目名称; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土项目; /. 2; 建设单位; 平顶山市丰鑫建设工程有限公司; /. 3; 建设性质; 新建; /. 4; 建设地点; 平顶山市鲁山县辛集乡四山村; 位于现有厂区东侧. 5; 占地面积; 5333m2; /. 6; 规模及内容; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土; /. 7; 总投资; 12000万元; 企业自筹. 8; 劳动定员; 8人; 不在厂区食宿. 9; 工作制度; 年工作300天，两班工作制，每班工作6小时; /. 本项目建设与备案相符性分析见下表。 表2-2 项目建设与备案相符性分析表 序号; 类别; 备案内容; 本项目建设内容; 对比结论. 1; 项目名称; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土项目; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土项目; 一致. 2; 建设地点; 平顶山市鲁山县辛集乡四山村; 平顶山市鲁山县辛集乡四山村; 一致. 3; 建设单位; 平顶山市丰鑫建设工程有限公司; 平顶山市丰鑫建设工程有限公司; 一致. 4; 生产规模; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土; 一致. 5; 占地面积; 5333m2; 5333m2; 一致. 6; 生产工艺; 沥青混凝土工艺：石子、矿粉（沥青加热）-骨料干燥-计量-称重-搅拌-外运；水泥稳定土工艺：水泥、石子、粉煤灰-配料-搅拌-成品; 沥青混凝土工艺：石子、矿粉、（沥青加热）-骨料干燥-筛分-计量-称重-搅拌-外运；水泥稳定土工艺：水泥、石子、水-配料-搅拌-成品; 一致. 7; 主要生产设备; 配料机、搅拌机、导热油炉、提升机等及环保设施; 配料机、导热油炉、干燥滚筒、提升机、皮带输送机、螺旋输送机、振动筛、干燥滚筒、搅拌机等及环保设施; 根据实际配置情况，细化了生产设备. 本项目主要建设内容及工程组成见下表。 - 表2-3 本项目主要建设内容及工程组成 工程类别; 工程名称; 主要工程内容; 备注. 主体工程; 沥青混凝土生产线; 在厂区东侧新建一条沥青混凝土生产线。包括沥青罐区、导热油炉、烘干滚筒、矿粉仓等。占地面积约3000m2，搅拌主楼高27m。钢结构厂房，地面硬化。; 新建. 水泥稳定土生产线; 新建一条水泥稳定土生产线，位于现有工程预留生产车间内，占地面积约2000m2，厂房高16.8m，内布置有原料库、皮带输送机、搅拌机等，全封闭钢结构厂房，地面硬化。; 利用原建车间东侧两跨厂房，原建车间为东西并列四跨厂房，现有工程使用西侧两跨厂房，可以满足本项目及现有工程所需，利用可行. 储运工程; 沥青混凝土原料库; 新建，储存骨料，厂房高15m，占地面积约333m2; 新建. 沥青罐; 5个，其中4个容积为50t，1个容积为500t; 新建. 矿粉仓; 1个，容积为55m3; 新建. 水泥罐; 2个，容积均为120t; 新建. 辅助工程; 办公楼; 新增劳动定员8人，利用现有工程办公楼办公; 利用现有. 公用工程; 供水系统; 利用厂区现有工程自备水井; 利用现有，本项目用水量约为290m3/d，现有工程用水量约为294m3/d，现有工程自备水井的供水能力为30m3/h（720m3/d），可以满足本项目及现有工程所需，供水能力可靠，利用可行. 供电系统; 利用现有工程供电设施；供电来源于当地供电电网; 利用现有，可以满足本项目及现有工程所需，供电能力可靠，利用可行. 供天然气; 天伦燃气公司供气管网; 利用现有，供气管网已在厂区东南角，供天然气能力可靠，利用可行. 环保工程; 废气处理; 沥青混凝土; 新料上料、输送、过滤; 集气罩+袋式除尘器+22m高排气筒; 新建. 再生料上料、输送、骨料烘干、提升、筛分、矿粉入仓; 低氮燃烧+仓顶袋式除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒; 新建. 导热油炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧+20m高排气筒; 新建. 再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料; 冷凝+电捕集+活性炭吸附+22m高排气筒; 新建. 生产车间和原料库无组织粉尘; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 新建. 水泥稳定土; 石子上料、水泥入罐、搅拌机进料粉尘; 罐顶配套袋式除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒; 新建. 生产车间粉尘; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 新建. 运输扬尘：地面硬化、洒水抑尘、车辆冲洗; 新建. 废水处理; 运输车辆清洗废水利用现有工程沉淀池（50m3）沉淀后循环使用，不外排; 利用厂区门口现有洗车系统的沉淀池（50m3），用于暂存车辆冲洗废水，其中现有工程车辆冲洗废水产生量为32.48m3/d，本项目车辆冲洗废水产生量为3.78m3/d，则50m3沉淀池利用可行. 生活污水利用现有工程化粪池（5m3）处理后用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排。; 现有工程生活污水产生量为1.44m3/d，本项目生活污水产生量为0.576m3/d，则5m3化粪池利用可行. 噪声治理; 基础减振、隔声等; 新建. 固废治理; 除尘器收集的粉尘集中收集后作为原料回用于生产; /. 沉淀池底泥利用现有工程污泥暂存间（100m2）暂存，定期外售建材厂制砖。; 现有工程100m2污泥暂存间用于暂存洗砂废水沉淀池底泥和车辆冲洗废水沉淀池底泥，现有工程使用面积约占80m2，本项目约占5m2，则100m3污泥暂存间利用可行. 筛分废石料返回现有工程产品外售再利用; /. 依托现有工程危废暂存间（5m2），危险废物（焦油渣、废活性炭、废导热油）在危废暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置; 现有工程危废（废机油）占地面积约1m2，本项目危废占地面积约4m2，则5m2危废暂存间依托可行。. 员工生活垃圾利用现有工程生活垃圾收集桶，经收集后由环卫部门统一清运处理; 利用现有. # 3 产品方案 本项目主要产品方案见下表。 - 表2-4 产品方案一览表 序号; 产品类型; 产能; 备注. 1; 沥青混凝土; 15万m3/a; 密度为1.6g/cm3，合计24万t/a，主要用于道路工程中路面铺设. 2; 水泥稳定土; 120万t/a; 主要用作道路建设中稳定层的铺垫料. # 4 生产设备 项目生产过程中需要的设备如下表所示。 - 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 生产系统; 设备名称; 型号; 数量. 一、沥青混凝土生产线. 1; 骨料供给; 新料（石子）; 料斗; 10m3; 6个. 2; 集料给料机; LQB5000-01; 1台. 3; 中间过滤筛（全密封）; LQB5000-02; 1台. 4; 倾斜皮带给料机（密封）; LQB5000-03; 1台. 5; 热再生料; 料斗; 14m3; 2个. 6; 集料皮带输送机; 宽650mm; 1台. 7; 骨料提升机; 18.5kW; 1台. 8; 冷再生料; 料斗; 14m3; 1个. 9; 集料皮带输送机; 宽650mm; 1台. 10; 骨料提升机; 11kW; 1台. 11; 骨料干燥; 新料（石子）; 干燥滚筒; 直径2.6m，长9.5m; 1台. 12; 燃气燃烧器; 30kW; 1台. 13; 热集料提升机; LQB5000-07-00; 1台. 14; 热再生料; 再生滚筒; 直径2.2m，长12m; 1个. 15; 燃气燃烧器; 22kW; 1台. 16; 粉料（矿粉）供给; 矿粉仓; 55m3; 1个. 17; 螺旋输送器; 5.5kW; 2台. 18; 粉料提升机; 7.5KW; 1套. 19; 沥青供给; 沥青罐; 50m3; 4个. 20; 500m3; 1个. 21; 卸油罐; 3.5m3; 1个. 22; 导热油炉; 100万大卡; 1个. 23; 拌合楼（整体封装）; 新料（石子）; 振动筛; 六层设计; 1套. 24; 热料仓; 六个隔仓; 1套. 25; 热料称量斗; 500kg; 1套. 26; 热再生料; 再生料贮料仓; 5m3; 1个. 27; 再生料称量斗; 1.2m3; 1个. 28; 冷再生料; 冷料贮料仓; 3m3; 1个. 29; 冷料称量斗; 1m3; 1个. 30; 矿粉; 矿粉称量斗; 500kg; 1个. 31; 沥青; 沥青称量斗; 500kg; 1个. 32; 溢料仓; 10m3; 1个. 33; 废料仓; 10m3; 1个. 34; 搅拌器; 5000kg/锅; 1台. 35; 下置式成品仓; 38m3，放料高度：3.8m; 1个. 36; 控制系统; 控制房; 7m×2.4m×2.8m; 1套. 37; 可编程控制器; PLC; 1套. 38; 称重传感器; Mettler-Toledo; 1套. 二、水泥稳定土生产线. 1; 骨料配料系统; 骨料斗; 12m3; 5个. 2; 振动器; 0.25KW; 5个. 3; 皮带秤; 计量精度±0.5-1%; 5个. 4; 皮带输送机; 30KW; 3个. 5; 粉料供给系统; 水泥罐; 120t; 2个. 6; 螺旋输送机; Ф325×1800mm; 2个. 7; 螺旋电子秤; Ф325×1400mm; 2个. 8; 供水系统; 潜水泵; 4KW、40m3/h; 1个. 9; 搅拌装置; 搅拌机; WCZ800E; 2台. 10; 电机; 55KW; 4台. 11; 减速机; ZLY200-12.5; 4台. 生产设备与产能相符性分析： 沥青混凝土生产线额定生产率（标况）为400t/h，每天生产12小时，设备利用效率70%，年生产300天，则能达到年产15万立方沥青混凝土的产能；水泥稳定土生产线额定生产能力为800t/h，每天生产12小时，设备利用效率70%，年生产300天，则能达到年产120万吨水泥稳定土的产能。 根据《产业结构指导目录（2019年本）》及《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录（2019年）》可知，本项目使用设备无淘汰类设备。 # 5 原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 - 表2-6 项目主要原辅材料一览表 种类; 项目; 名称; 用量（t/a）; 备注. 原辅材料; 沥青混凝土; 骨料; 新料（石子）; 122446.2558; 利用现有工程产品，粒径3~20mm. 热再生料; 61275.888; 外购. 冷再生料; 20397.6493; 外购. 矿粉; 24000.0864; 外购，矿粉仓储存. 沥青; 12000; 外购，沥青罐储存. 水泥稳定土; 石子; 960001.76; 利用现有工程产品，粒径3~20mm. 水泥; 156000.5616; 外购，水泥罐储存. 搅拌用水; 84000m3/a; 自备水井，水泵抽. 能源; 水; 84860.4m3/a; 自备水井，总用水量. 电; 933kWh/a; 电网供电. 天然气; 130万Nm3/a; 天伦燃气管道供气. 沥青：本项目所使用沥青属于石油沥青，也为普通沥青。石油沥青是原油蒸馏后的残渣，是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成的混合物。根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽，具有较高的感温性。由于它在生产过程中曾经蒸馏至400℃以上，因而所含挥发成分甚少，但仍可能有高分子的碳氢化合物未经挥发出来。本项目所用沥青由专用沥青运输车运至该厂，再通过密闭沥青管道输送至沥青储存罐待用。 矿粉：矿粉又称磨细水淬高炉矿渣粉，是以高炉水淬矿渣为主要原料，经干燥、粉磨处理而制成的超细粉末材料，是制备高性能水泥和混凝土的优质混合材料。矿粉具有与普通硅酸盐水泥非常相近的化学组成，其组成如下CaO：30~42%、SiO2：35~38%、Al2O3：10~18%、MgO：5~14%等。 水泥：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 # 6 物料平衡 # 本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线物料平衡分析见下图。 图2-1 本项目15万立方（合计24万吨）沥青混凝土生产线物料平衡图（t/a） 图2-2 本项目120万吨水泥稳定土生产线物料平衡图（t/a） # 7 水平衡 本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线水平衡分析见下图。 图2-3 本项目水平衡图（m3/d） # 8 工作制度及劳动定员 本项目新增劳动定员8人，均不在厂区食宿。年生产天数300天，两班工作制，每班工作6小时。 # 9 平面布置 平顶山市丰鑫建设工程有限公司厂区大门位于厂区东侧，办公楼位于厂区东北角，现有工程（年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目）位于厂区西侧，本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线位于厂区东侧，沥青混凝土生产线靠东侧，水泥稳定土生产线靠南侧，两条生产线互不干扰，均能单独稳定运行，各生产单元布局紧凑，方便物料在厂区内输送，物流单向流动，大大提高了生产效率，本项目平面布局设置合理。本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | # 10 工艺流程简述 （一）施工期 本项目施工期主要建设内容包括：基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等施工行为。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆冲洗水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等，施工期产污环节示意图见图1。 图2-4 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程： （1）基础工程 项目在施工期基础工程主要为场地平整、开挖、回填、夯实作业。 （2）主体工程 项目在施工期主体工程主要为砖墙砌筑及钢结构厂房搭建。 （3）装饰工程 装饰工程包括室内外抹灰工程、饰面安装工程和玻璃、裱糊工程等。 （4）设备安装 主要设备进场安装。 （二）运营期 - 1、沥青混凝土生产线工艺流程及产污环节见下图。 图2-5 沥青混凝土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： - 沥青混凝土由石油沥青和骨料（新料、热再生料、冷再生料）、矿粉混合拌制而成。本项目沥青混凝土生产是在一体化封闭搅拌站内进行，生产流程为首先是沥青预处理、骨料预处理，而后将预处理后的沥青、骨料及矿粉按照配比设计称量后进行搅拌，搅拌完成后进行检验，检验合格即为成品，由运输车运往施工现场。 - （1）骨料预处理 - ①新料（石子）预处理 - 本项目所用新料（石子）来自现有工程产品，分类分区存放于封闭原料库内。抛弃传统的露天铲车上料方式，将配料斗除上料一面外其它面都进行了封装，骨料通过铲车铲装倒入冷料斗（共6个）中，上料斗布置在原料库内，方便上料，每个料仓都单独隔离开，与其它仓互不相通，每个料仓都装有气动风阀和红外线感应器，当铲车上料时，红外线感应器感应到靠近的铲车时，气动风阀就会自动打开，抽风系统就单独对正在上料的料斗进行抽风，可有效防止粉尘无序外溢。冷骨料通过料斗底部的密闭皮带输送机输送至中间过滤筛过滤，将粒径大于40mm的骨料或杂质过滤掉，合格的冷骨料通过全封闭的倾斜皮带给料机送至干燥滚筒内进行干燥（集料输送带和倾斜上料输送带露天部位也进行了封装，有效的防止了冷料在输送过程中的扬尘）。为了使骨料受热均匀，干燥筒内布置各种有利骨料与火焰进行热交换的提料叶片，使干燥滚筒的热效率达最高，干燥滚筒不停的转动，滚筒内的提升叶片将入筒内的骨料不断的升起和抛下。干燥滚筒采用燃气燃烧器充分加热、干燥，加热温度为150～160℃，可将物料干燥至含水率0.5%以下。加热干燥后的热骨料通过热集料提升机提至密闭拌合楼上大振动筛内，由大振动筛将热骨料筛分为六种规格的骨料，分别对应进入振动筛下面的热料仓内，由程序控制通过热料称量斗将不同粒径的热骨料按一定比例计量称重后送入搅拌缸。 - 此工序会有废气、固废产生，废气主要为新料（石子）上料、输送、过滤、筛分过程产生的颗粒物和干燥滚筒天然气燃烧废气，固废为过滤废石料。 - ②再生料预处理 - 再生料是指用铣刨机从需要翻修或废弃的旧沥青路面铲下来的废料，再生料不在厂区内储存，外运入厂后直接往料斗上料，上料后通过全封闭的集料皮带输送机送至提升机，由提升机送至拌合楼上热再生干燥滚筒加热、干燥，加热温度为150～160℃。干燥后的热再生料进入再生料贮料仓暂存，由程序控制通过再生料称量斗按一定比例计量称重后送入搅拌缸。 - 此工序会在上料、输送时产生少量的颗粒物和热再生干燥滚筒天然气燃烧废气。 - ③冷再生料 - 冷再生料外运入厂后直接通过料斗上料，上料后通过皮带输送至骨料提升机，将冷再生料提升至拌合楼上冷料贮料仓暂存，由程序控制通过冷料称量斗按一定比例计量称量后进入搅拌缸内。 - 此工序会在上料、输送时产生少量的颗粒物。 - （2）矿粉计量 - 矿粉由密封罐车通过压缩空气泵打入矿粉仓内储存，通过螺旋输送至粉料提升机，由程序控制通过矿粉称量斗按一定比例计量称重后进入搅拌缸内。 - 此工序会在矿粉仓呼吸口产生颗粒物。 - （3）沥青预处理 - 外购沥青由专用沥青运输车运至厂区内，通过密闭沥青管道输送至沥青储罐内待用。使用导热油炉对沥青罐内的沥青加热至150℃±5℃，本项目导热油炉采用天然气燃烧装置，以加热的导热油为热介质，热导热油通入沥青罐夹层的导热油盘管对沥青罐内的沥青进行加热。热沥青由沥青泵送至沥青称量斗，按一定的配比计量称重后通过专用密闭管道送入搅拌主楼的拌缸内与骨料、矿粉混合。 - 此工序会有废气及固废产生，其中废气主要为导热油炉天然气燃烧废气、沥青储罐呼吸口产生的沥青烟气（沥青烟和苯并[a]芘）和VOCs（以非甲烷总烃计），固废主要为废导热油。 - （4）搅拌 - 进入搅拌缸的骨料、矿粉、沥青拌合后成为成品，成品进入成品仓储存，整个过程都在密闭系统中进行。成品料下料到沥青混凝土运输车运往施工现场。 - 此工序会在下料过程中产生沥青烟气（沥青烟和苯并[a]芘）和VOCs（以非甲烷总烃计）。 - 2、水泥稳定土生产线工艺流程及产污环节见下图。 图2-6 水泥稳定土生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 本项目所用石子来自现有工程产品，分类分区存放于封闭原料库内；水泥由罐车运输进厂，直接送入水泥罐中储存。生产时通过铲车将不同粒径的石子运送到不同配料斗中，通过自动称量后，经密闭皮带输送机输送到搅拌机内，水泥通过自动称量后通过螺旋输送机进入搅拌机内，同时按照配比向搅拌机内加入7%的水进行搅拌，搅拌好的混合料经检验合格后卸入运输车内，运送至施工工地。 - 此工序会产生废气、噪声，废气主要为石子上料、输送、搅拌上料过程产生的颗粒物和水泥罐呼吸孔产生的颗粒物。 # 11 产排污环节汇总 （一）施工期 废气：建筑施工、物料运输过程中产生的扬尘和施工机械尾气。 废水：主要为施工废水和施工人员生活污水。 噪声：主要来自机械噪声、施工作业噪声。 固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （二）运营期 根据生产工艺分析，本项目生产运营期主要产排污环节详见下表。 表2-7 本项目运营期产排污环节一览表 污染类别; 产品; 产生环节; 主要污染物; 治理措施. 废气; 沥青混凝土; 新料上料、输送、过滤工序; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+22m高排气筒. 再生料上料、输送、骨料烘干、提升、筛分、矿粉入仓; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧+仓顶袋式除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒. 导热油炉天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧+20m高排气筒. 再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料; 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）; 冷凝+电捕集+活性炭吸附+22m高排气筒. 生产车间、原料库; 颗粒物; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置. 水泥稳定土; 石子上料、水泥入罐、搅拌机进料; 颗粒物; 罐顶配套除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒. 生产车间; 颗粒物; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置. 废水; 运输车辆冲洗废水; SS; 利用现有工程沉淀池（50m3）沉淀后循环使用，不外排; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置. 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 利用现有工程化粪池（5m3）处理后用于周边农田施肥，不外排. 噪声; 生产设备; 等效连续声级; 厂房隔声、基础减震. 固体废物; 沉淀池底泥; 一般固废; 利用现有工程污泥暂存间（100m2），定期外售建材厂制砖。. 除尘器收集的颗粒物; 一般固废; 作为原料回用于生产. 筛分废石料; 一般固废; 返回现有工程产品外售再利用. 员工生活; 生活垃圾; 利用现有工程生活垃圾收集桶，经收集后由环卫部门统一清运处理. 废导热油; 危险废物; 依托现有工程危废暂存间（5m2），定期交由有资质的单位处置. 焦油渣; 危险废物. 废活性炭; 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经过现场踏勘，与本项目有关的现有工程建设内容基本情况介绍如下。 # 1 现有工程组成 - 项目现有工程组成情况见下表。 - 表2-8 现有工程组成一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 破碎制砂生产线; 位于厂区西侧，用于生产及成品储存，建筑面积9180m2，主要设备有颚式破碎机、圆锥式破碎机、振动筛等。车间密闭，地面硬化，采用钢结构+彩钢瓦顶棚. 原料库; 用于储存原料废矿石，建筑面积3000m2。位于厂区西北角，库区密闭，地面硬化，钢结构式+彩钢瓦顶棚. 辅助工程; 办公区及更衣室; 位于厂区东北侧，建筑面积2666m2，用于管理人员办公及工人更衣. 公用工程; 供水; 厂区自备井. 供电; 当地供电电网供给. 环保工程; 废气; 投料、破碎、振动筛粉尘; 破碎机、筛分机在密闭的车间内进行二次封闭，在1台颚式破碎机、1台圆锥式破碎机设置4个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（1#）进行处理，处理后通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P1）排放；在2台振动筛顶部、1台制砂机顶部设置3个集气罩，收集的废气经过脉冲袋式除尘器（2#）进行处理，处理后的废气通过一座高于车间（不低于15m）的排气筒（P2）排放. 原料库及产品区粉尘; 全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库输送皮带下料口上端设置喷淋设施. 物料输送粉尘; 原料、石子采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；按照要求装载运输物料；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布. 运输车辆; 厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗. 废水; 生活污水; 化粪池处理后，定期清掏肥田. 车辆冲洗废水; 设置车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用. 洗砂废水; 洗砂废水沉淀后回用，洗砂废水经沉淀后回用于生产. 初期雨水; 厂区事故池兼做初期雨水收集池，初期雨水经厂区雨水沟渠收集后进事故池，沉淀后用于厂区道路洒水抑尘. 固废; 袋式除尘器收尘; 脉冲袋式除尘器收集的粉尘作为产品外售. 洗砂废水压滤底泥、车辆冲洗沉淀池底泥; 沉淀池污泥与压滤后污泥在污泥间（100m2）暂存外售建材厂制砖. 生活垃圾; 厂区设置垃圾桶，收集后由当地环卫部分统一清运，集中处置. 危险废物; 密闭容器收集暂存于危险废物暂存间（5m2），定期交由有资质单位进行处理. 噪声; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等. # 2 现有工程产品方案 - 项目现有工程产品方案如下所示： - 表2-9 现有工程产品方案一览表 产品名称; 规格/型号; 产能（t/a）; 备注. 石子; 大12#石子; 粒径15mm~20mm; 2810189; 无需水洗. 小12#石子; 粒径10~15mm; 无需水洗. 砂子; 粒径3~5mm; 需水洗. 石粉（沙）; 粒径＜1mm; 200000; 无需水洗. 压滤机污泥（含水率60%）; /; 89807.547; 副产品. # 3 现有工程产污环节 - 表2-10 现有工程产污环节及处理措施一览表 类别; 产污环节; 污染因子; 处理措施. 废气; 原料、成品装卸堆存; 颗粒物; 全封闭的原料库和产品库，上方均安装喷干雾抑尘设施；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门；所有地面均硬化，并安排专人及时对地面进行清理；在产品库输送皮带下料口上端设置喷淋设施. 破碎、筛分、制砂; 颗粒物; 破碎机、振动筛、制砂机在密闭的车间内进行二次密闭，在1台颚式破碎机进出料口、1台圆锥式破碎机进出料口、2台振动筛上方、1台制砂机进料口和下料口处分别设置集气罩（共8个），收集的废气经过2台脉冲袋式除尘器处理，处理后的废气通过高于车间（不低于15m）的排气筒排放. 投料、落料、皮带输送; 颗粒物; 原料、石子采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点均设置密闭罩，并配备除尘设施；本项目原料、石子生产工段皮带输送机在密闭廊道内运行，破碎机密闭生产，并在原料、石子生产工段落料位置设置集尘装置及配备除尘设施；除尘器卸灰区封闭，采用汽车运输，并按照要求覆盖苫布. 运输车辆起尘; 颗粒物; 厂区道路硬化并及时清扫洒水；规范装卸操作，降低装卸高度；设置洗车装置，对所有进出厂区车辆车轮、底盘进行冲洗. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、氨氮; 经厂区内一座5m3化粪池收集定期清掏肥田. 车辆冲洗; SS; 设置车辆冲洗设施，车辆冲洗废水经一座容积为50m3的沉淀池沉淀后循环使用. 水洗振动筛、洗砂; SS; 设置1套循环利用系统（1座200m3污水池+1座200m3沉淀池+1座200m3清水池）收集沉淀后循环使用. 噪声; 生产设备; 等效连续A声级; 基础减振、厂房隔音、距离衰减等. 运输车辆. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后由环卫部门清运. 沉淀池、浓缩罐; 底泥; 暂存于污泥暂存间（100m2），定期外售建材厂制砖. 脉冲袋式除尘器; 收集的颗粒物; 作为产品外售. 废机油; 设备维修; 建设1间5m2的危险废物暂存间，0.5m3密闭容器收集，定期交由有资质单位进行处理. # 4 现有工程存在的主要环境问题及整改建议 现有工程《平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目环境影响报告表（报批版）》于2021年7月13日取得鲁山县环境保护局的批复，批复文号为鲁环监表〔2021〕29号，还未进行验收，建议企业及时进行固定污染源排污登记，并严格按照排污登记表内容进行生产，平顶山市丰鑫建设工程有限公司年处理310万吨矿山固体废弃物综合利用项目调试完成后应尽快完成验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1 环境空气质量现状 1.1 项目所在区域环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据环境保护部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统发布数据，项目所在区域2020年度环境空气质量达标判断情况见下表。 表3-1 2020年鲁山县区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率 /%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.1; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 160; 100; 达标. 由上表可知，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，区域内主要超标因子为PM10、PM2.5。 随着《平顶山市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，通过控制扬尘、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将逐步得到改善，其中控制扬尘的主要措施为全面提升“扬尘”污染治理水平，强化道路扬尘管控，完善施工工地空气质量监控平台建设。《鲁山县2020年大气污染防治攻坚战实施方案》工作目标是：到2020年底，全县PM2.5（细颗粒物）年均浓度达到40微克/立方米以下，PM10（可吸入颗粒物）年均浓度达到83微克/立方米以下，全县主要污染物排放总量和重度及以上污染天数明显减少。 1.2 环境空气质量补充监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），为分析项目评价期内区域环境空气质量现状，平顶山市丰鑫建设工程有限公司委托河南中天云测检测技术有限公司于2021年7月25日~2021年7月27日对本项目所在地环境空气质量进行了监测。本项目环境空气特征污染因子（苯并[a]芘）现状监测共布设3个监测点，具体监测报告见附件8，监测结果见下表。 表3-2 特征污染物环境空气质量现状（检测结果）表 检测点位; 检测项目; 检测时段; 检测结果（ng/m3）; 评价标准 （ng/m3）; 达标 情况. 2021.07.25; 2021.07.26; 2021.07.27. 四山村; 苯并[a]芘; 第1次; <0.14; <0.14; <0.14; 2.5; 达标. 第2次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第3次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第4次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 平顶山市丰鑫建设工程有限公司; 苯并[a]芘; 第1次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第2次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第3次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第4次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 魏岭; 苯并[a]芘; 第1次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第2次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第3次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 第4次; <0.14; <0.14; <0.14; 达标. 由上表可知，项目所在区域及周边敏感点监测点位苯并[a]芘浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（苯并[a]芘（BaP）24小时平均浓度限值0.0025μg/m3）的要求。 综上，项目所在区域环境空气质量现状较好。 # 2 地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为项目南侧约1915m处的金鸭河支流，金鸭河为沙河支流，金鸭河向北向南汇入沙河。根据地表水质量功能划分，沙河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。为了解项目所在区域地表水体水质现状，本次评价收集了沙河入白龟山水库（关庙杜断面）2020年1月~12月的日常监督数据，具体数据见下表。 表3-3 区域水质现状评价结果 监测点位; 项目; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 沙河关庙杜监测断面（2020年1月~12月）; 监测值; 7.75; 0.25; 0.03. 标准; 20; 1.0; 0.2. 标准指数; 0.39; 0.25; 0.15. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，沙河关庙杜监测断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，本项目所在区域地表水环境质量较好。 # 3 声环境质量现状 本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，委托河南中天云测检测技术有限公司于2021年7月25日至2021年7月26日对现有工程厂区四周厂界及周边敏感点的昼夜间噪声进行了现场监测，监测报告见附件8，监测结果见下表。 表3-4 噪声监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 达标情况; 测量值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 2021.07.25; 53.6; 60; 达标; 42.3; 50; 达标. 2021.07.26; 54.8; 达标; 43.9; 达标. 南厂界; 2021.07.25; 54.2; 达标; 43.1; 达标. 2021.07.26; 54.4; 达标; 44.1; 达标. 西厂界; 2021.07.25; 53.8; 达标; 43.4; 达标. 2021.07.26; 54.1; 达标; 43.7; 达标. 北厂界; 2021.07.25; 54.7; 达标; 43.8; 达标. 2021.07.26; 53.8; 达标; 43.6; 达标. 四山村; 2021.07.25; 54; 达标; 41.1; 达标. 2021.07.26; 53.7; 达标; 43.1; 达标. 由监测结果可知，本项目各厂界及周边敏感点声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 # 4 土壤环境质量现状 平顶山市丰鑫建设工程有限公司委托河南中天云检测技术有限公司于2020年10月23日对厂区内3个点位土壤质量进行了现状检测，检测报告见附件9，监测结果见下表。 表3-5 土壤质量现状监测结果统计表 检测项目; 单位; 检测结果（2020.10.23）; （GB36600-2018）表1筛选值第二类用地; 达标情况. 1#预建办公楼前; 2#预建生产车间; 3#预建原料堆放区. 砷; mg/kg; 4.49; 6.81; 5.65; 60; 达标. 镉; mg/kg; 0.05; 0.03; 0.05; 65; 达标. 六价铬; mg/kg; <0.5; <0.5; <0.5; 5.7; 达标. 铜; mg/kg; 26; 71; 39; 18000; 达标. 铅; mg/kg; 17.3; 22.1; 26.7; 800; 达标. 汞; mg/kg; 0.020; 0.039; 0.020; 38; 达标. 镍; mg/kg; 44; 42; 39; 900; 达标. 四氯化碳; mg/kg; <0.0021; <0.0021; <0.0021; 2.8; 达标. 氯仿; mg/kg; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 0.9; 达标. 氯甲烷; mg/kg; <0.003; <0.003; <0.003; 37; 达标. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; <0.002; <0.002; <0.002; 9; 达标. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; <0.003; <0.003; <0.003; 5; 达标. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; <0.0008; <0.0008; <0.0008; 66; 达标. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0009; <0.0009; <0.0009; 596; 达标. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; <0.0009; <0.0009; <0.0009; 54; 达标. 二氯甲烷; mg/kg; <0.0026; <0.0026; <0.0026; 616; 达标. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; <0.0019; <0.0019; <0.0019; 5; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 10; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 6.8; 达标. 四氯乙烯; mg/kg; <0.0008; <0.0008; <0.0008; 53; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 840; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 2.8; 达标. 三氯乙烯; mg/kg; ＜0.0009; ＜0.0009; ＜0.0009; 2.8; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 0.5; 达标. 氯乙烯; mg/kg; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 0.43; 达标. 苯; mg/kg; <0.0016; <0.0016; <0.0016; 4; 达标. 氯苯; mg/kg; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 270; 达标. 1,2-二氯苯; mg/kg; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 560; 达标. 1,4-二氯苯; mg/kg; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 20; 达标. 乙苯; mg/kg; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 28; 达标. 苯乙烯; mg/kg; <0.0016; <0.0016; <0.0016; 1290; 达标. 甲苯; mg/kg; <0.0020; <0.0020; <0.0020; 1200; 达标. 间，对二甲苯; mg/kg; <0.0036; <0.0036; <0.0036; 570; 达标. 邻二甲苯; mg/kg; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 640; 达标. 硝基苯; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 76; 达标. 苯胺; mg/kg; <0.01; <0.01; <0.01; 260; 达标. 2-氯酚; mg/kg; <0.06; <0.06; <0.06; 2256; 达标. 苯并[a]蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标. 苯并[a]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; <0.2; <0.2; <0.2; 15; 达标. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 151; 达标. 䓛; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1293; 达标. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标. 萘; mg/kg; <0.09; <0.09; <0.09; 70; 达标. 由上表可知，项目场地内土壤环境质量较好，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地要求。 # 5 地下水环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造，70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站”，项目类别为Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中4.1的相关要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境质量现状调查。 # 6 生态环境质量现状 经现场勘查，本项目位于平顶山市鲁山县辛集乡四山村，已经开发利用，该区域内的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目所在地区及周边500m无各级自然生态保护区和风景名胜区，区域生态环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 本项目厂界外5000米范围内大气环境保护目标见下表。 表3-6 主要环境保护目标 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 人数; 保护等级. 经度; 纬度. 113.000979; 33.824132; 四山村; 村庄; 南; 46m; 510人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 112.985759; 33.221600; 魏岭; 村庄; 东北; 298m; 130人. 113.003954; 33.843006; 石院墙; 村庄; 东北; 1217m; 115人. 113.007548; 33.851653; 西彭庄村; 村庄; 东北; 2201m; 680. 113.015681; 33.845130; 白庄; 村庄; 东北; 1990; 150. 113.019264; 33.842770; 冀庄; 村庄; 东北; 2263; 50. 113.020080; 33.849508; 张庄; 村庄; 东北; 2784; 35. 113.012591; 33.855215; 庙王; 村庄; 东北; 2750; 690. 113.026367; 33.863562; 沃沟张; 村庄; 东北; 4247; 680. 113.025079; 33.870815; 石灰窑村; 村庄; 东北; 4787; 590. 113.035760; 33.841037; 大温庄; 村庄; 东; 3644; 170. 113.028807; 33.836767; 小温庄; 村庄; 东; 2623; 670. 113.037283; 33.835501; 小店村; 村庄; 东; 3303; 360. 112.989969; 33.842700; 柴庄; 村庄; 北; 1312; 54. 112.992394; 33.846090; 陈家庄; 村庄; 北; 1606; 52. 112.989068; 33.856648; 袁店村; 村庄; 北; 2655; 420. 112.991635; 33.871270; 栾庄; 村庄; 北; 4342; 34. 113.006569; 33.868180; 堂洼村; 村庄; 北; 4053; 63. 112.983223; 33.870411; 山张村; 村庄; 北; 4510; 32. 112.980648; 33.869081; 石匠庄; 村庄; 北; 4355; 56. 112.978202; 33.867107; 黄沟; 村庄; 北; 4213; 42. 112.974597; 33.870368; 良田; 村庄; 北; 4757; 26. 112.966186; 33.861614; 上菜沟; 村庄; 西北; 4211; 86. 112.978846; 33.841572; 贾庄; 村庄; 西北; 1995; 20. 112.976700; 33.838053; 李庄村; 村庄; 西北; 1608; 85. 112.968203; 33.844233; 孔庄村; 村庄; 西北; 2414; 53. 112.960135; 33.839341; 没梁庙村; 村庄; 西北; 3105; 68. 112.957045; 33.841572; 魏庄; 村庄; 西北; 3447; 54. 112.954985; 33.849812; 外窑; 村庄; 西北; 3967; 65. 112.947003; 33.845177; 外良村; 村庄; 西北; 4568; 235. 112.970263; 33.824063; 曹庄; 村庄; 西; 2219; 32. 112.951037; 33.822003; 扒头郭; 村庄; 西; 3706; 236. 112.952668; 33.813334; 半坡羊村; 村庄; 西; 3979; 386. 112.986227; 33.813849; 尚王村; 村庄; 西南; 1479; 36. 112.979018; 33.812733; 龙鼻; 村庄; 西南; 2409; 98. 112.986742; 33.801833; 史庄村; 村庄; 西南; 2869; 156. 112.976443; 33.798228; 旺河; 村庄; 西南; 3793; 145. 112.963311; 33.797026; 九间房; 村庄; 西南; 4583; 89. 112.992836; 33.785611; 郝村; 村庄; 南; 4569; 76. 113.003651; 33.796082; 李村; 村庄; 南; 3465; 158. 113.002707; 33.792005; 后店; 村庄; 南; 4031; 143. 113.013307; 33.801961; 漫流村; 村庄; 南; 3009; 568. 113.006784; 33.788314; 高村; 村庄; 南; 4245; 286. 113.033735; 33.802562; 湖里王村; 村庄; 东南; 4083; 432. 113.043004; 33.807969; 马南村; 村庄; 东南; 4155; 450. 113.040859; 33.814321; 马北村; 村庄; 东南; 3921; 326. 113.021118; 33.815437; 马庄村; 村庄; 东南; 2405; 182. 113.020946; 33.820672; 交界铺; 村庄; 东南; 2186; 56. 113.050815; 33.819042; 新寨; 村庄; 东南; 4851; 66. 113.033831; 33.823483; 鸟栾照; 村庄; 东南; 2988; 152. 113.041856; 33.823526; 马渡寨; 村庄; 东南; 3693; 230. 113.054463; 33.822689; 东彭庄村; 村庄; 东南; 4903; 254. （2）声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标见下表。 表3-7 主要环境保护目标 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 保护等级. 经度; 纬度. 113.000979; 33.824132; 四山村; 村庄; 南; 46m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表3-8 污染物排放控制标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 排放限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3；20m高排气筒，排放速率5.9kg/h. 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 沥青烟（建筑搅拌）; 最高允许排放浓度75mg/m3；20m高排气筒，排放速率0.3kg/h. 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 苯并[a]芘; 最高允许排放浓度0.30×10-3mg/m3；20m高排气筒，排放速率0.085×10-3kg/h. 周界外浓度最高点0.008μg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度120mg/m3；20m高排气筒，排放速率17kg/h. 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1标准; 颗粒物; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2标准; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 其他行业：有机废气排放口≤80mg/m3，建议去除效率70%. 其他企业：无组织排放浓度≤2.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站B级企业标准; 颗粒物; 有组织排放浓度10mg/m3. 厂界排放浓度1mg/m3. 沥青烟; 有组织排放浓度20mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织排放浓度20mg/m3. 生产车间或生产设备的无组织排放监控点浓度低于4mg/m3，企业边界1h平均浓度低于2mg/m3. 导热油炉; 颗粒物; 有组织排放浓度5mg/m3. SO2; 有组织排放浓度10mg/m3. NOX; 有组织排放浓度30mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级ALeq; 昼间; 70dB(A). 夜间; 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 等效声级ALeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 固体 废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 沥青混凝土生产线： 锅炉废气：项目工艺过程加热使用导热油炉提供的热源，导热油炉以天然气为燃料，拟设置1台100万大卡的导热油炉，折合吨位约为1.7t/h的锅炉，其排放参照锅炉相关标准执行，则导热油炉废气执行《河南省生态环境厅关于河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中附件5关于“河南省2019年度锅炉综合整治方案”新建锅炉排放限值要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米）。 非甲烷总烃按下列执行：有机废气污染物非甲烷总烃需满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中要求，具体排放限值见下面各表。 表3-9 工业企业挥发性有机物排放建议值 行业; 工艺设施; 污染物项目; 建议排放浓度; 建议去除效率. 其他行业; 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 70%. 表3-10 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 污染物项目; 建议排放值. 其他企业（mg/m3）. 非甲烷总烃; 2.0. 本项目沥青混凝土生产线运营期废气主要为：新料上料、输送、过滤工序颗粒物；再生料上料、输送工序、骨料烘干、提升、筛分工序、矿粉入仓废气；导热油炉天然气燃烧废气；再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料过程产生的沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目水泥稳定土生产线运营期废气主要为石子上料粉尘、水泥入罐粉尘和搅拌机进料粉尘。 本项目干燥滚筒及导热油炉均使用天然气为燃料，天然气燃烧废气产生SO2、NOX，再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料过程会产生沥青烟、苯并[a]芘和VOCs（以非甲烷总烃计），经过计算，颗粒物排放量为1.0442t/a、SO2排放量为0.052t/a、NOX排放量为0.3939t/a、沥青烟排放量为0.0558t/a、苯并[a]芘排放量为1.24×10-5t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为0.0099t/a。本项目运营期产生的废水主要为员工生活污水和车辆冲洗废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运肥田，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排；故无COD、NH3-N的排放，根据项目特点，本项目COD、NH3-N总量控制指标均为0t/a。 因此本项目污染物总量控制指标为SO2：0.052t/a、NOX：0.3939t/a、非甲烷总烃：0.0099t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | # 1 施工期废气污染防治措施 施工废气主要为施工扬尘。施工期基础开挖，建筑材料在装卸、堆放和使用过程以及施工期运输车辆都会产生粉尘。为保护周围环境敏感点不受当地施工环境的影响，建设单位应参照执行据《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定》、《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准（试行）》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对煤堆、土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型煤堆、料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的拆迁废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。并减少道路开挖面积，缩短裸露时间，开挖道路要分段封闭施工。加强道路两侧绿化，减少裸露地面。 施工期扬尘防治具体措施如下： （1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； （2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工中建筑物应用围挡封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100%围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业选择正规企业供油，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停产，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 （3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； （5）采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响。 （6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 （7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围环境敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 # 2 废水污染防治措施 （1）施工期生产废水 本项目施工期生产废水主要包括施工机械、运输车辆的冲洗废水，废水中含油泥沙等悬浮物及石油类。本项目施工期在进场大门处设置感应式全车冲洗装置（与营运期共用），对进出场车辆进行冲洗，保证进出场车辆洁净。车辆冲洗水循环使用不外排，新水补充量为1.5m3/d。 （2）施工期生活污水 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工人员生活用水主要为洗漱用水，人均日用水量为20L，高峰期施工人数按15人计，生活污水排放系数取0.8，高峰日生活污水排放量约为0.24m3，施工期（60天）共产生14.4m3的生活污水，生活污水排入化粪池处理后，定期清运肥田。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的施工废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 # 3 噪声污染防治措施 本项目施工期主要施工机械有挖掘机、装载机、振动棒、切割机和电锯等，不同的施工阶段主要设备噪声见下表 表4-1 主要施工机械噪声级 施工期; 主要声源; 声级dB（A）. 地基与土石方阶段; 装载机; 90. 挖掘机; 70-90. 地板与结构阶段; 振捣棒; 85-90. 吊车; 80-90. 切割机; 80-90. 电锯; 80-90. 为降低施工期噪声对该区域声环境质量的影响，评价要求采取以下减缓措施： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订施工合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声设备，同时在施工过程中施工单位应设置专人对设备进行定期保养和维护，负责对施工工作人员进行培训，严格操作规范使用各类机械。 （2）合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 （3）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。 （4）减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 （5）制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 # 4 固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾，施工人员在日常生活中产生的少量生活垃圾。 施工期间需要运输各种建筑材料（如砂石、砖等），工程完工后，会残留一部分废建筑材料。建议建设单位应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往环保部门指定场所。 为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和弃土，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 施工人员的生活垃圾其成分与城市居民生活垃圾成分相似。施工人员共计为15人，每人产生垃圾按0.5kg/d计，施工期按60天计，则施工期间产生的生活垃圾约为0.45t，生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。 预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。5 施工期生态影响分析 本项目水稳碎石及混凝土生产两个厂区的地势均较平坦，挖方、填方施工量相对较小。工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程挖填方扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时短时间裸露的地面要进行苫盖，并在项目适当位置进行绿化补偿。混凝土生产厂区较周边地势高，施工过程中土石方及时回填并覆土绿化，临时堆存应采取覆盖、洒水、沙袋围挡等措施防止水土流失。施工结束后，加强厂区绿化。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 1 大气环境影响分析 根据“大气环境影响专项评价”可知，本项目各污染物的排放浓度均能够达到相应的污染物排放标准，可实现达标排放；经过预测，本项目的污染物排放浓度较小，对周围环境影响较小。 本项目沥青混凝土生产线运营期废气主要为：新料上料、输送、过滤工序颗粒物；再生料上料、输送工序、骨料烘干、提升、筛分工序、矿粉入仓工序废气；导热油炉天然气燃烧废气；再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料过程产生的沥青烟气（沥青烟和苯并[a]芘）和VOCs（以非甲烷总烃计）。 ## 本项目水泥稳定土生产线运营期废气主要为石子上料、水泥入罐和搅拌机进料粉尘。 ## 1.1 沥青混凝土生产线 （1）有组织工序 ①颗粒物 表4-2 生产过程工艺颗粒物产、排情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 新料上料、输送、过滤工序颗粒物; 12.24; 3.4; 集气罩+袋式除尘器+22m高排气筒（风量为10000m3/h）; 0.12; 0.0333; 3.33. 再生料上料、输送、骨料烘干、筛分、矿粉入仓颗粒物; 284.28; 85.3667; 低氮燃烧+仓顶袋式除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒（风量为20000m3/h）; 0.2814; 0.0786; 3.93. ②天然气燃烧废气 表4-3 天然气燃烧废气产、排情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 干燥滚筒; 颗粒物; 0.288; 0.08; 4; 低氮燃烧+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒（风量为20000m3/h）; 0.2814; 0.0786; 3.93. SO2; 0.048; 0.0133; 0.665; 0.048; 0.0133; 0.665. NOx; 0.3636; 0.101; 5.05; 0.3636; 0.101; 5.05. 导热油炉; 颗粒物; 0.024; 0.0067; 4.47; 低氮燃烧+20m高排气筒（风量为1500m3/h）; 0.024; 0.0067; 4.47. SO2; 0.004; 0.0011; 0.73; 0.004; 0.0011; 0.73. NOx; 0.0303; 0.0084; 5.6; 0.0303; 0.0084; 5.6. ③沥青烟、苯并[a]芘及VOCs（以非甲烷总烃计） 表4-4 生产过程沥青加热搅拌及下料过程产、排情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 沥青烟; 8.4713; 2.3531; 冷凝+电捕集+活性炭吸附+22m高排气筒（风量为9000m3/h）; 0.0423; 0.0118; 1.31. 苯并[a]芘; 0.0019; 5.23×10-4; 9.4×10-6; 2.61×10-6; 2.9×10-4. VOCs（以非甲烷总烃计）; 1.506; 0.4183; 0.0075; 0.0021; 0.23. （2）无组织排放 表4-5 生产过程中无组织产、排情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 0.3101; 0.0861; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 0.0155; 0.0043. 沥青烟; 0.0135; 0.0038; 无组织; 0.0135; 0.0038. 苯并[a]芘; 3×10-6; 8.33×10-7; 3×10-6; 8.33×10-7. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.0024; 0.0007; 0.0024; 0.0007. ## 1.2 水泥稳定土生产线 （1）有组织工序 表4-6 生产过程工艺颗粒物产、排情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 60.24; 21.1333; 罐顶配套除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒（风量为15000m3/h）; 0.4016; 0.1116; 7.44. （2）无组织排放 表4-7 生产过程中无组织产、排情况 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 1.92; 0.5333; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 0.096; 0.0267. # 本项目运营期大气环境影响和保护措施详见“大气环境影响专项评价”。 # 2 水环境影响分析 本项目产生的废水包括生产废水、生活污水。 （1）生产废水 生产用水包括配料用水、喷淋用水、车辆冲洗用水。 ①配料用水 本项目沥青混凝土生产线生产过程中不需要加水，水泥稳定土搅拌过程中需加水进行配料，根据建设单位提供的资料，水泥稳定土用水量占产品的7%，本项目配料用水量为84000m3/a，280m3/d，该部分用水全部进入产品，不外排。 ②喷淋用水 本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线的原料库均设置喷干雾抑尘装置以达到降尘目的，根据建设单位提供的资料，项目拟设置20个洒水喷头，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24L/分进行计算，每天开启6h，根据计算，本项目喷淋用水量约为1.728m3/d（518.4m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 ③进出车辆冲洗废水 本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线的产品和部分原料运输采用载重汽车，车辆轮胎会粘带泥沙，采用感应式全车自动冲洗装置对进出车辆进行冲洗，以降低运输道路扬尘对沿线环境的污染影响，并设置沉淀池（依托现有工程50m3沉淀池），废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线的运输车辆每年约4.2万辆，每辆车冲洗用水量按30L计算，则车辆冲洗用水量为1260m3/a，耗散系数以10%计，则车辆冲洗废水产生量为1134m3/a（3.78m3/d），定期补充新水量为126m3/a（0.42m3/d）。 （2）生活污水 本项目沥青混凝土生产线和水泥稳定土生产线新增劳动定员8人，不在厂区内食宿。年工作300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），生活污水定额按90L/（人·d），则用水量为0.72m3/d（216m3/a），废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.576m3/d（172.8m3/a）。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。本项目生活污水中污染物COD、BOD5、SS、NH3-N浓度分别为300mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L，则生活污水中各污染物产生量分别为COD：0.0518t/a、BOD5：0.0259t/a、SS：0.0346t/a、NH3-N：0.0043t/a。生活污水经现有工程化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，综合利用，不外排。 本项目废水产排情况见下表。 表4-8 本项目废水产排情况一览表 废水类型; 用水量（m3/a）; 产生量（m3/a）; 治理措施. 生产废水; 配料用水; 84000; 0; 全部进入产品，不外排. 喷淋用水; 518.4; 0; 自然蒸发，不外排. 车辆冲洗水; 1260; 1134; 利用现有工程沉淀池（50m3）沉淀后，回用于车辆冲洗，不外排. 生活污水; 216; 172.8; 利用现有工程化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排. 综上所述，本项目运营期生产废水和生活污水处理措施可行。 # 3 声环境影响分析 ## 3.1 噪声源强产生情况 本项目运营期主要噪声源主要为干燥滚筒、振动筛、搅拌机等设备运行产生的噪声及风机运行时产生的空气动力性噪声，其声级值约为70~85dB（A），经采取基础减震、厂房隔音等措施后，噪声可降低约20dB（A）。各设备噪声源强详见下表。 表4-9 主要设备噪声源强 生产车间; 设备名称; 数量/台; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 降噪后噪声dB（A）; 叠加后噪声源强dB（A）. 沥青混凝土生产车间; 皮带输送机; 3; 70; 置于室内，基础减振、厂房隔声等; 54.77; 67.07. 干燥滚筒; 2; 75; 58.01. 振动筛; 1; 80; 60. 搅拌机; 1; 85; 65. 水泥稳定土生产车间; 搅拌机; 2; 85; 68.01; 68.21. 皮带输送机; 3; 70; 54.77. ## 3.2 声环境影响分析 声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： 点声源距离衰减模式： L=L0-20lg(r/r0) 式中：L-受声点的声压级，dB（A）； L0-声源源强，dB（A）； r-声源与厂界之间的距离，m； r0-距噪声源距离，取1m。 噪声叠加计算公式： 式中：L总-几个声压级叠加后的总声压级，dB(A)； Li-某一个声压级，dB(A)。 表4-10 本项目厂界四周噪声及敏感点预测值一览表 生产车间; 降噪叠加后/dB; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界; 四山村. 距离/m; 贡献值/dB; 距离/m; 贡献值/dB; 距离/m; 贡献值/dB; 距离/m; 贡献值/dB; 距离/m; 贡献值/dB. 沥青混凝土生产车间; 67.07; 31; 37.24; 130; 24.79; 22; 40.22; 45; 34.01; 68; 30.41. 水泥稳定土生产车间; 68.21; 65; 31.95; 70; 31.31; 35; 37.32; 37; 36.85; 81; 30.04. 贡献值叠加/dB; /; 38.37; 32.18; 42.02; 38.67; 33.24. 昼夜间现状监测值/dB; /; 54.8/43.9; 54.1/43.7; 54.4/44.1; 54.7/43.8; 54/43.1. 昼夜间预测叠加值/dB; /; 54.9/44.82; 54.13/44; 54.64/46.19; 54.81/44.96; 54.04/43.53. 昼夜间标准值/dB; 60/50. 由上表分析可知，运营期间本项目和现有工程对东、南、西、北侧厂界噪声叠加贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），对四山村居民贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），运营期噪声对周围环境影响可以接受。 ## 3.3 噪声污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求制定，本项目噪声污染源监测计划见下表。 表4-11 噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界噪声; 等效A声级; 1次/季度. # 4 固体废物环境影响分析 4.1 一般固体废物 本项目运营过程中产生的一般固废包括袋式除尘器收集的颗粒物、沥青混凝土筛分废石料、车辆冲洗装置配套沉淀池底泥、职工生活垃圾。 ①除尘器收集的粉尘 经计算，本项目袋式除尘器收集颗粒物量为353.7084t/a，作为原料回用于生产。 ②筛分废石料 本项目沥青混凝土筛分过程中会产生少量废石料，骨料经烘干后通过输送系统进入振动筛，筛分后符合产品要求的骨料进入搅拌缸内搅拌，不符合产品要求的废石料经专门出口排出，根据类比同行业，废料产生量约为原料用量的0.1%，则本项目筛分废料产生量为122.4t/a。这类废石料可作为现有工程产品外售再利用。 ③沉淀池底泥 本项目车辆冲洗废水在沉淀池沉淀后循环使用不外排，沉淀池需定期清淤，平均三个月定期清理一次，一次清理量约0.5t，则底泥产生量为2t/a，暂存于现有工程污泥暂存间（100m2），定期外售建材厂制砖。 ④职工生活垃圾 本项目新增劳动定员8人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则年生活垃圾产生量为1.2t/a（年工作300天）。生活垃圾由垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运处理。 本项目的一般固废产生情况及处理措施见下表。 表4-12 一般固体废物产生及治理情况一览表 序号; 一般固废名称; 产生工序及装置; 类别; 类别代码; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 除尘器收集的颗粒物; 废气处理; 工业粉尘; 900-999-66; 353.7084; 作为原料回用于生产. 2; 废石料; 筛分; 其他废物; 900-999-99; 122.4; 作为现有工程产品外售再利用. 3; 底泥; 沉淀池; 无机废水污泥; 900-999-61; 2; 暂存于现有工程污泥暂存间（100m2），定期外售建材厂制砖. 4; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 1.2; 生活垃圾收集桶收集后由环卫部门统一清运. 综上分析，项目建成后，所产生的一般固废均得到了综合利用或妥善处置，项目固废排放对周围环境无不利影响，不会造成二次污染。 4.2 危险废物 - 本项目危险废物包括沥青烟治理措施产生的焦油渣、废活性炭、导热油炉定期更换产生的废导热油。 - ①焦油渣和废活性炭 - 本项目拟建设的沥青烟气处理设施中会产生一定量的焦油渣和废活性炭。 - 本项目焦油渣产生量约1.68t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废沥青焦油属于危险废物，废物类别为HW11精（蒸）馏残渣，行业来源为非特定行业，废物代码为900-013-11。废沥青焦油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - 为保证活性炭能达到高效的吸附效率，本项目每三个月定期更换一次活性炭，每次更换量为0.3t，则本项目定期更换产生的废饱和活性炭量为1.2t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-039-49。废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - ②废导热油 - 本项目导热油锅炉所用导热油在密闭设备通道内循环加热使用，始终保持液态，基本无损失，但为保证导热油传热性能每2年需要更换一次，一次更换量为1t，即平均0.5t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。废导热油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 本项目危险废物产生情况见下表。 表4-13 危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 焦油渣; HW11精（蒸）馏残渣; 900-013-11; 1.68; 沥青烟治理措施; 液态; 沥青; 沥青; 1年; T; 带盖或密闭收集桶收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.2; 固态; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 3个月; T. 3; 废导热油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.5; 导热油炉; 液态; 矿物油; 矿物油; 2年; T、I. 危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-14 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间（5m2）; 焦油渣; HW11精（蒸）馏残渣; 900-013-11; 厂区北侧; 5m2; 桶装; 0.5; 半年. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 桶装; 0.5; 半年. 3; 废导热油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 桶装; 0.5; 半年. - 本项目设置1座5m2的危废暂存间用于危险废物的暂存。采用全封闭结构、地面硬化，储存间外明显处悬挂危险废物识别标志。各危险废物容器上需要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求贴上相应的危险废物标签。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物贮存应注意“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物均采用容器承装，分类存放，地面及裙角采取防渗、防腐措施，地面防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征、和包装容器的类别、入库日期、存放位置、危险废物出库日期、危险废物出库量及接受单位名称。定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》相关要求进行设置： ①危险废物暂存点设置明显的专用标志，分类收集管理，禁止混入不相容的危险废物，地面做好防漏防渗处理，完善集排水设施。 ②所有危险废物应建造专用的危险废物贮存设施，装载液体、半固体危险废物的容器应留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；危险废物在进入储存件前进行检验，确保同预定接受的危险废物一致，并登记注册。 ③储存间管理这应做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放枯萎、废物出库日期及接收单位名称。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。 ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，同时设置警示标志。 ⑥危险废物在转移前，须按照国家油罐规定报批危险废物转移计划，经批准后向当地主管部门申请领取联单。 ⑦危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑧危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ⑨危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： ①应加强危险废物管理，指定危险废物管理计划和应急预案，并报当地环保部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、暂存等工作人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求，掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 ②建设单位必须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行危险废物的收集、贮存和运输。须按照其特性分类进行，禁止混合收集、贮存和运输、处置性质不相容而未经过安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物、要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设危废贮存场所并设置危废标示。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ③严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用和处置等经营活动。 本项目危废定期由专业人员进行更换，更换过程中严防滴、漏、跑、冒，更换的危废由金属桶运送至危废暂存间内的铁皮桶内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力远大于危废产生量，危废密封在铁皮桶中贮存不会对周围环境产生影响。本项目危废委托有处理该危废资质的单位代为处理，处理可行。危废运输过程中避开环境敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照相关规定要求操作，本项目危险固废环境风险较小。 严格落实上述措施后，工程各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，能够做到安全、妥善处置。 综上所述，项目运行过程中产生的固体废物均进行了综合利用与合理处置，不会对周围环境造成二次污染，对外界环境影响较小，本项目固体废物处理可行。 # 5 地下水环境影响分析 # 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造”中的“69、石墨及其他非金属矿物制品”和“防水建筑材料制造、沥青搅拌站”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）中4.1的相关要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 # 6 土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响识别 本项目建设对土壤环境的影响主要发生在运营期，建设项目土壤环境影响类型与影响途径表见下表。 表4-15 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /. 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表见下表。 表4-16 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 沥青混凝土生产线; 废气处理设施; 大气沉降; 颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计）; /; 连续. 沥青储罐、导热油炉; 垂直入渗; 沥青、导热油; /; 事故. 水泥稳定土生产线; 废气处理设施; 大气沉降; 颗粒物; /; 连续. a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. （2）土壤环境影响分析 根据环境质量现状调查可知，项目厂区内土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地的筛选值要求，土壤环境质量较好。 根据本项目污染物排放特征及污染途径，仅定性分析本项目对土壤环境产生的影响。 ①本项目废气排放的主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计），会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局部土壤环境质量逐步受到污染影响。本项目采取袋式除尘器处理颗粒物，并采用“冷凝+电捕集+活性炭吸附+22m高排气筒”处理沥青烟、苯并[a]芘和VOCs（以非甲烷总烃计）。经采取措施后，各项废气均达标排放，最终通过大气沉降进入土壤中的废气较少，同时在厂区主要道路进行硬化的基础上，加强厂区绿化，设置绿化带，栽种吸附能力较强的乔木或灌木，以减小生产废气通过大气沉降对土壤的影响，因此本项目大气沉降对土壤环境影响较小。 ②运营期，在非正常工况下，项目所使用的沥青、导热油等发生泄漏，如厂区地面未采取防渗措施，污染物会经过表土入渗，再进入包气带对土壤环境造成影响，因此建设单位应严格落实各项环境保护措施，按要求对厂区地面进行分区防渗处理，安排专人进行巡查，加强厂区管理，定期对各重点防渗区进行检查，保证物料泄漏时能够及时应对，防止物料泄漏对土壤产生不良影响。 - （3）厂区防渗 - 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将全厂划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，项目防渗分区方案见下表。 表4-17 分区防渗一览表 - 防渗分区; - 生产单元名称; - 防渗技术要求. - 简单防渗区; - 办公区、厂区道路等; - 一般地面硬化. - 一般防渗区; - 原料库、生产车间、化粪池; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s. - 重点防渗区; - 导热油锅炉、沥青储罐区、沥青混凝土搅拌楼、危废暂存间、消防应急池; - 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s. - 同时要加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；严格装置区内污染防治区地面分区防渗；设备装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。 - 综上所述，本项目厂区范围内土壤环境质量较好，经采取废气治理、厂区道路硬化、加强厂区绿化、罐区防渗等措施，本项目在正常情况下对周围土壤环境影响较小，本项目土壤环境影响可以接受。 # 7 环境风险分析 7.1 风险识别 本项目生产过程中涉及的危险物质主要为沥青、天然气和导热油，其理化性质及危害见下表。 表4-18 风险物质理化性质及危害表 名称; 性质. 沥青; 外形为黑色无定形物质，断面有贝壳光泽。其硬度因温度而异。而且熔点越高硬度越大，低温时脆。比重1.20~1.30，能溶于四氯化碳、二硫化碳、氯仿、苯等有机溶剂，不溶于水、丙酮、乙醚、乙醇等，含有蒽、崫、嵌二萘及其他稠环化合物。沸点小于470℃，具有可燃性，闪点204.4℃，引燃温度485℃，遇高热、明火能燃烧，燃烧分解时放出腐蚀性、刺激性的黑色烟雾。. 天然气; 主要成分为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等，甲烷对人体基本无毒，但浓度过高时，会使空气中氧含量明显降低，使人窒息。空气中甲烷达25~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等。若不及时脱离，可能窒息死亡。本品易燃，存在着燃爆危险，具有窒息性。若发生泄漏等情况，可对环境造成污染，危害人群健康。同时，天然气燃烧不充分则会产生一氧化碳而导致中毒。天然气具有火灾爆炸危险，泄漏后遇明火可致火灾爆炸。. 导热油; 又称传热油，正规名称为热载体油，英文名称为Heat transfer oil，所以也称导热油，热煤油等。以精制矿物油为基础油，加导热油添加剂配制而成，导热油添加剂由多种耐高温抗氧剂、阻焦剂、清净分散剂、防锈剂等多功能添加剂调配而成。根据《石油化工行业标准（热传导液）》（SH/T0677-1999），导热油含硫量≤0.2%，氯含量≤0.01%；闪点为216℃，无毒。. 7.2 环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多重危险物质时，则按照一下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，...qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...Qn-每种危险物质的临界总量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值确定表见下表。 表4-19 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 沥青; /; 700; 无要求; /. 2; 天然气; /; 0; 10; /. 3; 导热油; /; 6; 2500; 0.0024. 由上表可知，本项目Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.3 评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分见下表。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目风险潜势为Ⅰ，因此确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析，定性说明主要危险物质及分布情况、可能影响环境的途径、环境危害后果及环境风险防范措施等。 7.4 环境风险分析 本项目沥青、导热油在储存过程中存在泄漏风险，天然气管道存在一定的泄漏风险，其中沥青和导热油泄漏后可能对土壤造成一定的污染，且遇到火源极易发生火灾；天然气泄漏后遇明火极易酿成火灾事故。均可能导致人员伤亡，并引起大气环境和土壤污染，对环境及周围人群造成极大的危害。 综上，本项目可能发生的风险类型有泄漏、火灾等。 7.5 风险防范措施 （1）沥青环境风险防范措施 ①沥青储罐区地面作水泥防渗处理，沥青储罐周围设置非燃烧材料的0.3m高围堰，围堰内地面进行防渗，储罐区设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器；储罐与管道都必须作防静电、防雷接地设计。 ②提高操作管理水平，储罐区严禁明火，操作、维修人员进行培训，避免操作失误引发的事故。 ③沥青泄漏易造成环境污染，评价建议在厂区内设一个消防应急池。一旦发现泄漏应将泄漏的沥青引入消防应急池中，井迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。消防应急池采用HDPE土工膜和粘土结合型防渗材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。消防废水经检测、评估后可根据实际情况，在咨询相关环保、消防专家的意见的前提下，制定可靠的废水处理方案，对废水进行合理处置，保证其达标排放。 （2）导热油环境风险防范措施 ①导热油储罐地面作水泥防渗处理，设置非燃烧材料的0.3m高围堰，围堰内的有效容积不小于导热油储罐的容积。导热油加热系统外封闭式循环系统，管道和阀门连接采用焊接、密闭性能较好，应减少法兰垫片使用，防止发生泄漏； ②开车前首先对导热油循环系统进行试压及气密性试验，并复查各连接件及辅件设备是否安装到位，升温煮油时要严格按照导热油的升曲线进行缓慢升温。并且保证导热油的循环流速、压力等条件满足使用要求； ③培养专业的操作人员，严格遵守《锅炉安全技术监察规程》，禁止违规操作及超温运行；经常观察系统压力和导热油炉的进出口温度差是否异常；使用惰性气体使导热油与空气隔绝，注意高位槽液位高，如液位低于安全警戒线下应向高位槽补油；加强系统管路的巡查，防止管路泄漏和物料混入。 ④定期对导热油炉进行检修，杜绝导热油“跑冒滴漏”现象的发生；避免导热油的氧化；定期排查泄漏点；防止热载体内混入水及其他杂质；定期化验导热油指标。 （3）天然气环境风险防范措施 厂区内设醒目的“严禁烟火”标志，建立安全防火制度，设置火灾报警系统；派专人不定期对天然气管道进行排查；压力表、安全阀等应定期校验；严禁用金属器械碰撞、敲打罐体；加强员工安全操作意识。经采取以上措施后，在企业加强内部管理的基础上，项目天然气泄漏的风险是可以避免的。天然气出现泄漏时，应及时关闭阀门，撤离无关人员至安全区，并切断火源。待泄漏管道修复后再回复生产。 （4）环境风险应急要求 当场区内出现溢油事件时，应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，并切断火源。建议处置人员先尽可能切断泄露源，再将泄漏的导热油使用沙土等进行收集，收集后交由有资质单位处理。企业在生产过程中，因物料遗撒、跑冒滴漏等原因，通常在厂区地面残留较多原辅料和废弃物，在降雨时被冲刷带入雨水管道，对雨水造成污染。因此本项目在厂区内设置初期雨水收集池，并在雨水排口设置截止阀，防止事故时废水通过雨水管道污染外部环境。 （5）非正常工况风险防范措施 项目非正常工况下环境影响途径及危害后果主要为：当废气处理设施发生故障或工况检修废气处理措施不能正常运行时，将导致粉尘、SO2、NOX、有机废气等超标排放，污染下风向大气环境；运营期存在安全隐患，如粉尘虽不为可燃物品，但浓度过高遇明火将发生粉尘爆炸事故，明火管理不当、吸烟、机械故障或施工操作不当等，火灾的潜伏性和可能性较大；废水收集沉淀池防渗措施不当，发生泄漏造成土壤、水环境污染。在非正常工况下，项目所使用的沥青、导热油等发生泄漏，如厂区地面未采取防渗措施，污染物会经过表土入渗，再进入包气带对土壤、水环境造成影响。 因此建设单位应严格落实风险防范措施，预防突发环境污染事件的发生，按要求对厂区地面进行分区防渗处理，加强厂区管理，定期对各重点防渗区进行检查，保证物料泄漏时能够及时应对，防止物料泄漏对土壤、水环境产生不良影响。同时企业要根据本项目污染物排放特征及污染途径，加强防治结合、预防为主的环境保护措施，严格遵守环境影响评价制度和“三同时”制度，建立和完善环境管理体系，全面实施清洁生产，杜绝污染事件发生。 ①加强运行期生产管理，落实预防措施，严格实行废气处理岗位责任制，根据工况变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案。加强废气处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，确保废气处理工艺的正常运行，杜绝事故性排放的发生。及时发现处理环保设备的隐患，确保设备正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小；废气处理设施应设有备用电源和备用处理设备零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放，减少对周围环境敏感目标的影响。制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损或不能正常运行时，应立即停止生产活动，组织抢修人员对废气处理装置进行检查，查找故障原因，对设备或管道等进行维修，待恢复正常后方可重新生产。 ②安排专人定期检查废水收集沉淀池的防渗情况，加强员工培训、制定合理操作规程，在车间内安装报警等系统。最早发现者应立即向公司应急接警室或部门负责人报告（报警）；发生风险事故的所在部门在报警的同时，应立即组织企业停止生产，避免废水进一步蔓延污染周边水源。 ③安排专人定期检查原料库、生产车间生产运营情况，确保废气处理措施正常运转，检查人员对使用、贮存情况应记录在册；加强火源的管理，严禁烟火带入，车间内应设有明显的禁止烟火安全标志；加强员工培训、制定合理操作规程，在车间内、危废间安装火灾报警等系统；配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式干粉灭火器等；定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。最早发现者应立即向公司应急接警室或部门负责人报告；发生风险事故的所在部门在报警的同时，应立即组织自身力量用现有消防器材、水等对事故初始状态进行扑救，切断火路，同时对在事故中受伤的伤员立即进行现场初步救治；应急救援组在接到报警后，迅速赶往事故现场，要立即按规定进行警戒和检查，严密注视事故发展和蔓延，按预定的作战方案对事故现场采取果断的措施，如事故不能得到控制，应向当地消防队、友邻单位消防队请求支援。发现有异常现象，应立即向指挥部报告。 （6）突发环境事件应急预案要求 根据环发[2012]77号文的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。企业应将突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。企业突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 根据导则要求并结合项目特点，需制定的相关环境保护应急预案主要内容见下表。 表4-21 企业突发环境事件应急预案一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标为沥青储罐区和导热油炉；保护目标为项目周围的环境敏感目标. 2; 应急组织; 工厂：厂指挥部-负责全厂全面指挥；危险源控制组-负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源；专业救援队伍-负责事故控制、救援善后处理。 地区：地区指挥部-负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散专业救援；队伍-负责对厂专业救援队伍支援. 3; 应急状态及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序，主要包括报警与接警、应急救援队伍的出动、泄漏救援和火灾控制等方面. 4; 应急设施、设备与材料; 生产装置：（1）防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等。 罐区：（1）防火灾爆炸事故应急设施、设备与材料；主要是消防器材；（2）防止原辅材料外溢、扩散，主要是土料、沙袋等. 5; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 厂区若发生泄漏或爆炸事故，应立即通知当地消防部门、安全部门及环保部门，三方联合行动。. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； 当发生物料泄漏情况时，应重点对厂址周边村庄进行监测，并在事后进行跟踪监测，以对事故后果进行评估。. 7; 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备。 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备。. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练（演练半年一次，培训一个月一次），对新工人上岗前进行三级安全教育。. 11; 公众教育和信息; 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传、开展公众教育、培训与发布相关信息。. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。. 7.6 风险评价结论 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土项目. 建设地点; （河南）省; （平顶山）市; （鲁山）县; （辛集乡四山村）. 地理坐标; 经度; 112.997694; 纬度; 33.829754. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气；分布：天然气管道； 主要危险物质：沥青；分布：沥青罐； 主要危险物质：导热油；分布：导热油炉. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - （1）天然气发生泄露，遇明火等发生火灾、爆炸事故，造成大气、土壤、地表水、地下水污染。 - （2）沥青、导热油泄露会造成地下水、土壤污染。. 风险防范措施要求; （1）在燃气管道处设置安全标志，车间的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。 （2）天然气输送管线设置紧急切断阀门，紧急切断阀门采取压力感应自动控制，天然气发生泄漏时，紧急切断阀门立刻关闭，切断泄漏源，车间内人员同时做好灭火应急准备。 （3）不得在天然气输送管线区使用明火且严禁吸烟，作业人员应当遵守消防安全规定，采取防火措施，并准备好灭火器材。操作人员必须遵守岗位责任制，不得擅自离开工作岗位。 （5）地面硬化，沥青罐区、导热油炉区域严格做好地面防腐防渗措施，定期检查、检修，减少跑冒滴漏，发现问题及时处理。 （6）根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，进一步建立和制备完善的突发事件的应急预案，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （7）企业应推行清洁生产，合理设计生产方案，减少原材料和能源的耗费，各类废物应尽量综合利用，减少污染物的排放量；工艺、管道、设备、物料贮存等应采取严密的污染防控措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险较低，在各环境风险防范措施落实到位的情况，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，本项目对环境的风险影响可接受。. 综合上述分析，评价认为企业在严格落实环境影响评价中提出的各项风险防范措施的基础上，项目建设的环境风险是可防控的。 # 8 环保投资一览表 本项目总投资12000万元，其中环保投资101万元，占总投资的0.84%。主要用于废气、废水、噪声、固废治理等。本项目环保投资见下表。 表4-23 本项目环保投资一览表 类别; 污染源; 环保措施; 投资 （万元）. 大气环境; 新料上料、输送、过滤; 集气罩+袋式除尘器+22m高排气筒; 10. 再生料上料、输送、骨料烘干、提升、筛分、矿粉入仓; 低氮燃烧+仓顶袋式除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒; 20. 导热油炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧+20m高排气筒; 10. 再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料; 冷凝+电捕集+活性炭吸附+22m高排气筒; 25. 石子上料、水泥入罐、搅拌机进料粉尘; 罐顶配套除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒; 15. 生产车间、原料库粉尘; 全封闭+布置喷干雾抑尘装置; 8. 水环境; 运输车辆清洗废水; 利用现有工程沉淀池（50m3）沉淀后循环使用，不外排; /. 生活污水; 利用现有工程化粪池（5m3）处理后用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排。; /. 声环境; 设备噪声; 室内放置、基础减振、厂房隔声等措施; 5. 一般固体废物; 生活垃圾; 利用现有工程垃圾箱，集中收集后定期由环卫部门清运; /. 除尘器收集的粉尘; 集中收集后作为原料回用于生产; /. 洗车废水沉淀池底泥; 利用现有工程污泥暂存间（100m2），定期外售建材厂制砖。; /. 筛分废石料; 返回现有工程产品外售再利用; /. 危险废物; 焦油渣、废活性炭、废导热油; 利用现有工程危废间（5m2），危废间暂存后送有资质单位处置; /. 环境风险; 导热油炉、沥青储罐区设置围堰和地面防渗，设置初期雨水收集池和应急池等; 8. 合计; 101. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 新料上料、输送、过滤工序DA003 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+22m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站B级企业标准 |
|  | 再生料上料、输送、骨料烘干、提升、筛分、矿粉入仓DA004 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+仓顶袋式除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站B级企业标准 |
|  | 导热油炉天然气燃烧废气DA005 | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧+20m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1燃气锅炉标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站B级企业标准 |
|  | 再生滚筒、沥青储罐呼吸孔、沥青拌合及下料DA006 | 沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计） | 冷凝+电捕集+活性炭吸附+22m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站B级企业标准 |
|  | 石子上料、水泥入罐、搅拌机进料DA007 | 颗粒物 | 罐顶配套除尘器+脉冲袋式除尘器+20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、VOCs（以非甲烷总烃计） | 全封闭+布置喷干雾抑尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》表12-1商砼（沥青）搅拌站B级企业标准 |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 依托现有工程沉淀池（50m3）沉淀后，回用于车辆冲洗，不外排 | / |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 依托现有工程化粪池（5m3）处理后，用于厂区绿化和周边农田施肥，不外排 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产；筛分废石料作为现有工程产品外售再利用；沉淀池底泥暂存于现有工程污泥暂存间，定期外售建材厂制砖；生活垃圾交由环卫部门处置。 焦油渣、废活性炭、废导热油分类收集，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 废气治理、厂区道路硬化、加强厂区绿化、罐区防渗等 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区地面进行绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置消防器材、地面硬化、沥青罐区、导热油炉区域设置围堰，严格做好地面防腐防渗措施、制定环境风险应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，平顶山市丰鑫建设工程有限公司年搅拌15万立方沥青及120万吨水泥稳定土项目符合国家产业政策，项目用地为建设用地，符合当地土地利用总体规划，选址可行。项目在落实环评提出的污染防治措施及建议的前提下，可实现污染物稳定达标排放。从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0442t/a | / | 1.0442t/a | +1.0442t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.052t/a | / | 0.052t/a | +0.052t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.3939t/a | / | 0.3939t/a | +0.3939t/a |
|  | 沥青烟 | / | / | / | 0.0558t/a | / | 0.0558t/a | +0.0558t/a |
|  | 苯并[a]芘 | / | / | / | 1.24×10-5t/a | / | 1.24×10-5t/a | +1.24×10-5t/a |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | / | / | / | 0.0099t/a | / | 0.0099t/a | +0.0099t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 袋式除尘器收集的颗粒物 | / | / | / | 353.7084t/a | / | 353.7084t/a | +353.7084t/a |
|  | 洗车废水沉淀池底泥 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 筛分废石料 | / | / | / | 612t/a | / | 612t/a | +612t/a |
| 危险废物 | 焦油渣 | / | / | / | 1.68t/a | / | 1.68t/a | +1.68t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废导热油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①