鲁环监表〔2022〕02号

关于河南煜德金属材料有限公司

年产1万吨宽幅钛箔、不锈钢箔及铜箔建设项目环境影响报告表的审批意见

河南煜德金属材料有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91410423MA9KC88L19）报送的由河南启新环保科技有限公司编制的《河南煜德金属材料有限公司年产1万吨宽幅钛箔、不锈钢箔及铜箔建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、你公司该项目位于鲁山县张店乡林王庄村北侧（产业集聚区北区），占地面积133333.33平方米，总投资300000万元，其中环保投资696万元。主要建设内容为1座大型标准化厂房、配套的职工宿舍、办公楼、生产设备和环保设备等。生产工艺为原料（不锈钢、铜、钛）冷轧卷→冷轧→清洗→烘干→退火→拉矫→清洗→拉丝、压花→成品。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1. 大气污染防治措施：打磨轧辊产生粉尘经集气罩+袋式除尘器处理达标后通过15m高排气筒；热熔融高分子膜废气经集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理达标后通过15m高排气筒排放；食堂油烟经复合式静电油烟净化器处理达标后排放。

2.水污染防治措施：清洗废水、镜面抛光废水经沉淀池处理后循环使用；生活污水近期经一体化处理站处理后用于厂区绿化灌溉及循环使用，待配套管网接通后经化粪池处理后进入集聚区污水处理厂处理。

3.噪声防治措施：产生强噪声设备置于密闭车间内，通过采取基础减振、隔声等措施确保噪声达标排放。

4.固体废物防治措施：一般固体废物收集后置于一般固废暂存间，定期外售；生活垃圾收集后进入当地垃圾收集处置系统；废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管、废乳化液等应按照危险废物转移联单制度定期交有资质单位处置。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：                      2022年  月  日