# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新型建筑材料生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2110-410423-04-01-563029 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 丁总 | 联系方式 | 15938970099 |
| 建设地点 |  | 河南 省 平顶山 市 鲁山县 张良镇 黄庄村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 113度3分10.855秒，33度41分47.953秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 87 |
| 环保投资占比（%） |  | 17.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 项目位于本项目位于平顶山市鲁山县张良镇黄庄村，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据《河南省“三线一单”研究报告》及《河南省“三线一单”文本》关于生态保护红线划定结果：最终确定全省生态保护红线面积14153.88km2，占全省国土面积的8.54%，主要分布于北部太行山区，西部的小秦岭、崤山、熊耳山、伏牛山和外方山区，南部的桐柏山和大别山区，零星分布于南水北调中线干渠沿线、黄河干流沿线、淮河干流沿线、豫北平原和黄淮平面，总体分布格局为“三屏多点”。从北向南包括太行山区生态屏障、秦岭东部山区生态屏障、桐柏—大别山区生态屏障。 根据本项目所在地的实际情况，结合河南省生态保护红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为非金属矿物制品业，本项目运营过程中消耗一定量的天然气、电源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标，本项目运营期废气经废气处理措施后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，生活污水经化粪池处理后资源化利用，不外排。项目运营后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为新型建筑材料制造，位于平顶山市鲁山县张良镇黄庄村，根据《河南省生态环境准入清单》（2020年12月）及《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号）可知，本项目所在区域涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-1 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况. ZH4104 2310003; 鲁山县一般生态空间; 河南省平顶山市鲁山县; 优先保护单元; 一般生态空间; 1、风景名胜区内不得有开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 2、不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 3、禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 4、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 5、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 6、严格控制在一般生态空间内过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草地等。 7、已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 8、禁止建设钢铁、水泥、玻璃、焦化、造纸、电镀、印染、铅锌冶炼等污染严重的项目。 9、旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 本项目为新型建筑材料制造项目，位于平顶山市鲁山县张良镇黄庄村，符合张良镇土地利用规划，不在管控要求的保护区范围内。. ZH4104 2330001; 鲁山县一般管控单元; 河南省平顶山市鲁山县; 一般 重点 管控 单元; 土壤风险 重点管控 单元; 空间布局 约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目不涉及尾矿库及VOCs排放。无生产废水外排。. 污染物排 放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动 机械用燃料。 2、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。 涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3、涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4、严禁涉重金属废气排放行业企业废气中重金属污染物超标排放。 5、禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目运输车辆及非道路移动机械使用符合国家标准和本省使用要求的燃料。不涉及重金属。. 环境风险 防控; 1、加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2、按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目危废暂存间采取防渗地面。. 资源开发 效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城镇污水处理厂中水回用率达到30%。; 项目无生产废水产生，生活污水经沉淀收集处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排. 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。综上所述，本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 2、饮用水源地规划相符性分析 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知， （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 项目同平顶山饮用水源环境保护区的位置关系：本项目位于白龟山水库上游，位于白龟山水库西南侧约5.2km处，位于沙河南侧，最近距离约3.9km处；项目位于彭河东侧约690m、南侧约640m处。根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市白龟山水库饮用水源一级、二级或准保护区范围内。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 项目同鲁山县饮用水源环境保护区的位置关系：本项目位于昭平台水库下游，位于昭平台水库东南侧约25km处，位于沙河南侧，最近距离约3.9km处。根据以上保护区划可知，本项目选址不在鲁山县昭平台水库一级、二级或准保护区范围内。 3、河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（豫政〔2018〕30号）和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25 号），深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，河南省生态环境厅制定了河南省工业企业大气污染防治6个专项方案。与本项目相关的内容如下： 本项目与“河南省2019年工业炉窑污染治理方案”中治理标准对比见下表。 表1-2 工业炉窑无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目拟采取的污染防治措施; 相符性. 1; 2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于20 毫克/立方米。; 本项目烘干机采用天然气为燃料; 相符. 2; 实施工业炉窑深度治理，暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自2019年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。; 本项目不属于有色金属、耐火材料、玻璃等重点行业，本项目采用高效布袋除尘器，烘干废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑标准，满足要求。; 相符. 本项目与“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”中其他行业无组织排放治理标准对比见下表。 表1-3 其他行业无组织排放治理标准 序号; 详细要求; 本项目拟采取的污染防治措施; 相符性. 一、料场密闭治理. 1; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施; 项目所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。; 相符. 2; 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 密闭料场覆盖所有堆场料区（包括堆放区、工作区和主通道区）; 相符. 3; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流; 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门，在无车辆出入时将门关闭; 相符. 4; 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘; 所有地面完成硬化，除物料堆放区域外没有明显积尘; 相符. 5; 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 本项目皮带转接点下料设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用; 相符. 6; 厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置; 厂房内各生产工序均功能区划; 相符. 7; 厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 厂区出口安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘; 相符. 二、物料输送环节治理. 1; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施; 相符. 2; 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统; 皮带输送机或物料提升机均在密闭廊道内运行; 相符. 3; 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料; 运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，转运散状物料均在车间内进行; 相符. 4; 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘; 除尘器卸灰进入收集桶内，卸灰区封闭。除尘器收集的颗粒物回用于生产; 相符. 三、生产环节治理. 1; 物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 物料上料、烘干等生产过程中的产尘点在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 相符. 2; 在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。; 本项目不涉及VOCS废气; 相符. 3; 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行; 项目采用全封闭式料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节在密闭良好的车间内运行; 相符. 四、厂区、车辆治理. 1; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化; 相符. 2; 对厂区道路定期洒水清扫; 对厂区道路定期洒水清扫; 相符. 3; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施; 企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周设置洗车废水收集防治设施; 相符. 五、建设完善监测系统. 1; 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行完善; 相符. 2; 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开; 本项目建成后，根据当地的相应环境政策进行完善; 相符. 本项目严格按照评价提出的措施进行建设，符合其他行业无组织排放治理方案要求。 4、与河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相符性分析 2021年4月22日，《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2021年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与豫环攻坚办[2020]7 号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 河南省 2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动， 推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。省控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各省辖市可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各城市平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全省大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。; 本项目施工期主要为设备安装，在现有厂房内施工，并采取喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 河南省2021 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。; 本项目运营过程无生产废水产生；生活污水经沉淀池收集处理后用于农田施肥，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）相关要求。 5、与平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相符性分析 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-5 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）; 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现“五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实环评提出的措施后，可实现”五到位、一密闭”的要求. 相关企业因厂制宜选择可靠成熟的环保治理技术，鼓励采用覆膜滤料袋式除尘器、湿式静电除尘器，高效滤筒除尘器等除尘设施; 本项目采用袋式除尘器. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 6、与平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）相符性分析 2021年5月31日，《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年水污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2021年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-6 与平攻坚办[2021]37号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 18. 加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动， 推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。比照省模式，市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县（市、区）可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。城市管理、住房城乡建设、交通运输、自然资源和规划、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动。2021年各县（市、区）平均降尘量不得高于8吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021年底前，全市大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与县（市、区）联网运行。; 本项目施工期主要为设备安装，在现有厂房内施工，并采取喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 平顶山市2021 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：国省控断面完成国家和省下达的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标要求，全市断面水质总体达标率达到67%以上。消除南水北调中线工程总干渠（平顶山段）环境风险隐患，确保水质安全。巩固提升市（县）建成区黑臭水体整治成果。; 本项目运营过程无生产废水产生；生活污水经沉淀池收集处理后用于农田施肥，不外排，对地表水环境影响较小。. 因此，本项目符合《关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号）相关要求。 7、选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张良镇黄庄村，租赁原鲁山县东源皮具厂现有厂址进行建设，根据张良镇村镇建设发展中心、张良镇国土资源所出具的证明可知，项目用地符合鲁山县张良镇土地利用总体规划，详见附件4。 项目周围以农田为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营时所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 建筑材料在国民经济中占有重要地位，但它的生产要消耗大量的自然资源，为了进一步减少自然资源的消耗，保护生态环境，最佳途径就是充分利用工业废渣。在水泥中掺入尾矿渣成为一种新型建材，在国内外已得到广泛应用。 项目节能利废、能促进资源节约、环境保护和循环经济。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用 ”中“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。本项目以铁尾矿废弃物、轻质石膏、水泥为原料，生产新型建筑材料，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”类别中的“56 砖瓦、石材等建筑材料制造303”，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 2、项目基本情况 项目名称：新型建筑材料生产建设项目 建设单位：河南诚施莱新材料有限公司 建设地点：河南省平顶山市鲁山县张良镇黄庄村 建设性质：新建 建设规模：本项目总投资500万元，年产1000吨新型建筑材料。 本项目主要组成及工程内容见表2-1。 表2-1 项目组成及主要工程内容 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 钢构，车间长40m，宽20m，高8m，密闭车间，面积800m2; 原料区200m2，用于堆放原料; 租用现有. 生产区400m2，布置烘干机、搅拌机等设备. 产品区200m2，用于堆存产品. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，1座，1层，占地面积50m2。; 租用现有. 公用工程; 给水; 厂区自备井; 利用现有. 供电; 市政电网; 利用现有. 供气; 采用LNG罐车供气; 新建. 排水; 生活污水排入现有沉淀池（5m3）处理后用于周围农田施肥；旱厕定期清掏用于周围农田施肥。; 利用现有. 环保工程; 废水处理; 项目无生产废水产生，生活污水排入现有沉淀池（5m3）处理后用于周围农田施肥；旱厕定期清掏用于周围农田施肥。; 利用现有. 车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排; 新建. 废气处理; 原料仓库全封闭，输送机设全封闭廊道，上料口设为半封闭式; 新建. 燃烧废气及烘干废气经高效袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒排放; 新建. 搅拌机粉尘经1套袋式除尘器处理; 经处理后废气经1根15m高排气筒排放; 新建. 水泥仓、成品仓顶部各设置1套仓顶除尘器. 包装废气引至袋式除尘器处理. 噪声处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废处理; 废包装袋收集后外售；废机油暂存于危险废物暂存间（10m2）；生活垃圾收集后交由环卫部门清运; 新建. 3、原材料供应及成分 本项目原料为铁尾矿废弃物、轻质石膏和水泥，原料总消耗量为1060t/a，项目铁尾矿废弃物来源于鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司，为铁选厂尾矿，属一般固废，项目所用原辅料情况见表2-2。 表2-2 项目所用原辅料用量一览表 序号; 名称; 用量; 含水率; 来源; 厂内储存方式. 1; 铁尾矿废弃物; 500t/a; 12%; 鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司; 原料仓库储存. 2; 轻质石膏; 160t/a; /; 外购; 袋装，原料仓库储存. 3; 水泥; 400t/a; /; 外购; 仓储. 4; 天然气; 6000m3/a; /; 外购，采用LNG罐车供气; LNG罐车. 5; 电; 2万kw·h/a; /; 市政电网; /. 6; 水; 91m3/a; /; 自备井; /. 根据鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司提供的尾矿废弃物分析检测报告，结果见表2-3。 表2-3 尾矿检测结果分析一览表 单位：mg/L(pH值除外) 废石来源; 检测项目; pH; 汞; 砷; 铅; 铜; 总铬; 六价铬. 尾矿库尾矿; 检测数据; 8.98; <0.0002; 0.0003; <0.001; <0.01; <0.01; ＜0.004. GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》最高允许浓度; /; 0.1; 5; 5; 100; 15; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水综合排放标准（表4一级标准）; 6-9; 0.05; 0.5; 1.0; 0.5; 1.5; 0.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测项目; 无机氟化物; 氰化物（CN-）; 总银; 锌; 镉; 镍. 检测数据; 0.0826; ＜0.0001; ＜0.01; ＜0.006; ＜0.0002; ＜0.01. GB5085.3-2007《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》最高允许浓度; 100; 5; 5; 100; 1; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水综合排放标准（表4一级标准）; 10; 0.5; 0.5; 2.0; 0.1; 1.0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据毒性浸出结果，尾矿浸出液中各项有毒有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085-2007）中规定的标准，且任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，原料铁尾矿废弃物为第Ⅰ类一般工业固体废弃物。根据鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司提供的资料，项目原料铁尾矿废弃物含水率为12%（最大含水率为18%），储存过程中不会形成地表径流。为防止造成地下室污染，仓库地面应进行硬化防渗。 4、产品方案 项目年生产新型建筑材料1000t/a，主要用于墙体抹灰，产品采用内衬袋袋装（50kg/袋）。 5、主要设备 项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 铲车; /; 1; 上料. 2; 水泥仓; 100t; 1; /. 3; 筛选机; /; 1; /. 4; 烘干机; FH625型节能型; 1; /. 5; 搅拌机; /; 1; /. 6; 产品仓; 100t; 1; /. 7; 包装机; /; 1; /. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿。每天工作8小时，年工作300天。 7、公用工程 （1）给排水工程 本项目由现有自备水井供水，项目运营期间的用水主要为员工日常生活用水以及车辆冲洗用水，项目用水量为0.303t/d（91t/a）。 ①职工生活用水 本项目劳动定员为5人，均不在厂区食宿。 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），非住宿员工生活用水量按每人每天60L/d人计算。本项目生活用水量为90m3/a（0.3m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为72m3/a（0.24m3/d），生活污水中主要污染物为：COD：300mg/L，BOD：160mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30mg/L。生活污水排入现有沉淀池（5m3）处理后用于周围农田施肥；旱厕定期清掏用于周围农田施肥。 # ②车辆冲洗水 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置对进出车辆进行冲洗。按照经验数据，车辆冲洗用水定额为0.1m3/辆·次，每辆车带走10%计，本项目运输车辆每年进出厂区约100辆·次，则冲洗水用量为0.033t/d，10t/a，冲洗废水产生量为0.03t/d，9t/a。该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。由于冲洗用水的损耗，每天需要补充一定量的新鲜水，根据用排水情况可知，每天需要补充新鲜水0.003t/d。 本项目水平衡详见图2-1。 新鲜水 36 生活用水 0.3 损耗0.06 0.24 车辆冲洗用水 沉淀池 0.03 损耗0.003 0.003 循环水量0.03 沉淀池 0.303 0.24 农田灌溉 0.24 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电工程 本项目用电主要为生产设备用电，年耗电量2万kwh，由市政工程电网供电。 （3）供暖和制冷 本项目办公冬季采暖、夏季制冷使用单体空调。 （4）供气 本项目烘干机采用天然气为燃料，年用量为6000m3，由天然气公司采用LNG罐车运至厂区。根据建设单位提供的资料，本项目采用LNG罐车为小型（9m3），最大载液量为3.5t。 8、平面布置 本项目租用现有生产车间，分别设置原料区、加工区、成品区。分区明确，布局合理，便于物料运输和管理。项目平面布置较为合理。项目平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析 本项目租用现有的厂房及办公楼，不再新建厂房、原料库等建筑，本项目施工期只涉及生产设备的安装，时间较短，影响较小，因此本次评价不再分析施工期对周围环境的影响。 2、运营期工程分析 2.1 运营期工艺流程简述 本项目运营期生产工艺流程见下图： 铁尾矿废弃物 筛上捣碎 噪声 筛选机 筛下 颗粒物、SO2、NOx、噪声 天然气 烘干机 轻质石膏 水泥 水泥仓 搅拌机 成品仓 包装机 颗粒物、噪声 颗粒物 颗粒物 颗粒物 成品 图2-2 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）筛选 来自鲁山县鑫源铁矿磁选有限公司的铁尾矿废弃物经汽车运输到厂区后，卸至生产车间内原料区暂存。项目所用的铁尾矿废弃物为磁选产生的尾矿，该尾矿含水率高易在挤压作用下形成块状，但在外力作用下也易松散。铁尾矿废弃物经铲车喂料入筛选机，筛下物经密闭廊道输送至烘干机，筛上物用铲车拍碎后重新送入筛选机，由于原料含水率较高（12%），在卸车、堆存、筛选、输送过程不再计算颗粒物产生量。 （2）烘干 筛选合格的铁尾矿废弃物经密闭廊道输送，由入料端喂入烘干机，通过内筒的螺旋导向板进入内筒，内筒内部设有许多螺旋状扬料板，物料通过筒体的回转，被扬料板不断的拨起并作纵向运动，到达内筒的右端因自重的作用落入中筒，通过螺旋导向板，在筒体回转作用下粉煤灰被推回中筒，在中筒扬料板的作用下向左运动，直到中筒左端，在自重作用下落入外筒。同样道理，物料在外筒螺旋扬料板的作用下折回向右运动，直到外筒右端。在封堵外导料锥的作用下落入出料端筒体内。烘干机主体的三个同心圆筒内，设有不同数量、不同角度的曲面螺旋状扬料板，每个筒体的端部设有螺旋导向板。 天然气进入燃烧室内，经过充分的燃烧，产生热空气进入烘干机对物料进行加热烘干，从而达到烘干目的。 经过烘干机烘干后，物料通过密闭链运机及提升机进入搅拌机。 （3）配料、搅拌、包装 轻质石膏人工上料至搅拌机，投料过程中，料包开口朝下，直接放置在投料口上，利用料包封闭投料口，投料过程基本不产生粉尘。轻质石膏与来自水泥仓的水泥经计量后螺旋输送至搅拌机，经充分搅拌后经提升机进入产品仓，后经包装机包装成袋即为成品。 2.2 运营期主要产污环节 本项目在运营过程中主要的污染物为废气、废水、噪声和固体废物。 （1）废水：本项目废水主要为员工生活污水、运输车辆冲洗废水。 （2）废气：主要为烘干、搅拌、水泥仓、成品仓、包装机、道路运输产生的颗粒物以及烘干天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 （3）噪声：主要为生产设备运行时产生的设备噪声。噪声污染源强为75～85dB（A）之间。 （4）固废：主要为废包装袋、除尘器收尘、职工生活垃圾以及废润滑油。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用原鲁山县东源皮具厂年产腰带600万条建设项目厂房进行建设，该项目环评及验收手续齐全，根据现场勘查，目前该项目已停产。 根据现场勘查，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市鲁山县张良镇黄庄村，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2020年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，平顶山市生态环境局印发了《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（平环[2021]57号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号），主要任务为：全面排查工业企业达标排放情况、大力提升有组织排放治理水平、强力推进无组织排放治理效果、认真贯彻落实排污许可管理条例、加强监测监控设施安装与管理、强化环境执法监管与联合惩戒、加快企业问题整改、推进企业和执法信息公开。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 距离本项目最近的地表水体为澎河，根据地表水功能区划要求，澎河定位为III类水体。本项目运营后生活污水经处理后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用《平顶山市环境监测年鉴》（2020年度）中澎河新孔庄桥断面（位于项目东北侧约3km）考核断面监测数据，其监测结果见下表： 表3-2 项目地表水环境质量现状监测结果 监测 断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 澎河新孔庄桥; 测值范围; 7.34~8.43; 8~24; 0.03~0.07; 0.255~0.906. 标准指数; 0.17~0.715; 0.4~1.2; 0.15~0.35; 0.255~0.906. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 最大超标倍数; 0; 1.2; 0; 0. 根据监测结果，监测因子化学需氧量（COD）超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求，其余监测因子均达标。 随着平顶山市《2020年全市生态环境工作要点》中坚决打赢污染防治攻坚战的实施，通过开展清洁河流行动，实现黑臭水体治理目标，保护好饮用水源，地表水考核断面优良水体（达到或优于3类）比例达到57.4%以上，劣5类水体断面比例控制在9.6%以内，城市集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；各县（市、区）要根据年度实施方案，挂图作战，确保目标任务完成。攻坚战的实施该善当地环境质量，使水环境质量将逐渐转好。 3、声环境质量现状 距离项目最近敏感点为西侧30m的黄庄村及南侧23m的散户，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。本项目声环境质量现状由建设单位委托河南松筠检测技术有限公司于2021年10月26日～10月27日连续两天进行昼夜检测，共设置2个检测点，其检测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状检测结果 单位：dB（A） 检测点位; 检测日期; 昼间; 夜间; 标准（昼夜）; 是否达标. 南侧散户; 2021.10.26; 54; 43; 60/50; 达标. 黄庄村; 52; 43; 60/50; 达标. 南侧散户; 2021.10.27; 53; 41; 60/50; 达标. 黄庄村; 50; 42; 6 /50; 达标. 由上表检测结果可知，各监测点昼夜声环境均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A）），说明项目区域声环境质量现状较好。 4、土壤环境 建设单位委托河南松筠检测技术有限公司对厂房东侧的土壤进行了现场采样及分析测试，共设置1个土壤检测点：项目厂区内。检测结果见表3-4。 表3-4 项目土壤环境现状检测统计及评价结果表 单位：mg/kg 检测点位; 监测因子; 监测值; 标准值; 标准指数; 超标率（%）; 最大超标倍数; 是否达标. 厂房东侧表层样 0-0.2m; 砷; 4.74; 60; 0.079; 0; 0; 是. 镉; 0.26; 65; 0.004; 0; 0; 是. 六价铬; 未检出; 5.7; /; 0; 0; 是. 铜; 30; 18000; 0.002; 0; 0; 是. 铅; 18.2; 800; 0.023; 0; 0; 是. 汞; 0.077; 38; 0.002; 0; 0; 是. 镍; 46; 900; 0.051; 0; 0; 是. 四氯化碳; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 是. 氯仿; 未检出; 0.9; /; 0; 0; 是. 氯甲烷; 未检出; 37; /; 0; 0; 是. 1，1-二氯乙烷; 未检出; 9; /; 0; 0; 是. 1，2-二氯乙烷; 未检出; 5; /; 0; 0; 是. 1，1-二氯乙烯; 未检出; 66; /; 0; 0; 是. 顺-1，2-二氯乙烯; 未检出; 596; /; 0; 0; 是. 反-1，2-二氯乙烯; 未检出; 54; /; 0; 0; 是. 二氯甲烷; 未检出; 616; /; 0; 0; 是. 1，2-二氯丙烷; 未检出; 5; /; 0; 0; 是. 1，1，1，2-四氯乙烷; 未检出; 10; /; 0; 0; 是. 1，1，2，2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; /; 0; 0; 是. 四氯乙烯; 未检出; 53; /; 0; 0; 是. 1，1，1-三氯乙烷; 未检出; 840; /; 0; 0; 是. 1，1，2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 是. 三氯乙烯; 未检出; 2.8; /; 0; 0; 是. 1，2，3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; /; 0; 0; 是. 氯乙烯; 未检出; 0.43; /; 0; 0; 是. 苯; 未检出; 4; /; 0; 0; 是. 氯苯; 未检出; 270; /; 0; 0; 是. 1，2-二氯苯; 未检出; 560; /; 0; 0; 是. 1，4-二氯苯; 未检出; 20; /; 0; 0; 是. 乙苯; 未检出; 28; /; 0; 0; 是. 苯乙烯; 未检出; 1290; /; 0; 0; 是. 甲苯; 未检出; 1200; /; 0; 0; 是. 间（对）二甲苯; 未检出; 570; /; 0; 0; 是. 邻二甲苯; 未检出; 640; /; 0; 0; 是. 硝基苯; 未检出; 76; /; 0; 0; 是. 苯胺; 未检出; 260; /; 0; 0; 是. 2-氯酚; 未检出; 2256; /; 0; 0; 是. 苯并［a］蒽; 未检出; 15; /; 0; 0; 是. 苯并［a］芘; 未检出; 1.5; /; 0; 0; 是. 苯并［b］荧蒽; 未检出; 15; /; 0; 0; 是. 苯并［k］荧蒽; 未检出; 151; /; 0; 0; 是. 䓛; 未检出; 1293; /; 0; 0; 是. 二苯［a，h］蒽; 未检出; 1.5; /; 0; 0; 是. 茚并［1，2，3-cd］芘; 未检出; 15; /; 0; 0; 是. 萘; 未检出; 70; /; 0; 0; 是. 检测结果表明，本项目厂区设置的检测点位的各监测因子能够满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 (GB36600—2018)第二类用地筛选值。 5、生态环境现状 本项目所在区域原为皮带厂，周边主要为农田，为人工生态系统，生物多样性程度不高，生态环境质量一般。项目区未发现列入国家、省级保护的珍稀野生动、植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于鲁山县张良镇黄庄村，距离黄庄村30m，所在厂区南侧紧邻一散户，距离本项目23m，用地范围外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源保护目标。项目周边地表水环境保护目标、500m内大气环境保护目标及50m内声环境保护目标详见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 澎河; /; /; 西; 690; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 北; 640. 环境 空气（500m内）; 黄庄村; 113.055947; 33.697386; 东; 30; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 南侧散户; 113.053018; 33.696259; 南; 23. 声环境; 黄庄村; 113.055947; 33.697386; 东; 30; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 南侧散户; 113.053018; 33.696259; 南; 23. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气污染物为颗粒物和天然气燃烧烟气，烘干废气执行河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑标准，其他环节颗粒物排放执行河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1、表2标准。 表3-5 大气污染物排放标准 标准名称; 执行级（类）别; 限值. 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 表1; 颗粒物：有组织排放浓度10mg/m3. 表2; 颗粒物监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1 h浓度值的差值0.5mg/m3. 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 表1其他炉窑标准; 颗粒物：有组织排放浓度30mg/m3. 二氧化氯：有组织排放浓度200mg/m3. 氮氧化物：有组织排放浓度300mg/m3. 2、废水 本项目运营期无废水外排。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，具体见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废水外排，废气污染物排放量为颗粒物0.244t/a、SO2 0.00102t/a、NOx 0.0048t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物0.244t/a、SO2 0.00102t/a、NOx 0.0048t/a，其中颗粒物倍量替代，其他SO2、NOx等量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用现有的厂房及办公楼，不再新建厂房、原料库等建筑，本项目施工期只涉及生产设备的安装，时间较短，影响较小，因此本次评价不再分析施工期对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染工序及源强分析 本项目采取的无组织粉尘控制措施如下： ①本项目原料（铁尾矿废弃物）卸车、上料、原料输送均在封闭原料车间、封闭廊道内进行，且车间内地面进行硬化，仅留车辆运输进出通道，满足人流和物流进出操作区域，进出口设置卷帘门，生产及转运过程中保持常闭状态。评价建议原料上料口设置为半封闭形式，在物料卸车、上料过程中降低物料落差，以减少粉尘的产生。 ②原料水泥料仓储存，采用螺旋密闭输送；烘干后物料采用链运机及斗式提升机进入搅拌机，减少中间产污环节；产品输送采用斗式提升机，全部封闭连接，储仓顶部设布袋除尘器； ③厂区道路、车间内部进行硬化，裸露地面进行绿化，且在厂区运输车辆进出口设置车辆冲洗装置和沉淀水池。 ④原料运输车装载高度最高点不超过车厢槽帮上沿，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 综上，本项目运营后厂区不设置露天堆场，原料卸车、储存、输送过程均位于封闭车间或廊道内，不存在风力起尘情况，另原料铁尾矿废弃物含水率为12%，不易起尘，该过程产尘量很小。 项目运营后大气污染物主要为烘干、搅拌、水泥仓、成品仓、包装机、道路运输产生的颗粒物以及烘干天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。 ①天然气燃烧烟气及烘干粉尘 项目采用天然气燃烧为烘干机提供热源，燃烧产生的热风进入烘干机与物料直接接触烘干，燃烧产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，同时物料烘干过程连续翻转，产生粉尘，烘干完成后物料通过链运机、提升机进入搅拌机，含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物废气进入脉冲袋式除尘器处理。 项目以天然气为燃料，天然气用量为6000m³/a。根据原生态环境部发布的《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017年 第81号），本项目利用天然气作为燃料，能够独立计量燃料消耗量，各项污染物排放量核算如下： 二氧化硫排放量核算方法为： 𝑃SO2=𝑄×η×0.85×2×103 式中： 𝑃SO2为二氧化硫排放量 （千克）； Q 为燃料消耗量（吨）； η为燃料含硫量（%）。 根据国家标准《天然气》（GB17820-2018），一类标准总硫（以硫计）≤20mg/m3，二类标准总硫（以硫计）≤100mg/m³，本次评价按100mg/m³核算，本项目燃料天然气用量为6000m³/a，总含硫量为0.6kg，则项目SO2的产生量为1.02kg/a。 氮氧化物排放量核算方法为： 𝑃NOX=Q×μ 式中： 𝑃NOX为氮氧化物排放量（千克） Q 为燃料消耗量（吨）； μ为排污系数，煤炭取1.6~2.6千克/吨煤，天然气取8千克/万立方米天然气。 本项目燃料天然气用量为6000m³/a，则NOx产生量为4.8kg/a。 废气量按产排污系数136259.17Nm³/万m³-原料计算，则项目烟气排放量为81755.5Nm³，则SO2产生浓度为12.48mg/m³，NOx产生浓度为58.71mg/m³。根据《环境保护实用数据手册》（胡名操 主编），烟尘产污系数为2.4kg/万m³-原料，则项目烟尘产生量为1.44kg/a，烟气中烟尘的产生浓度约为17.61mg/m³。 原料入烘干机水分含量为12%，出磨水份＜0.5%（本环评以0.5%计），原料经烘干后水分以水蒸气的形式散发到环境中，根据计算，水蒸气散发量约为57.5t/a。 根据建设单位提供资料，烘干后随废气进入除尘系统的物料量约占总料量的1%，即烘干机产尘量为4.425t/a，同时为提高烘干机效率，会补充空气进入烘干机，烘干废气量为3000m3/h。 表4-1 烘干废气产排污源强 烘干废气; 总废气量（m3/h）; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 去除效率（%）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 3000; 4.42644; 1.844; 614.67; 99; 0.044; 0.018; 6.15. SO2; 0.00102; 0.0004; 0.13; /; 0.00102; 0.0004; 0.13. NOx; 0.0048; 0.002; 0.67; /; 0.0048; 0.002; 0.67. 由上表可知，天然气燃烧烟气及烘干废气经处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，可满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑标准限值（颗粒物30mg/m3、SO2 200mg/m3、NOx 300mg/m3）要求。 ②水泥仓入仓粉尘 本项目设置有1座水泥筒仓，位于全封闭生产车间内，粉料通过罐车运输至厂区，由罐车自带的空压机打入筒仓中，此时粉尘会随筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，环评要求在水泥筒仓排气孔处安装仓顶除尘器。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》并类比同类项目，贮仓排气过程中逸散尘入仓粉尘产生量取为0.12kg/t原料，本项目水泥用量为400t/a，则水泥入仓粉尘产生量为0.048t/a，装车时间为40h/a。筒仓排气孔处安装有仓顶除尘器（除尘效率为99%，风量5000m3/h），项目粉料装卸过程颗粒物经仓顶除尘器处理后与搅拌工序袋式除尘器共用1根15m高排气筒（DA002）排放，污染物产排情况详见下表。 表4-2 水泥进料过程颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率kg/h; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 0.048; 1.2; 240; 仓顶除尘器（除尘效率99%，风机风量5000m3/h）; 0.00048; 0.012; 2.4. ③搅拌粉尘 本项目物料混合搅拌过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》并类比同类项目，搅拌过程中粉尘产生系数为0.5kg/t 物料，本项目搅拌物料量为1000t/a，则该工段中粉尘产生量约为0.5t/a。评价建议将搅拌机布置在封闭车间内并进行二次封闭，上方设置密闭集气装置，收集的废气选用1 台高效脉冲袋式除尘器进行处理后经DA002排气筒排放，本项目混合搅拌过程颗粒物产排情况详见下表。 表4-3 混合搅拌过程颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率kg/h; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 0.5; 0.208; 41.6; 袋式除尘器（除尘效率99%，风机风量5000m3/h）; 0.005; 0.00208; 0.42. ④ 成品仓粉尘 项目设成品仓1座，位于生产车间内，类比同类料仓进料时污染物产生源强，颗粒物产生浓度为1000mg/m3，成品仓仓顶配有仓顶除尘器，风量为5000m3/h，项目成品仓粉尘经仓顶除尘器处理后与搅拌工序袋式除尘器共用1根15m高排气筒（DA002）排放，污染物产排情况详见下表。 表4-4 产品仓颗粒物产排情况一览表 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率kg/h; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率kg/h; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 12; 5; 1000; 仓顶除尘器（除尘效率99%，风机风量5000m3/h）; 0.12; 0.05; 10. ⑤包装粉尘 项目产品为袋装，经包装机包装成袋，产品入包装机时连锁密闭，包装机内物料入袋及包装袋未封口时产生粉尘，类比同类项目，包装过程中约有5‰的粉尘产生，即5t/a，包装工作时间约为4h/天（1200h/a）。包装机在车间内二次封闭，废气引至袋式除尘器处理，风量5000m3/h，除尘效率99%，经处理后与搅拌工序袋式除尘器共用1根15m高排气筒（DA002）排放，污染物产排情况详见下表。 表4-5 包装粉尘产排情况 污染源; 袋式除尘器; 废气量 m3/h; 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 包装; 1台; 5000; 5; 833; 0.05; 0.042; 8.33. 混合搅拌工序及粉料投料工序废气、产品仓废气、包装废气经处理后共用1根15m排气筒（DA002），废气排放情况见下表。 表4-6 DA002排气筒颗粒物排放情况一览表 污染物; 排放量（t/a）; 废气量（m3/h）; 排放速率kg/h; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 0.175; 20000; 0.073; 3.65. 由上表可知，经处理后颗粒物浓度可满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1（排放浓度10mg/m3）要求。 ⑤ 运输道路扬尘 汽车道路扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079V·W0.85·P0.72 Q= 式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）； Q——汽车运输总扬尘量； V——汽车行驶速度（km/h）； W——汽车重量（T）； P——道路表面粉尘量（kg/m2）； 本项目原料运输及产品外售均依靠自卸汽车，运输车辆重量以10t/辆考虑，满载时30吨左右，平均每年约需100辆次，运输车辆在厂区内行驶速度一般不超过10km/h，在厂区内行驶距离约10m/辆·次，道路表面粉尘约为0.15kg/m2。 根据上述参数可计算得到厂内汽车扬尘量为0.25t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少90%，道路扬尘排放量为0.025t/a。 本项目废气产排情况及治理措施一览表见下表： 表4-7 本项目废气污染物排放源情况一览表 产污环节; 污染物; 排放方式; 集气效率; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 燃烧及烘干机; 颗粒物; 有组织; /; 3000; 4.42644; 1.844; 614.67; 袋式除尘器; 99%; 0.044; 0.018; 6.15; 2400. SO2; /; 0.00102; 0.0004; 0.13; /; 0.00102; 0.0004; 0.0004. NOx; /; 0.0048; 0.002; 0.67; /; 0.0048; 0.002; 0.002. 水泥仓; 颗粒物; 有组织; /; 5000; 0.048; 1.2; 240; 仓顶除尘器; 99%; 0.175; 0.073; 3.65; 40. 搅拌机; 5000; 0.5; 0.208; 41.6; 袋式除尘器; 99%; 2400. 成品仓; 5000; 12; 5; 1000; 仓顶除尘器; 99%; 2400. 包装; 5000; 5; 4.17; 833; 袋式除尘器; 99%; 1200. 汽车运输; 颗粒物; 无组织; /; /; 0.25; 0.104; /; 硬化清洁洒水; 90%; 0.025; 0.010; /; /. （2）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见表4-8。 表4-8 本项目废气排放口基本信息一览表 排放口; 高度; 内径; 排气出口温度℃; 编号; 类型; 地理坐标; 排放标准. 燃烧烟气及烘干废气排气筒; 15m; 0.3m; 50; DA001; 主要排放口; 113.053034 º 33.696710 º; 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. 搅拌废气排气筒; 15m; 0.6m; 20; DA002; 一般排放口; 113.053034 º 33.696710 º; 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. （3）防治措施可行性分析 项目有组织粉尘采用袋式除尘器处理，袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，它的除尘效率可高达99%以上，属排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测要求见表4-9。 表4-9 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. DA001; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/季度; 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）. DA002; 颗粒物; 1次/季度; 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. （5）大气环境影响分析 本项目位于环境不达标区。 项目颗粒物废气采用袋式除尘器处理，为排污许可证申请与核发技术规范中污染防治可行技术。 经处理后，烘干废气排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020），其他环节废气可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）标准限值，可实现达标排放。 因此，项目废气对周边环境影响较小。 2、废水 本项目废水主要为车辆冲洗水和职工生活污水。 本项目劳动定员5 人，均不在厂区内食宿，年工作 300天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），非住宿员工生活用水量按每人每天60L/d人计算。本项目生活用水量为90m3/a（0.3m3/d），废水的排放量按用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为72m3/a（0.24m3/d），生活污水中主要污染物为：COD：300mg/L，BOD：160mg/L，SS：200mg/L，氨氮：30 mg/L。生活污水排入现有沉淀池（5m3）处理后用于周围农田施肥；旱厕定期清掏用于周围农田施肥。 为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，评价要求建设单位在厂区进出口设置车辆自动冲洗装置。按照经验数据，车辆冲洗用水定额为0.1m3/辆·次，每辆车带走10%计，本项目运输车辆每年进出厂区约100辆·次，则冲洗水用量为0.033t/d，10t/a，冲洗废水产生量为0.03t/d，9t/a。该部分废水主要污染物为SS，经配套沉淀池沉淀处理后回用于车辆冲洗，综合利用，不外排。 本项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-10。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; /; /; TW 001; 沉淀池; 沉淀处理; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆冲洗废水; SS; /; /; TW 002; 沉淀池; 沉淀处理; /; □ 是 □ 否; □企业总排口 □雨水排放口 □清净下水排放口 □温排水排放口 □车间或车间处理设施排放口. 依托可行性分析：本项目职工生活污水产生量为0.24m3/d，厂区建设有1座沉淀池（5m3），可满足本项目职工生活污水处理需求。 车辆冲洗废水处理可行性分析：车辆冲洗废水产生量0.03t/d，配套沉淀池容积为1m3，沉淀停留时间30d以上，另车辆冲洗用水对水质要求不高，因此车辆废水经沉淀处理后循环利用不外排是可行的。 根据以上分析和落实环保措施后，本项目无废水外排，不会对周围地表水环境造成影响。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声产生源主要是烘干机、筛选机、搅拌机、提升机、袋式除尘器风机等机械设备运转的噪声和原料、产品运输的车辆噪声，源强为75～85dB（A），噪声源多为固定声源。评价建议建设单位采取以下防治措施：①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；②机械设备建设减振基础；③机械设备安装在车间内，建筑隔声；④高噪声设备分散布局，远离周边敏感点。经采取以上降噪措施后，项目噪声源强可降低20dB（A）。项目噪声源强如下： 表4-11 噪声污染源源强核算结果一览表 噪声源; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间. 烘干机; 85; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 65; 连续. 筛选机; 85; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 65; 连续. 搅拌机; 85; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 65; 连续. 提升机; 75; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 55; 连续. 风机; 90; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声，安装消音器等措施; 65; 连续. 铲车、运输车辆; 80; 降速慢行，厂房隔声; 60; 间断. （2）预测模式 以厂区内各主要高噪声设备为噪声点源，根据其距离四周厂界的距离及噪声现状情况，按经验法推算其衰减量，并预测各声源对四周厂界预测点的贡献值，然后与各预测点的背景噪声值叠加计算，预测项目完成后四周厂界的噪声值。预测公式如下，叠加公式： L总—几个声压级叠加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) 噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－场界噪声级，dB(A)。 （3）预测结果分析 根据室内、室外声压级预测模式，以租赁厂区鲁山县东源皮具厂厂界为准，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见下表。 表4-12 运营期噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 方位; 噪声源; 距设备1m 源强值dB(A); 预测点距离（m）; 衰减值dB(A); 贡献值叠加dB(A). 东厂界; 烘干机; 65; 34; 34.4; 40.8. 筛选机; 65; 39; 33.2. 搅拌机; 65; 29; 35.8. 提升机; 55; 29; 25.8. 风机; 65; 32; 34.9. 南厂界; 烘干机; 65; 35; 34.1; 40.2. 筛选机; 65; 35; 34.1. 搅拌机; 65; 35; 34.1. 提升机; 55; 35; 24.1. 风机; 65; 35; 34.1. 西厂界; 烘干机; 65; 54; 30.4; 36.5. 筛选机; 65; 49; 31.2. 搅拌机; 65; 59; 29.6. 提升机; 55; 59; 19.6. 风机; 65; 56; 30.0. 北厂界; 烘干机; 65; 5; 51.0; 57.1. 筛选机; 65; 5; 51.0. 搅拌机; 65; 5; 51.0. 提升机; 55; 5; 41.0. 风机; 65; 5; 51.0. 南侧散户; 烘干机; 65; 37; 33.6; 叠加最大昼间现状值后为54.2. 筛选机; 65; 37; 33.6. 搅拌机; 65; 37; 33.6. 提升机; 55; 37; 23.6. 风机; 65; 37; 33.6. 黄庄村; 烘干机; 65; 64; 28.9; 叠加最大昼间现状值后为52.1. 筛选机; 65; 69; 28.2. 搅拌机; 65; 59; 29.6. 提升机; 55; 59; 19.6. 风机; 65; 62; 29.2. 本项目仅昼间生产，由上表可知，在落实本评价提出的噪声防治措施的前提下，本项目运营期噪声对厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60 dB(A)），可达标排放。周围敏感点预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间≤60 dB(A)）。 本项目噪声监测要求见表4-13。 表4-13 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 达标标准. 厂界四周; 等效声级; 1次/季度; GB12348-2008. 根据以上分析，本项目落实环保措施后噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要为袋式除尘器收尘、废包装袋、职工生活垃圾以及设备运行产生的废润滑油。 （1）一般生产固废 ①袋式除尘器收尘 本项目搅拌粉尘、包装粉尘经袋式除尘器收集后即为产品，筒仓粉尘经仓顶除尘器收集后落入筒仓内作为产品，烘干废气采用袋式除尘器收集，收集量为4.382t/a，可直接进入生产系统利用。 ②废包装袋 项目原料轻质石膏采用袋装，根据建设单位提供的资料，废包装袋产生量为0.6t/a，厂区统一收集存放，外售综合利用，不随意排放，对周围环境影响较小。 表4-14 项目运营期固废情况一览表 序号; 名称; 来源; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 除尘器收尘; 烘干; 4.382; 一般固废; 收集后进入生产系统利用. 2; 废包装袋; 轻质石膏; 0.6; 一般固废; 外售综合利用. （2）生活垃圾 项目营运后劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.75t/a。厂区生活垃圾收集后，定期送垃圾中转站，最终进入鲁山县生活填埋场进行卫生填埋，不随意排放，对周围环境影响较小。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废润滑油。 项目所用部分设备需使用润滑油作为润滑剂，年使用润滑油50kg/a，根据企业提供的资料，项目年产生废润滑油的量约5kg/a。经查阅《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油属危险固废HW08（900-214-08），危险废物经收集后，在厂内危废暂存间暂存后定期交有资质单位进行处理，不得随意排放。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求设专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于车间东北侧，建筑面积10m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第55号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-15 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污 染防 治措 施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 5kg/a; 设备维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T，I; 委托资质单位进行安全处置. 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》，报告表属“Ⅳ类”项目，可不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A土壤环境影响评价项目类别可知，“制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，为III类项目。本项目位于平顶山市鲁山县张良镇黄庄村，项目周边为农田，因此项目周边环境敏感程度为敏感。本项目占地面积约1000m2，属于小型项目。按《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4土壤环境影响评价工作等级划分，本项目土壤环境影响评价等级为三级，采用定性描述法进行影响分析。 5.1保护措施 （1）源头控制 ①选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放； ②厂区加强管理，对工艺设备定期检查、检修，减少跑冒滴漏，发现问题及时处理，有效降低下渗影响。 （2）过程阻断 厂区及生产车间进行地面硬化，并采取防渗措施，通过过程阻断，降低对土壤的污染影响。 （3）分区防控 ①厂区和生产车间地面均进行硬化； ②沉淀池等厂内池体进行防渗； ③项目污水经沉淀处理后，合理处置，不外排。 （4）污染物削减： 采取布袋除尘、物料密闭输送及车辆冲洗等措施，降低颗粒物等排放量； 5.2运营期土壤环境影响 运营期生产过程及道路运输过程中产生少量颗粒物排放，降落至项目厂区、道路沿线及厂区周边，厂区地面已进行硬化，同时运营期采取设备及厂房封闭、设置袋式除尘器、洒水抑尘、车辆冲洗等措施，可有效降低物料加工过程中大气沉降或洒落地表对土壤造成的污染影响。 沉淀池等厂内池体进行防渗，厂区内和生产车间地面进行硬化，沉淀池底泥得到合理处置，废水循环利用不外排，有效避免地表漫流及入渗影响。 同时，土壤对污染物有一定的净化作用，主要原理为： ①由于土壤中含有各种各样的微生物与土壤动物，对外界进入土壤的各种物质都能分解转化。 ②由于土壤中存在有复杂的土壤有机胶体与土壤无机胶体体系，通过吸附、解吸、代换等过程，对外界进入土壤中的各种物质起着“蓄积作用”，使污染发生形态变化。 ③土壤是绿色植物生长的基地，通过植物的吸收作用，土壤中的污染物质发生迁移转化的作用。 通过上述原理，污染物在土壤中可通过挥发、扩散、分解等作用，逐步降低污染物浓度，减少毒性或被分解成无害的物质；经沉淀、胶体吸附等作用可使污染物发生形态变化，或通过生物降解与化学降解，污染物变为毒性较小或无毒性，甚至有营养的物质，有些污染物在土体中还会被分解。 本项目运营期对产生的废物进行合理的治理和回用，以尽可能从源头上减少污染物排放，厂区和生产车间均进行地面硬化，沉淀池等厂内池体均进行防渗处理，通过采取以上措施，可有效降低项目运行过程中对土壤环境产生的不良影响，同时经过土壤的净化作用，项目建设对土壤环境影响较小。 6、生态 本项目利用现有厂区进行建设，周边主要为农田，属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目仅需建设生产线及配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害， 提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目的环境风险主要来源于天然气可能发生的泄露、火灾、爆炸事故。 （1）评价依据 ①风险调查 本项目涉及的危险物质主要为天然气，主要成分为甲烷，其理化性质及危险特性见下表。 表4-16 天然气的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：天然气; 危险货物编号21007. 英文名：NG; UN编号：1971. 分子式：/; 分子量：/; CAS号：8006-14-2. 理化性质; 外观性状; 无色无臭气体. 熔点; /; 相对密度（水=1）; 0.415; 相对密度（空气=1）; 0.55. 沸点（℃）; -161.5; 饱和蒸气压（KPa）; /. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇、乙醚. 毒 性 及 健 康 危 害; 侵入途径; 吸入. 毒性; LD50：-；LC50：-. 健康危害; 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%~30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调. 急救方法; 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; /. 闪点（℃）; /; 爆炸上限（v%）; 15. 引燃温度（℃）; 537; 爆炸下限（v%）; 5.3. 危险特性; 蒸汽能与空气形成爆炸性混合物：遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应. 储运条件与泄漏处理; 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方. 灭火方法; 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉. ②险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目天然气年用量为6000m3，由天然气公司采用LNG罐车运至厂区。根据建设单位提供的资料，本项目采用LNG罐车为小型（9m3），最大载液量为3.5t，即最大在线量为3.5t，环境风险潜势分析详见下表。 表4-17 危险物质及储存情况 物质名称; 在线量（t）; 临界量（t）; Q值. 甲烷; 3.5; 10; 0.35. ∑（qi/Qi）; 0.35. 由上表可知，项目Q=0.35＜1，因此，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 天然气：天然气属易燃、易爆气体。极易在环境中引起燃烧和爆炸。泄漏逸散的天然气和空气混合，当浓度达到爆炸下限以上时，如遇明火就会产生爆炸，这是天然气事故中危害与损失最大的一种；如果未达到爆炸下限，遇明火则会发生燃烧。这些潜在危险因素可能给厂区工作人员和周围环境造成一定风险和危害。 ②生产设施风险识别 生产设施风险主要为废气非正常排放的事故风险。 本项目废气污染物主要为颗粒物，运行过程中除尘器若发生机械设施故障、电力故障以及操作不当，将导致废气处理效率下降，对周围环境空气等造成污染。 （3）环境风险分析 大气：火灾爆炸等不完全燃烧会产生CO等有毒气体以及废气事故排放，会在短期内对区域大气环境造成不利影响。 地表水：项目发生火灾、爆炸后灭火产生的消防废水若处理不当，直接外排，对周围地表水体水质造成污染。 地下水、土壤：废水通过包气带进入土壤，对土壤、地下水环境均会造成污染。 （4）环境风险防范措施 为将环境风险降至最低，企业必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理，及时查找事故隐患，制定完善、有效的安全防范措施，减小环境风险事故发生的概率，减小事故的损害和危害。评价建议采取以下风险防范措施： ①天然气泄漏、火灾、爆炸事故防范措施： 该项目天然气存在泄漏、火灾、爆炸等事故风险，因此该项目在运行过程中都必须采取严格有效的事故风险管理、防治及应急措施，最大限度的避免、减小事故的发生的概率及危害程度。本评价根据项目特点结合风险评价提出如下事故防范措施和建议： A．严格参照国家制定的相关最新规范进行运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备。 B．严格按各规范设计要求落实工程防雷、防电、消防、通风、天然气泄漏报警装置、安全防散系统等安全措施，科学布局，确保安全防护距离以及防火距离。 C．加强日常安全操作与安全管理，操作人员必须进行岗前专业技能和安全培训，做到懂得本岗位的消防措施，掌握本岗位的操作步骤，明确本岗位的安全职责和事故应急处置方法对策。应加强对设备设施的维护和检修，及时排查事故安全隐患。 D．在消防安全管理方面，必须配置灭火器材。必须认真落实各级消防安全责任制，一定要制定科学有效的应急事故处理预案等，并建立健全应急组织实施体系。 E．明确火灾爆炸事故处置要点，做好环境风险的突发性事故制定应急预案。一旦发生火灾、爆炸或非火灾爆炸的泄漏事故，一定要沉着冷静并迅速正确地予以处置，全力将事故控制在萌芽阶段，以最大限度地减少经济损失和人员伤亡。 ②废气事故排放控制措施 本项目生产过程中产生的主要污染物为粉尘，粉尘经布袋除尘器处理，若除尘措施一旦发生故障，粉尘事故排放，将会对周边环境造成不良影响；因此企业需采取以下防控措施： A．企业储备备用布袋，当布袋发生破损影响布袋除尘器处理效率，应及时更换布袋； B．一旦发现除尘设施故障或者失效，应当立即停止生产，及时对设备进行检修。 （5）分析结论 根据调查，天然气利用企业运营中火灾爆炸风险事故发生概率较低，且风险事故发生后造成的环境影响均是可控的。经采取以上措施后，在加强内部管理，认真制定并落实切实可行的事故防范措施和应急预案的基础上，项目能够将事故风险影响降低到最低程度，风险程度可以接受。 项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南诚施莱新材料有限公司新型建筑材料生产建设项目. 建设地点; 河南省平顶山市鲁山县张良镇黄庄村. 地理坐标; 经度; 113度3分10.855秒; 纬度; 33度41分47.953秒. 主要危险物质及分布; 天然气，LNG罐车. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目天然气泄漏后，发生火灾爆炸事故，对环境影响的途径主要是大气环境. 风险防范措施要求; 配备消防器材、火灾报警系统、可燃气体泄露检测仪等. 填表说明; 项目主要危险物质为天然气，评价等级为简单分析. （6）应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，必须做好环境风险事故应急预案。建设单位应根据本项目实际情况制定详细的可操作的应急预案，报有关部门备案。 表4-19 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：LNG罐车、天然气管道、烘干机、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 8、电磁辐射 不涉及。 9、环保投资 本项目总投资500万元，环保投资87万元，占总投资的17.4%。 表4-20 本项目环保投资一览表 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 燃烧烟气及烘干废气; 经高效袋式除尘器处理后，由15m排气筒高空排放; 1套; 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 30. 水泥入仓粉尘; 仓顶除尘器处理; 共同经1根15m高排气筒排放; 1套; 河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）; 5. 搅拌粉尘; 搅拌机车间内二次封闭，上方设置密闭集气装置，收集废气选用1台高效脉冲袋式除尘器处理; 1套; 15. 成品仓粉尘; 仓顶除尘器处理; 1套; 5. 包装粉尘; 包装机车间内二次封闭，废气引至袋式除尘器处理; 1套; 15. 2; 废水; 生活污水; 项目生活污水利用现有沉淀池（5m3）收集处理后用于农田灌溉；; /; 处理后用于农田灌溉; /. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排; /; 沉淀池1m3，循环利用; 5. 3; 噪声; 设备隔声、减振，风机加装消声装置; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2. 4; 固废; 车间东北角设10m2危险废物暂存间，危险废物定期交由资质单位处置; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; 10. 合计; 87. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/燃烧废气及烘干废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 高效袋式除尘器，15m高排气筒 | 河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020） |
|  | DA002排气筒/水泥入仓废气、搅拌废气、成品仓废气、包装废气 | 颗粒物 | 分别经袋式除尘器处理后共同经1根，15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD BOD SS NH3-N | 收集沉淀处理后用于农田灌溉 | 综合利用，不外排 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池（1m3）处理 | 循环利用，不外排 |
| 声环境 | 各生产设备 | 噪声 | 减震基础，车间隔声，消音器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②袋式除尘器收尘作为原料利用；废包装袋外售综合利用。 ③危险废物：项目产生的废润滑油经收集后，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单和《危险废物转移联单管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间及厂区道路硬化处理；危废间采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；原料仓库地面进行硬化并进行一般防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备消防器材、火灾报警系统、可燃气体泄露检测仪等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，从环保角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.244t/a | 0 | 0.244t/a | +0.244t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 1.02kg/a | 0 | 1.02kg/a | +1.02kg/a |
|  | NOx | / | / | / | 4.8kg/a | 0 | 4.8kg/a | +4.8kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.75t/a | 0 | 0.75t/a | + 0.75t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 5kg/a | 0 | 5kg/a | +5kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围环境示意图

附图3   厂区平面布置图

附图4   项目与饮用水源保护区位置关系

附图5   现状监测布点图

附图6   现状照片

附件：

附件1   委托书

附件2   企业投资项目备案证明

附件3   厂房租赁协议

附件4   土地证明

附件5   环评执行标准

附件6   检测报告

附件7   供料协议

附件8   承诺书