平鲁环监表〔2022〕02号

关于鲁山县张良镇、磙子营乡南水北调水厂建设项目环境影响报告表的审批意见

鲁山县水利局：

你单位（统一社会信用代码：114104230054880337）报送的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《鲁山县张良镇、磙子营乡南水北调水厂建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）、专家评审意见收悉。该项目审批事宜已在县政府网站公示期满。按照《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，经研究，批复如下:

一、张良南水北调水厂和磙子营南水北调水厂主要建设内容均包括：取水工程新建取水泵房1座，水泵4台，水厂工程主要建设内容包括：配水井1座，絮凝平流沉淀池1座，气水反冲洗滤池1座，清水池1座，综合办公楼1座，送水泵房及变配电间1座，维修间、仓库及车库1座，加药间1座，污泥浓缩脱水机房及泥棚1座；二氧化氯消毒系统1套，水质自动检测系统1套，供配电系统1套，水厂自控及智慧水务系统1套等内容。项目总投资32468.85万元，其中环保投资853万元。

二、项目符合当前国家产业政策和相关规划，选址可行。该《报告表》格式规范，评价模式正确，对工艺、污染因子、污染物产排的分析基本清楚，提出的污染防治措施可行。从环保角度，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护措施、环保投资进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、项目在建设及运营中应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.废气污染防治措施：厂区内加强绿化，种植吸附能力较强的植物，同时定期对泥棚喷洒除臭剂，可有效降低臭气的强度；在食堂灶头上方安装集气罩，将产生的油烟收集，经引风机引至1套高效净化型油烟机处理后，由排气筒引至综合楼楼顶排出。

2.废水污染防治措施：滤池反冲洗水经潜污泵提升至配水井中，经水厂净水工艺（沉淀+过滤+消毒）净化后循环利用，不外排；排泥水由排泥池收集，经潜污泵提升至污泥浓缩脱水机房，添加絮凝剂后经污泥浓缩机进行机械浓缩脱水，上清液提升至配水井经水厂净水工艺（沉淀+过滤+消毒）净化后循环利用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理，定期清掏用于周边农田施肥，不外排。

3.噪声污染防治措施：通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施确保噪声达标排放。

4.固废污染防治措施：水厂建设全封闭污泥棚储存泥饼，定期运至垃圾填埋场填埋，泥饼不得露天堆放；生活垃圾由垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站统一处理；化验室化学品废包装收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置；部分含有检测试剂等化学成分的废液采用密闭容器分别收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。

五、项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得正式投入运营。如需对本项目环评批复文件同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。该项目由鲁山县环境监察大队负责日常环境监督管理。

经办人：沈建俐

2022年6月21日