建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   成套粮食机械设备生产线技改项目

建设单位（ 盖章）： 	鲁山县万通通机械制造有限公司

编制日期：    2022 年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 成套粮食机械设备生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-410423-04-01-205674 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张伟中 | 联系方式 | 13613752902 |  |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 93分 83.792秒， 33 度 79分 19.405秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | #### C3360 金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十 金属制品业 33 金属表面处理及热处理加工 67 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） £改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2109-410423-04-01-205674 |  |
| 总投资（万元） |  | 30 | 环保投资（万元） | 18 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 60 | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 |  | □否 R是 | 用地（用海） 面积（m2） | 120 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表，专项评价设置原则见表1。 表1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a] 芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 2 的建设项目。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水 处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界 量 3 的建设项目。. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。. 本项目从事专用设备加工制造，技改环节为金属表面处理，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中33-67金属表面处理及热处理加工，不排放有毒有害废气，无工业废水直排，不使用有毒有害和易燃易爆危险物质，对照上表1专项评价原则，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《鲁山县产业集聚区空间规划[2014-2020]》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《鲁山县产业集聚区空间规划[2014-2020]环境影响报告书》。 平顶山市环境保护局于2016年8月批复 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 | 一、与鲁山县产业集聚区空间规划的符合性分析 1.1、规划简述 鲁山产业集聚区总体上位于鲁山城区的东北，由郑尧高速和昭平台北干渠分割为南北两个组团，其中南部片区和鲁山主城区紧密相连，北部片区位于郑尧高速公路以北，距主城区约两公里。 1.1.1规划范围 本次规划范围包括北部片区和南部片区两个组团，总规划面积为1633公顷。 北部片区：分成两个片区，分别位于县城东北部和西北部。北片区一西至青年路，南至同盟路，北至福海路，东至福海东路；北片区二西至梁张路，南至同盟路，北至建工路，东至建设路。北片区规划面积为853.24公顷。 南部片区：位于鲁山县城东部，北临人民路，东至牛郎路，西至鲁兴路，南至鲁平大道，规划面积779.76公顷。 1.1.2 规划年限 本次规划期限为2014-2020年；其中，近期为2014-2017年，远期为2018-2020年。 1.1.3发展定位 以电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）为主导产业。建设成为洛-平-漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的轻工产业基地。 1.1.4工业用地规划 规划一类工业用地227.64公顷，占总规划用地面积的14.17%，主要位于大浪河的东侧；二类工业用地485.78公顷，占总规划用地面积的30.24%，主要位于大浪河西侧与主城区之间以及兴工路以南的区域；三类工业用地297.39公顷，占总规划用地面积的18.51%，主要位于北部片区兴工路以北、瞿店河以东的区域以及西北片区的石材城产业区。 规划工业用地1010.82公顷，占规划建设用地的62.93%。 1.1.5空间布局 1.1.5.1主导产业选择 根据鲁山县产业集聚区产业资源状况、发展基础及产业发展潜力，电子信息产业（智能终端产品为主）、非金属矿物制品（耐火材料、天然石材制品为主）、轻纺产业（加工组装类终端产品为主）作为鲁山县产业集聚区的主导产业。 1.1.5.2 产业空间布局 将鲁山县产业集聚区划分为五个产业园：非金属矿物制品产业区、标准化厂房区、轻纺产业区、电子信息产业区、配套生活区。 非金属矿物制品产业区：人民路以北区域，规划面积为8.3平方公里。重点发展新型墙体材料行业、耐火建材产业、矿物质深加工等。 纺织产业亚园区：鲁兴路以东、织女路和新兴路以西、泰山路以北规划为轻纺产业区，规划面积为2.14平方公里。重点发展纺织服装工业、旅游产品等产业。 电子信息产业亚园区：新兴路以东、泰山路以北、牛郎路以西、光明路以南区域以及迎宾大道以东、人民路以南、泰山路以北、牛郎路以西区域规划为电子信息产业亚园区，规划面积为3.74平方公里。重点发展智能终端产品。 标准化厂房区：兴工路与纬三路区域规划为标准化厂房区，规划面积为0.28平方公里。 配套生活区：兴国路与同盟路之间、中州路与人民路之间、鲁兴路与鲁平大道之间以及创业大道与人民路之间区域规划为配套生活区，规划面积为1.84平方公里。 1.2 本项目规划符合性分析 1.2.1 本项目符合集聚区发展定位 本项目位于鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东 ，利用原有设备生产车间新增一条酸洗磷化线，对原有生产线进行技术改造，符合集聚区的发展定位。 1.2..2 本项目用地符合集聚区规划 本项目用地位于集聚区轻工路与中心路交叉口路东 ，该区域为规划的二类工业用地，本项目入驻符合该地块用地规划（附图2）。 1.2.3 本项目符合集聚区产业空间布局 本项目用地位于集聚区轻工路与中心路交叉口路东，该区域为规划的标准化厂房区，本项目利用标准化厂房进行金属表面处理，符合该地块产业布局（附图3）。 综上所述，本项目建设符合鲁山县产业集聚区空间规划的要求。 - 1.2.4与鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响评价的符合性分析 - 根据鲁山县产业集聚区空间规划（2014-2020）环境影响报告书集聚区企业准入条件，本项目企业准入条件参考鲁山县环境管控单元生态环境准入清单，对比分析见表2 鲁山县环境管控单元生态环境准入清单及本项目符合情况表 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 1、白龟山水库及沙河保护区划 根据《河南省人民政府关于关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区范围如下： 一级保护区范围：水库大坝上游，水库高程103m以内区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入湖口至上游2000米的河道管理范围区域。 二级保护区范围：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域，澎河入库口至上游1400米（南水北调中线高程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500米以内的区域。 本项目位于沙河北侧，南距沙河8.6km，不在沙河保护区范围内。本项目西距大浪河834m，南距大浪河入沙河口处10.2km，大于1000m，不在大浪河保护区范围内。 本项目远离沙河、大浪河保护区，生产过程中无生产废水排放，不影响沙河、大浪河水质。 本项目与沙河、大浪河保护位置关系见附图5。 - 2、鲁山县乡镇级饮用水源保护区划 2016年3月6日，河南省人民政府办公厅发布了《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知（豫政办〔2016〕23号）》，河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划划定了河南省各县市乡镇级集中饮用水源保护区范围。 本项目位于鲁山县产业集聚区，距本项目较近的鲁山县乡镇级集中饮用水源为马楼乡地下井群（共2眼井）和张良镇地下井群（共2眼井）。该两处井群保护区设置情况为： - 马楼乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围34米的区域 - 张良镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围:水厂厂区及外围47米的区域。 本项目距马楼乡地下水井群保护区边界13km，且有沙河相隔，本项目建设和运行不影响马楼乡地下水水井群水质。 本项目距张良镇地下水井群保护区边界16km，且有沙河相隔，本项目建设和运行不影响张良镇地下水井群水质。 3、南水北调水源保护区 3.1、保护区区划 根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》（豫调办[2018]56号）中规定的南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围如下： 3.1.1保护区涉及行政区范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 3.1.2总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （1）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （2）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： ①地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 ②地下水水位高于总干渠渠底的渠段 a.微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 b.弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 c.强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 3.2、保护区监督管理 3.2.1一级保护区内应遵守下列规定： （1）禁止建设任何与中线总干渠水工程无关的项目； （2）禁止向环境排放废水； （3）禁止倾倒垃圾、粪便及其他废弃物； （4）禁止堆放、存贮固体废弃物和其它污染物； （5）农业种植禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药。 3.2.2二级保护区内应遵守下列规定： （1）禁止向环境排放废水、废渣类污染物； （2）禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； （3）禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； （4）禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施; （5）禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； （6）禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药； （7）禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； （8）禁止采取地下灌注方式处理废水； （9）禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体； （10）禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水； （11）禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。 本项目位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东 ，所在区域地形北高南低，南距南水北调中线工程干渠6.2km，不在南水北调中线工程干渠保护区范围内，本项目运营过程中不排放工业废水，不新增生活污水，酸洗废水进入酸洗工序配套地埋式一化污水处理设备处理后全部回用于酸洗工序，不外排，厂区危险废物由危废间暂存后交由有资质单位回收处理；因此本项目建设和运行不影响南水北调中线工程干渠水质。 （2）环境质量底线 2020年鲁山县细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧均满足二级标准要求。 项目噪声现状监测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目主要排放酸洗废气，排放量小，不降低环境空气功能区级别。 本项目生产废水经地埋式一体化污水处理设备处理后回用，不外排，不影响地表水水体质量。 本项目高噪声设备均置于厂房内，不影响周边居民的日常生活，对声环境质量影响不大。 本项目运行后危险废物由有资质单位回收处理。 综上，本项目建设运行对周围环境影响不大。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，主要为电能和水资源；项目用鲁山县产业集聚区土地原有生产厂房进行技术改造，对当地土地资源影响较小。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东，经与平顶山市发布《平顶山市各县区生态环境管控环境准入清单》中鲁山县的生态环境准入清单进行对比（对比表见表2），本项目满足环境准入清单的要求。 |  |  |  |  |

表2    鲁山县环境管控单元生态环境准入清单及本项目符合情况表

| 环境管控单元生态环境准入清单要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目符合情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 行政区划 |  | 管控单元分类 | 环境要素类别 | 现状与问题 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合准入情况 |
|  |  | 县 | 乡镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| ZH4104 2320001 | 鲁山县产 业集聚区 | 鲁山县 | / | 重点 管控 单元 | 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区 | 单元特点：鲁山县产业聚集区，主导产业非金属矿物制品、轻纺工业，电子产业，规划面积16.33 平方公里；纳污水体为沙河。 主要环境问题： 1、入驻项目科技含量不高。 2、入住项目排水量较小，污水处理厂运行负荷较低，污水回用率低。 | 空间布局约束 | 1、对规划区内受影响及已建企业卫生防护距离内的现有居民区需尽快搬迁；规划建设的工业区范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。 2、严控随意改变各用地功能区使用功能，并注重节约集约用地。 2、禁止引进不符合国家产业政策、行业准入条件和集聚区准入清单以外的项目，同时禁止引入高水耗、高能耗和高物耗的项目。 3、禁止新建造纸、印染、制革、酿造、电镀等污染严重的企业。 4、鼓励引进附加值高、科技含量高、环境影响小的企业入驻。重点发展节能环保装备制造、新能源、新材料等产业，建设高新技术示范基地和科技成果转化示范区。 | 本项目位于鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东。属于技改项目，不属于高水耗、高能耗项目 | 符合准入条件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、严格执行污染物排放总量控制制度，区内现有企业改扩建要做到“增产不增污”，严格控制大气污染物的排放。 2、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉。 3、重点行业（炭素、工业涂装等）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs逐步推行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 4、新建、改建、扩建涉 VOCs 排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格 VOCs 无组织排放治理。 | 本项目位于鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东。 不设置燃煤锅炉。 无二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs产生和排放。无废水外排。 | 符合准入条件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 1、优化调整货物运输结构，大幅提升铁路货运比例，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 2、禁燃区内禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 | 本项目不使用煤。 原料及产品的运输使用尾气排放满足国Ⅳ要求的车辆。 | 符合准入条件 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源开发效率要求 | 1、工业固体废弃物综合利用率达 95%。 2、工业用水重复利用率 75%，中水回用率 90%。 3、单位工业增加值综合能耗不高于 0.5（吨标煤/万元）；单位工业增加值水耗不高于 9（立方米/万元）。 | 本项目酸洗废水经污水处理设备处理后回用于酸洗工序，不外排 | 符合准入条件 |

| 其他符合性分析 | 3.产业政策相符性分析 本项目属于产业结构调整指导目录 （2019 年本）中的鼓励类，符合国家产业政策。项目不在《限制用地项目目录（2012 年本）和《禁止用地项目目录（2012 年本》的限制、禁止用地项目目录之列；本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》之列、不属于“ 限制类”和“淘汰类”范畴。且项目已在鲁山县产业集聚区管理委员会备案，备案证明编号为：2109-410423-04-01-205674（见附件1），其建设符合当前国家产业政策要求。 - 4、备案相符性分析 目前该项目已经通过鲁山县产业集聚区管理委员会（见附件1），项目代码2109-410423-04-01-205674。项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表3 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 建设单位; 鲁山县万通通机械制造有限公司; 鲁山县万通通机械制造有限公司; 符合. 项目名称; 成套粮食机械设备生产线技改项目; 成套粮食机械设备生产线技改项目; 符合. 建设地点; 平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口; 平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口; 符合. 建设性质; 技改; 技改; 符合. 建设规模及内容; 项目利用原有车间建设一条金属表面处理生产线; 项目利用原有车间建设一条金属表面处理生产线; 符合. 生产规模; /; 年产各类粮食机械300余台（套）; 符合. 主要设备; 脱脂磷化生产线一条及相关污水处理环保设施; 脱脂磷化生产线一条及相关污水处理环保设施; 符合. 生产工艺; 工艺流程：除油-磷化-清洗-成品流转其它生产线使用; 工艺流程：除油-磷化-清洗-成品流转其它生产线使用; 相符. 由上表可知，本项目建设单位、建设名称、建设地点、建设性质、建设规模及内容和主要设备与备案相符，因此本项目与备案内容相符。 5.其他相关符合性分析 5.1项目建设符合《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办（2022）9号）要求 表4 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 主要任务; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 河南省 2022 年 大气污染 防治攻 坚实施 方案; 加快传统产业转型升级; ......落实国家《产业结构调整指导目录 （2019年本）》《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，组织开展排査整治专项行动......，对不符合城市建设规划、 行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，制定搬迁改造工作方案，明确时限进度要求。; 根据《产业结构调整指导目录 （2019年本），本项目属于鼓励类, 本项目在建设过程中严格执行“三同时”制度; 符合. 推进绿色低碳产业发展; 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”规划环评......区域污染物削减等相关要求，落实“两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时"管理，重点行业企业 新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、 电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲 醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。......; 本项目符合产业政策、“三线一 单"、等要求，本项目不属于“两高"（高耗能、高污染）行业产能, 本项目与区域生态环境准入淸単相符，项目不属于严禁新增产业 的行业。; 符合. 实施工业企 业治理成效 “夯基 工程”; ……指导企业做好物料运输、装卸储存 及生产过程中的物料上料、转移输送、加工 处理、包装等各环节的无组织排放控制，……; 本项目辅料密闭包装存于辅料区，加工过程无组织排放严格执行相关排放标准; 符合. 河南省 2022 年 水污染 防治攻 坚实施 方案; 推动企业 绿色发展; . 推动工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效“领跑者”行动; 本项目酸洗废水经污水处理设备处理后回用于酸洗工序，实现了水的循环利用。; 符合. 加强水环境风险防控; 以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管, 建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，……; 本项目厂区内设置有事故水池，本项目完成后企业应制定突发坏境事件应急预案，并在相关生态环境主管部门备案，在日常管理中开展事故应急演练，并配备足够应急物资。; 符合. 河南省 2022 年 土壤污 染防治 攻坚头 施方案; 推动实施绿色化改造; 推动工业企业绿色升级，加快实施钢铁、 石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、 电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排査中发现问题的土壤污染取点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壌污染。; 本项目全厂土地硬化，且重点区域均做防渗，废水釆用管道输送，从源头上防范土壤污染。; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办（2022）9号）要求。 5.2.与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》相符性分析。 平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号），本项目建设内容与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中相关内容的相符性分析详见下表。 表5 本项目建设内容与上述文件符合性分析一览表 类别; 实施方案相关要求; 本项目情况; 符合性. 2.严格环境准入; 落实“三线一单”（生态保护红线，环境质量底线，资源利用上线和生态环境准入清单），强化项目环评及“三同时”管理。; 本项目拟严格落实“三线一单”及“三同时”管理; 符合. 25. 强化重点行业超低排放改造; 巩固行业超低 排放改造成效，实现有组织废气、无组织废气排放监测监控、物料运输和化产工段等全流程、全过程环境管理; 本项目酸洗废气经多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒排放，经上述环保设施实施后，可实现污染物超低排放; 符合. 由以上分析可知，本项目建设符合《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）中相关要求。 6、本项目与《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相符性 为贯彻落实《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)的通知》(豫政〔2018〕30号)和《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办〔2019〕25号)，深入开展工业企业无组织排放专项治理，持续改善全省环境空气质量，结合我省无组织排放治理现状，制定本方案。本报告将本项目涉及该实施方案的内容进行相符性分析： 其他行业无组织排放治理标准 （1）料场密闭治理 1 所有物料（包括原辅料、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。 2 密闭原料堆场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 5 每道工序设置独立集气罩，且配备配套的除尘设施。 6 库内安装移动式的喷干雾抑尘装置。 符合性：本项目所用物料（酸洗磷化剂、 半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，地面硬化。 。。。。。。 （3）生产环节治理 1 上料口封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。 2 禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 符合性：本项目酸洗废气经多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒排放。 （4）厂区、车辆治理 1 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2 对厂区道路定期洒水清扫。 3 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 符合性：本项目厂区道路硬化，无积尘。 综上，本项目的建设符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相关要求。 7、与鲁山县土地规划政策相符性分析 本项目位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东，符合鲁山县产业集聚区土地利用总体规划（见附件3）。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 随着经济发展水平的提高和城市化建设的推进，人民生活水平大大提高，因此人们对食品营养需求越来越大，五谷杂粮等也更加受到广大群众青睐，粮食加工机械数量及质量满足不了粮食加工产品厂家需求及现有生产工艺不能满足产品质量要求，为满足市场需求，提高产品质量，本公司拟投资30万元，引进酸洗磷化工艺，对原有生产工艺进行技术改造，经改造后，将提高产品质量，增强产品市场竞争力，若不进行改造，本公司酸洗磷化工序则需委外加工，加重公司物力、财力负担，因此，有必要进行本次技改且具有较好经济效益。 成套粮食机械设备生产线技改项目位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东，依附原有项目场地（占地面积80亩（53333m2），总建筑面积27724m2，绿化面积3200m2），酸洗磷化区域占地约120m2，本技改项目，酸洗工艺预计投资30万元，项目中心经纬度：经度： 112 度 93分 83.793秒；纬度： 33 度 79分 19.405秒。 2.建设内容 本项目为技改项目，在原有车间（1#厂房）增加酸洗磷化区，原有项目主要为：4座主体生产车间及配套工程建设，本项目建设内容为新增酸洗磷化区及配套污水处理设施，整体主要工程内容见下表。 表6 主要工程内容一览表 工程名称; 现有工程规模; 本次技改新增; 技改后全厂; 备注. 主体 工程; 厂房; 办公区; 3922m2; /; 3922m2; 办公生活、技改后办公区依托原有. 生产区; 18432m2; /; 18432m2; 生产加工. 原料储存区; 2496m2; /; 2496m2; 储存原料. 成品储存区; 2496m2; /; 2496m2; 成品展示、技改后依托原有. 一般固废暂存区; 100m2; /; 100m2; 储存一般固废、技改后依托原有. 危废库; 20m2; /; 20m2; 储存危废、技改后依托原有. 辅料储存区; /; 5m2; 5m2; 储存酸洗磷化液等辅料（密闭、位于酸洗磷化区旁）. 其他; 377.5m2; /; 377.5m2; /. 公用 工程; 供水; 鲁山县产业集聚区供水; 鲁山县产业集聚区供水; 鲁山县产业集聚区供水; /. 供电; 鲁山县产业集聚区供电; 鲁山县产业集聚区供电; 鲁山县产业集聚区供电; /. 排水; 雨污分流; 雨污分流; 雨污分流; /. 环保 工程; 废气 废气; 1、焊接烟尘由集气罩＋移动式焊接烟尘净化器净化处理后通过15 m高排气筒排放。; /; 1、焊接烟尘由集气罩＋移动式焊接烟尘净化器净化处理后通过15 m高排气筒排放。; /. 2、喷塑废气由喷塑设备自带粉末吸入回收系统，并在该回收系统后续1套布袋除尘器，净化处理后的废气通过15 m高排气筒排放。; /; 2、喷塑废气由喷塑设备自带粉末吸入回收系统，并在该回收系统后续1套布袋除尘器，净化处理后的废气通过15 m高排气筒排放。. 3、固化废气经UV光解催化+活性炭吸附净化装置，净化处理后的废气通过15 m高排气筒排放; /; 3、固化废气经UV光解催化+活性炭吸附净化装置，净化处理后的废气通过15 m高排气筒排放. /; 酸洗废气经多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒排放; 4、酸洗废气经多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒排放. 废水; 生活污水进入地埋式一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化; 生产废水进入酸洗工序配套地埋式一化污水处理设备处理后全部回用于酸洗工序，不外排; 生活污水进入地埋式一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化。生产废水进入酸洗工序配套地埋式一化污水处理设备处理后全部回用于酸洗工序，不外排. 噪声; 噪声采取车间隔声、距离衰减等措施; /; 噪声采取车间隔声、距离衰减等措施; /. 固废; 一般固废库面积100m2 危废库面积为20m2; /; 一般固废库面积100m2 危废库面积为20m2; 危废仓库内暂存酸洗槽污泥、磷化渣，污水处理站污泥由压滤机压滤后交由有资质单位回收处理，一般固废经固废暂存间收集后统一外售；生活垃圾由厂区垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。技改后危废储存区依托原有项目危废库，不新增生活垃圾，不新增一般固废. 3.主要产品及产能 本项目主要生产粮食加工机械设备。具体生产规模和产品方案见下表。 表7 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 计量单位; 备注. 1; 玉米双产成套设备; 60; 套/ a; /. 2; 玉米联产成套设备; 50; 套/ a; /. 3; 玉米制渣成套设备; 40; 套/ a; /. 4; 成套杂粮加工设备; 50; 套/ a; /. 5; 玉米压片膨化成套设备; 20; 套/ a; /. 6; 玉米珍珠米成套加工设备; 30; 套/ a; /. 7; 酒精厂玉米提胚成套设备; 30; 套/ a; /. 8; 淀粉糖厂玉米提胚制粉成套设备; 20; 套/ a; /. 综上，项目粮食加工机械的产能约为300套/a。 4.主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 总体项目（包括技改后）主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表8 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 序号; 车间名称; 设备名称; 设备型号; 现有设施数量; 本次技改新增; 技改后全厂. 1; 1#厂房装配车间; 电焊机; BXI-315; 2; 0; 2. 2; 等离子切割机; LGK8-100; 2; 0; 2. 3; 二保焊机; NBC250; 2; 0; 2. 4; 台钻; E516; 2; 0; 2. 5; 摇臂钻; E3050*16; 2; 0; 2. 6; 砂轮机; M3025; 2; 0; 2. 7; 攻丝机; SW-U30; 2; 0; 2. 8; 1#厂房涂装车间; 打磨机; S120/100; 各2台，共4台; 0; 各2台，共4台. 9; 空压机; SF15A; 1; 0; 1. 10; 压力罐; 8m3; 1; 0; 1. 11; 喷塑房; 6*4*4m; 1; 0; 1. 12; 静电喷塑机; DYQ-996B; 1; 0; 1. 13; 烘干房; 6*4*4m; 1; 0; 1. 14; 2#厂房钳焊车间; 电焊机; BXI-315; 10; 0; 10. 15; 等离子切割机; LGK8-100; 2; 0; 2. 16; 二保焊机; NBC250; 4; 0; 4. 17; 切割机; 500; 5; 0; 5. 18; 砂轮机; M3025; 2; 0; 2. 19; 台钻; E516; 2; 0; 2. 20; 摇臂钻; E3050*16; 2; 0; 2. 21; 剪板机; 0-6mm; 1; 0; 1. 22; 折弯机; 0-6mm; 1; 0; 1. 23; 3#厂房精加工车间; 车床; C6140; 4; 0; 4. 24; C630; 2; 0; 2. 25; C618; 2; 0; 2. 26; C616; 4; 0; 4. 27; C6132; 2; 0; 2. 28; 立车; 1; 0; 1. 29; 3#厂房精加工车间; 铣床; 龙门铣; 1; 0; 1. 30; 卧铣; 1; 0; 1. 31; 立铣; 1; 0; 1. 32; 立钻铣; 1; 0; 1. 33; 刨床; B655; 1; 0; 1. 34; B650; 1; 0; 1. 35; B690; 1; 0; 1. 36; 砂轮机; M3025; 2; 0; 2. 37; 钻床; EK2000; 2; 0; 2. 38; 镗床; TX611; 1; 0; 1. 39; 磨床; 外圆磨床; 2; 0; 2. 40; 内孔磨床; 1; 0; 1. 41; 工具磨床; 1; 0; 1. 42; 4#厂房钣金车间; 圆弯头咬口机; WY-10; 1; 0; 1. 43; 单平口咬口机; XFP-12; 1; 0; 1. 44; 联合角咬口机; XFJ-12; 2; 0; 2. 45; 剪板机; 0-4mm; 1; 0; 1. 46; 冲压剪; 0-2mm; 1; 0; 1. 47; 折边机; 0-2mm; 1; 0; 1. 48; 小圆弯头咬口机; ST-12H; 1; 0; 1. 49; 4#厂房材料库、下料车间; 激光切割机; BYSTAR3015; 2; 0; 2. 50; 数控火焰切割机; OMNIMAT-T; 1; 0; 1. 51; 数控等离子切割机; NXB8500; 1; 0; 1. 52; 锯床; HA250; 1; 0; 1. 53; Z73; 1; 0; 1. 54; 冲床; JH21-25; 1; 0; 1. 55; JH21-80; 1; 0; 1. 56; JH21-125; 1; 0; 1. 57; 剪板机; 0-6mm; 1; 0; 1. 58; 0-12mm; 1; 0; 1. 59; /; 生活污水一体化处理设施; 1; 0; 1. 60; 1#厂房; 酸洗废水处理设备（地埋式）; /; 0; 1套; 1套. 61; 酸洗磷化生产线一条; /; 0; 一条; 一条. 5.主要原辅材料的种类和用量 5.1主要原辅材料 本项目辅助材料消耗情况见下表。 表9 本项目辅助材料消耗一览表 项目; 物料名称; 年耗量; 备注; 储存方式. 本次技改环节; 9％盐酸; 20t; 外购、用于酸洗; 密封储存于辅料暂存区（要求做重点防渗）. 磷化液; 2t; 外购、用于磷化. 氢氧化钠; 1.8t; 用于酸雾净化抑制. 资（能）源; 水; 615m3/a. 电; 10万kW·h/a. 5.2 辅助生产材料理化性质 表10 本项目辅助材料理化性质一览表 原辅料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 危险特性. 9％盐酸; 成分：HCL：9％，H2O：91％，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻酸味，熔点-114.8℃，密度：1.1492g/cm3，沸点108.6℃，溶于水，溶于碱液。; 不可燃，不易爆; 具有腐蚀性，皮肤接触会造成皮炎，严重的会出现烧伤样改变，呼吸道接触会出现顽固的咳嗽、咳痰的症状。误服盐酸可造成局部组织的损伤，包括口腔、食管、胃黏膜等的糜烂、烧灼样疼痛，伴有恶心、呕吐。呕吐物多为血样物质，含有一些黏膜碎片. 磷化液; H3PO4：0.84％，Zn(H2PO4)：1.89％,Zn(NO3)2：1.47％,H2O：95.8％.淡黄色透明液体，主要成分为磷酸二氢锌，盐酸镍等。其作用是在工件表面形成致密的磷化膜，以增加涂层附着力; 不可燃，不易爆; 一种对人体有毒的液体，对人体皮肤等有腐蚀作用。儿童接触的话会增加白血病的风险. 工业用氢氧化钠; 俗称烧碱、火碱，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，溶于水时放热，并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气; 不可燃，不易爆; 碱烧伤不易愈合，用0.02%溶液滴入兔眼，可引起角膜上皮损伤。小鼠腹腔内LD50: 40 mg/kg，兔经口LDLo: 500 mg/kg。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；. 6、劳动定员和生产制度 （1）工作制度：年工作300天，每天1班，每班8h工作制。 （2）劳动定员：本项目劳动定员10人（从原有岗位抽调，不新增员工），均为附近村民，不在厂区住宿。 7、公用设施 - （1）供水 本项目用水主要为酸洗磷化用水。 酸洗用水：项目清洗工序用水（连续用水，酸洗槽中静止）量约为2m3/d，其中1.8m3/d来源为污水处理站出水，0.2m3/d为新鲜水补充水。 磷化用水：磷化液与水按照1:8的比例进行稀释，折合稀释用水0.05m3/d。 - （2）排水 本项目酸洗废水经厂区地埋式一体化污水处理设备处理后回用于酸洗工序，不外排。因此，本项目最终无废水排放。 供电：本项目鲁山产业集聚区供电线路供电。 水平衡分析见下图。 图1：本项目水平衡图 单位：t/d 回用于酸洗工序 2.0 清洗用水 磷化液配比用水 1.8 新鲜水2.05 地埋式一体化污水设备处理 0.2 1.8 0.05 剩余磷化渣作为危废交由有资质单位回收处理 全部蒸发 8.厂区平面布置合理性分析 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。物流与人流分离，生产区与办公区分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理节省用地，有利生产，方便管理，具体内容如下： （1）生产区：4个标准化厂房，分别分布在厂区的西部和中部。 （2）仓储区：为使工艺路线简、顺畅，仓储区位于厂区东南，紧邻货运出口，方便原料的运输及堆存运。 （3）办公楼布置在厂区北侧。 （4）酸洗磷化区紧邻喷涂区域，便于吊送产品，进行产品流转加工，紧挨酸洗磷化区为辅料暂存区，便于生产时取用。 （5）酸洗废水处理设备设置在厂房外，且为地埋式一体化设备，紧靠酸洗磷化区，便于处理废水。 （6）酸洗磷化槽上方设置多孔管吸风管道，便于捕集酸洗废气，酸洗磷化塔设置在厂房内部紧靠酸洗磷化区，排气筒设置在厂房外部（见附图）。 本设计厂区布局合理，物流卫生条件和交通均满足企业需要及行业要求。项目平面布置图见附图三。 结合工艺要求，项目厂区平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）本项目运营期脱脂磷化加工生产工艺流程： G、W 除油 半成品 磷化 清洗（酸洗） 流转 图2 本项目运营期脱脂磷化加工工艺流程图 注：G: 废气 W: 废水 脱脂磷化工艺简述：对金属产品表面进行处理（酸洗采用9％盐酸溶液），流程为除油、磷化、清洗（酸洗），后流转至喷塑工序进行加工，本工段产生废气G和酸洗废水W。 注：本项目清洗实际为较低浓度盐酸进行稀释后酸洗。 （2）技改后整厂加工生产工艺流程： 设计、购料 切割、剪板 N1、S1 车、铣、镗、铇等机加工 G1、N2、S2 焊接 G2 打磨 脱脂磷化 G3、W 技改部分 喷塑 G4 烘干 G5 装配 注：G: 废气 N：噪声 W: 废水 S: 固废 S3 检测 包装、销售 图3 技改后整厂生产工艺流程及产污环节图 设计、购料：根据专业人员设计资料，进行原料采购。 切割、剪板：根据生产需求对原料（型材、板材）进行切割、剪板。本工段产生噪声N1、废边角料S1。 车、铣、镗、铇等机加工：按照设计要求进行车、铣、镗、铇等机加工，本工段产生有机废气G1、噪声N2、废边角料S2。 焊接：将部分需焊接构件进行焊接，本工段产生焊接烟尘G2。 #### 打磨：将焊接好的构件表面进行打磨，使产品表面光滑。 #### 脱脂磷化：对金属表面进行处理（酸洗采用9％盐酸溶液），流程为除油、磷化、清洗（酸洗），本工段产生废气G3和废水W。 #### 喷塑：将组装好的产品放入喷塑房进行喷塑，本项目喷塑原料为丙烯酸粉末，本工段产生粉尘G4。 #### 烘干：将喷塑好的产品运进烘干房用紫外线进行烘干处理，温度在80-220℃，本工段产生有机废气G5。 #### 装配：将焊接好的构件和购买的标准件进行单机装配。本工段不产生废物。 检测：将生产完成的产品进行检测，看是否达标，本工段产生不合格品S3。 2.产污环节及对应污染物 项目产污环节及对应的污染物见下表。 表11 项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 原项目; 机加工; 粉尘（颗粒物）. 焊接; 粉尘（颗粒物）. 喷塑; 粉尘（颗粒物）. 烘干; 有机废气（VOCs）. 本项目; 酸洗; 氯化氢. 废水; 原项目; 职工生活; 生活污水. 本次技改; 酸洗磷化; 生产废水. 噪声; 技改后整厂; 污水处理设备等生产设施; 等效A声级. 固废; 原项目; 职工生活; 生活垃圾. 危险废物; 本次技改; 酸洗磷化; 酸洗槽污泥. 磷化渣. 水处理; 污水处理站污泥. - 表12 原有项目生活污水及各污染物排放一览表 类别; 废水量t/a; 产生浓度及产生量; pH; SS; COD; 氨氮; 石油类. 生活污水; 720; 产生浓度mg/L; 6~9; 26; 16.9; 0.197; 0.02. 产生量t/a; /; 0.0187; 0.0121; 0.0001; 0.00001. 注：原项目验收时因无法测流量，因此根据现有员工人数约为60人，年工作日300天。参考河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按50L/人·d计，则项目职工办公生活用水量为3.0m3/d、900m3/a。办公生活污水产污系数按0.8计，则项目办公生活污水产生量为2.4m3/d、720m3/a。 根据验收时所测各项污染因子得出上表。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为技改项目，在原有生产工艺中增加酸洗磷化工艺。 1、原项目基本情况：河南省鲁山县万通通机械制造有限公司成立于一九九五年，是我国玉米及杂粮精深加工机械的重点生产厂家。注册地位于鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东。该项目环境影响报告表由平顶山市环境保护局于2013年2月21日审批，审批文号为平环监表【2013】20号。该项目总投资1亿元，占地面积 53333平方米，总建筑面积为 277243 平方米。项目主要利用铸件、型材、板材等经设计、机械加工、焊接、装配、喷塑涂装等工序生产各类成套粮食机械 300台（套）/年。平顶山市环境保护局于2015年3月5日下达了该项目试生产通知书，文号为平环建试行许字（2015）第16号，同意该项目试运行。2016年3月30~31日，平顶山市环境监测中心站对该项目进行了竣工环保验收监测。根据竣工环保验收监测报告可知，各项污染物能够达标排放。2016 年6 月24 日，组织对该项目验收，验收组同意通过验收。2022年1月21日因涉及未批先建（技改）受到鲁山县环境保护局行政处罚决定书：鲁环罚决字[2022]第01号（见附件7） 2、原项目运营期成套粮食机械产品整体加工生产工艺流程： 设计、购料 切割、剪板 N1、S1 车、铣、镗、铇等机加工 G1、N2、S2 焊接 G2 打磨 喷塑 G3 烘干 G4 装配 S3 检测 注：G: 废气 N：噪声 S: 固废 包装、销售 图4 原有项目生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： 设计、购料：根据专业人员设计资料，进行原料采购。 切割、剪板：根据生产需求对原料（型材、板材）进行切割、剪板。本工段产生噪声N1、废边角料S1。 车、铣、镗、铇等机加工：按照设计要求进行车、铣、镗、铇等机加工，本工段产生有机废气G1、噪声N2、废边角料S2。 焊接：将部分需焊接构件进行焊接，本工段产生焊接烟尘G2。 #### 打磨：将焊接好的构件表面进行打磨，使产品表面光滑。 #### 喷塑：将组装好的产品放入喷塑房进行喷塑，本项目喷塑原料为丙烯酸粉末，本工段产生粉尘G3。 #### 烘干：将喷塑好的产品运进烘干房用紫外线进行烘干处理，温度在80-220℃，本工段产生有机废气G4。 #### 装配：将焊接好的构件和购买的标准件进行单机装配。本工段不产生废物。 检测：将生产完成的产品进行检测，看是否达标，本工段产生不合格品S3。 - 产污环节及治理措施具体如下： - 焊接烟尘由集气罩＋移动式焊接烟尘净化器净化处理后达标排放。 - 喷塑废气由布袋除尘器净化处理后的废气达标排放。 - 固化废气经车间内通风装置通风处理后达标排放。 - 生活污水最初为经厂区地埋式一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化，后改为排入鲁山县产业集聚区污水处理厂处理 因此原有项目各环保设施到位，且运行正常，确保各项污染物达标排放，原有项目污染情况能得到有效解决，未对环境造成太大污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) - 环境空气质量现状 本项目位于鲁山县产业集聚区，根据平顶山市鲁山县环境功能区划，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状评价采用平顶山市生态环境局发布的鲁山县2020年环境质量监测数据判定鲁山县环境空气达标情况，监测数据结果见表13。 表13 2020年鲁山县环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状年均浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 不达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 147; 160; 达标. 由上表可知，2020年鲁山县细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧均满足二级标准要求。 目前鲁山县正在落实《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号文的相关要求，通过强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放等措施，鲁山县的大气环境质量将进一步改善。 二、水质量现状（地表水环境质量现状） 大浪河从本项目西侧834m处自西北向东南流过，于辛集乡程村东村注入沙河，沙河再向东3.2km入白龟山水库。为了解本项目周边地表水环境质量现状，引用平顶山生态环境局发布沙河关庙杜断面（本项目东南直线距离12.98km）的监测资料，说明沙河的水质状况。监测数据见表13。 表14 地表水质量现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 河流; 断面; 项目; pH; COD; 氨氮; 总磷. 沙河; 关庙杜断面; 最小值; 7.83; 6; 0.115; 0.01. 最大值; 8.52; 10; 0.412; 0.03. 平均值; 8.21; 8; 0.242; 0.02. 超标率; 0; 0; 0; 0. 标准; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 从监测结果可知，沙河关庙杜监测断面的pH、COD、氨氮、总磷等均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。说明项目所在区域地表水环境质量较好。 三、地下水环境现状 为了解本工程区域地下水情况，本次地下水环境质量现状引用平顶山市2020年环境状况公报内容：2020年全市地下水水质级别为良好,综合评价为“良好（Ⅰ类）”。其中，水质级别为优良井位占25.0％，水质级别为良好井位占25.0％。由以上评价结果可知，各项检测点位的各项检测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，说明该区域地下水水质较好。 且经走访调查距离本项目最近的井沟村、前连沟村、鹁鸽吴村、保障村等村庄均已通自来水，不存在分散性饮用水源，因此本项目运行不会对附近村庄饮用水源产生影响。 四、声环境质量现状 本次声环境质量现状，由建设单位委托河南永飞检测科技有限公司于2021年09月29日～30日两天进行了检测，检测结果见表15。 表15 噪声检测结果 单位：dB（A） 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2021.09.29; 昼间; 52; 51; 54; 55. 夜间; 42; 40; 44; 43. 2021.09.30; 昼间; 53; 52; 53; 55. 夜间; 42; 41; 42; 44. 由上表检测结果可知，本项目厂界四周噪声昼夜间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，说明该区域声环境质量现状较好。 表16 本项目周边环境保护目标一览表 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 保护级别. 1; 大气环境; 井沟村; 西南; 409; 440; - 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 前连沟村; 1100; 423. 鹁鸽吴村; 东北; 572; 644. 保障村; 667; 552. 2; 声环境; 井沟村; 西南; 409; 440; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求. 前连沟村; 1100; 423. 鹁鸽吴村; 东北; 572; 644. 保障村; 667; 552. 3; 地下水; 区域地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GBT14848-2017）Ⅲ类标准. 4; 地表水; 大浪河; 西; 834; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002））Ⅲ类. |
| 环境质量标准 | 表17 环境质量标准一览表 环境要素; 标准名称及级别; 评价因子; 标准限值. 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年均; 60μg/m³. NO2; 年均; 40μg/m³. PM10; 年均; 70μg/m³. PM2.5; 年均; 35μg/m³. CO; 日均; 4mg/m³. O3; 日最大 8 小时平均; 160μg/m³. 地表水; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类; pH; 6~9. COD; 20mg/L. BOD5; 4mg/L. NH3-N; 1.0mg/L. 总磷; 0.2mg/L. 总氮; 1.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类; 等效声级 ALeq; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 表18 污染物名称; 排放浓度(mg/m3); 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 氯化氢（酸洗工序）; ≤100; /; ≤0.26; ≤0.2mg/m3. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 表19 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 3、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运行过程中，生产废水（酸洗废水）经厂区酸洗配套地埋式一体化污水处理设备处理后回用，不外排；生产过程中有氯化氢的产生及排放，不涉及SO2、NOx的产生和排放。因此不设置总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为技改项目，施工期施工人数较少，工期较短，项目施工期的环境影响主要是扬尘、施工废水、生活污水、建筑施工噪声、建筑固废和生活垃圾等，而且这些影响是短期的，随着施工期的结束而消失。 1、废水影响分析 （1）施工废水 施工过程中的施工废水主要来源于混凝土养护排水，构件与建筑材料的保湿、材料的冲刷废水，施工机械、车辆、地面的冲洗废水等。施工现场应设置1座简易沉淀池，废水经沉淀处理后，回用于施工工地，不外排。 （2）施工人员生活污水 施工期施工人员生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS等，无特殊污染因子，施工人员生活污水所含污染物主要为COD300mg/L、BOD150mg/L、SS280mg/L、NH3-N25mg/L，施工人员生活污水排入临时化粪池由附近农民拉走堆肥。 2、大气环境影响分析 （1）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境影响不大。 （2）作业扬尘 主要是在建材的装卸过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而产生的动力起尘，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，将对作业工人产生粉尘污染，建议采取湿式作业并佩戴口罩等措施，尽量减少对施工人员及周围环境的影响。 本项目为技改项目，施工工程较小，主要为土方开挖，扬尘污染较低，因本次环评仅进行以上大气环境影响分析。 3、声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要为废水处理设备安装过程中产生噪声。施工机械噪声主要来自挖掘机、建筑材料运输车辆等设备噪声；设备安装噪声主要为电锯、电钻等安装工具产生噪声。施工期噪声有突发性、冲击性、不连续性等特点，其噪声源强为80-100dB(A)。施工期间噪声会对周围环境产生一定的影响。因此，评价要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置声屏障以减轻噪声对周围环境的影响，并根据周围环境情况合理安排施工时间，控制施工厂界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，施工单位应尽量将施工设备布置在场地中间，以减少对周围环境的影响，尽可能将施工阶段的噪声减至最小； （3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； （4）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （5）现场施工人员要严加管理，拆卸模板时要防止模板互相撞击噪声扰民，要文明施工。 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾及土石方 本项目施工期会产生的废钢材等收集后外售，对周边环境影响很小。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾集中收集到指定的垃圾箱内，并由环卫部门统一清运，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1.废气 工程实施后，参考各资料及类比各类行业，工程废气污染物排放情况统计见下表。 表20 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 酸洗磷化; 酸洗磷化槽; 酸洗; 氯化氢; 0.0004t/a; 有组织; 多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒; 是; 0.01; 0.00005; 0.00003; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（≤100mg/m3、0.26kg/h）. 酸洗磷化槽; 酸洗; 氯化氢; 0.0004; 无组织; /; /; /; 0.0001; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（≤0.2mg/m3）. |
| --- | --- |

| 项目施工期和运营期环境影响分析和保护措施 | 1、施工期 见P36施工期环境影响分析。 2运营期有组织废气源强分析 本项目产生废气主要为①酸洗废气。 2.1 酸洗磷化工序废气源强分析 本项目酸洗磷化线使用的盐酸浓度为9％，该过程有HCL挥发，盐酸酸洗槽的规格参数见下表： 表21：酸洗槽参数一览表 污染物; 槽体; 尺寸; 总面积; 酸浓度; 处理温度. HCL; 盐酸酸洗槽; 3.5*0.9*1.2m; 3.15m3; 9％; 20℃. 根据《环境统计手册》（方品贤等，四川科学出版社）介绍，氯化氢的产生量可按下式计算： 根据上式计算的氯化氢蒸发量，计算结果见下表： 表22 氯化氢蒸发量统计表 工序; 液面风速（m/s）; 处理液温度(℃); 蒸气压(mmHg); 酸洗槽面积（m2）; 蒸发量(kg/h); 工作时间(h/a); 产生量(t/a). 盐酸酸洗; 2.0; 20; 0.004; 3.15; 0.0009; 600; 0.0005. 注：液面上的HCL蒸气压按照盐酸浓度的10％计。 本项目拟在酸雾净化塔投加酸雾抑制剂抑制酸雾，抑制效率≥20％，则酸洗过程中氯化氢的产生量为0.0004t/a，同时在盐酸酸洗槽上方设置多孔管吸风管道，作业期间，吸风口打开，利用风机将挥发的酸雾引至酸雾净化塔处理，通过采取如上措施，酸雾捕集效率可达80％，则酸雾收集量为0.0003t/a，废气经收集后集中进入一套酸雾净化塔进行处理，处理后通过15m高排气筒排放，酸雾净化塔的处理效率≥90％，则HCL的有组织排放量为0.00003t/a，风机风量为5000m3/h, 年工作量约为600h，HCL的有组织排放浓度为0.01mg/m3，排放速率为0.00005kg/h。 未被吸风口收集的HCL约为0.0001t/a，以无组织形式在车间内排放。 综上所述，按照上述措施，本项目营运期产生的废气可以得到妥善处理， 对周围环境的影响较小。 2.2 非正常情况下废气污染物排放及防治措施 非正常工况主要考虑两种情况：一是风机损坏导致废气超标排放；二是酸洗废气处理设施出现故障。 2.2.1 酸洗废气处理设施故障 由于多种原因，风机损坏，需更换备件或启用备用风机，一般在30分钟左右，最长不超过1小时。此种情况一年最多1~2次，持续约1小时，停止期间HCL排放量最大，酸雾捕集效率按40%估算，未被吸风口收集的HCL约为0.0002t/a，以无组织形式在车间内排放。 酸雾净化塔发生故障 当酸雾净化塔发生故障，可能会造成酸性气体超标，此时采取停止作业措施，考虑氯化氢非正常排放，持续时间约1小时，去除率按45%，则氯化氢的排放浓度为0.02mg/m3。 2.2.2 防治措施 （1）建立排放口档案，登记废气排放的基本情况，包括：排放口高度、内径、正常作业条件下废气的温度、排放量、主要污染物名称等。 （2）现场生产过程中严禁管线接口、动火作业，防止风机管道等部位发生泄漏，导致废气直接排放到空气中，每天白天对相关废气管线进行巡检，对于发现的问题及时上报，及时处理。 （3）废气处理设施应与生产主体设施同步稳定运行，并保证运行控制指标，不得擅自闲置或停运废气处理设施。 （4）公司应定期外委相关环境监测部门依据监督计划对废气和大气污染物进行监测。 （5）因发生事故或者其他突然性事件，排放不符合标准时，可能造成大气污染时，按应急响应程序启动应急预案。 （6）精心维护保养好设备是设备管理的重要环节，对于保证设备的正常运行、延长设备的使用寿命、减少种类维修工作量、降低维修引用等方面都有显著效果，为此必须做好设备的维护保养工作。 （7）开展“完好设备”及 “设备无泄漏”活动，对各单位所有设备实行岗位双包机制度。做到所有设备、管道、阀门、法兰、考克、动静密封点等都落实到人，真正做到台台设备、条条管道、个个阀门、块块仪表都有专人管理。 2.3 排放口基本情况 - 综上，本项目排气筒共有1根，对应排放口编号为DA001。排放口基本情况见下表。 表23 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型; 备注. DA001 废气排放口; 112°93′80.71″ 33°77′17.45″; 15; 0.5; 25; 一般排放口; 酸洗磷化工序. 2.3.1 监测计划 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气的达标情况；厂界噪声的达标情况。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中相关规定，并结合企业实际情况，本次评价提出如下监测计划，详见表24。 表24 营运期废气监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 废气; 废气处理装置; 有组织排放：氯化氢; 每半年1次; 委托有监测资质的单位实施监测. 厂界外10m范围内; 无组织排放：氯化氢; 每半年1次. 2.3.2 环境影响分析 建设项目位于河南省平顶山市鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。本项目营运期针对废气采取的措施为：酸洗废气经多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒排放，经上述环保设施实施后，故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 3. 废水一体化处理措施的可行性 3.1废水类别、污染物及污染治理设施信息表 根据建设单位提供资料，生产废水（酸洗废水）经厂区酸洗工序新建配套地埋式一体化污水处理设施处理后回用于酸洗工序。废水排放信息如下： 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生; 污染治理设施; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 酸洗磷化; 生产废水（酸洗废水）; /; /; 540; 地埋式一体化污水处理设施（酸洗配套）; 是; /; 0; 回用于酸洗. 3.2废水一体化处理措施的可行性 图5 一体化废水处理工艺流程图 废水处理工艺简介： 生产废水经管渠首先进入调节池，从调节池中提升至中和反应池，在管道上设置管道混合器对水质pH值进行调节，中和反应池内设pH检测仪，通过显示数据调整加药量。中和池内完成中和反应后，进入混凝反应池，加药剂并搅拌后自流进入絮凝池。絮凝池出水进入竖流沉淀池，沉淀池出水进入清水池，回用于生产。沉淀池产生的污泥经污泥泵提升至污泥池，污泥池上清液回流至调节池。污泥池中的污泥经浓缩后，由泵压至压滤机，滤液进入调节池，经浓缩后，由泵压至压滤机，滤液进入调节池，滤饼在危废间暂存后由有资质单位回收处理。 本项目废水主要污染物为COD、SS、石油类，一体化综合设备包括中和反应池、混凝池、絮凝池、沉淀池、污泥池、清水池。采用“中和+混凝絮凝+竖流”工艺能有效去除污水废水中的SS和COD，根据第二次全国污染源普查工业污染源普查范围中，《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中 33 金属制品业行业系数手册（2019年4月），本工艺末端治理效率可达80％以上，因此采用“中和+混凝絮凝+竖流”工艺能有效去除污水废水中的SS和COD，经处理后的废水回用于酸洗工序，不会对外环境产生影响，同时能降低建设单位生产成本，因此废水回用是可行的。 3.3水影响分析 本项目用水主要为酸洗磷化用水。 酸洗用水：项目清洗工序用水量约为2m3/d，其中1.8m3/d来源为污水处理站出水，0.2m3/d为新鲜水。 磷化用水：磷化液与水按照1:8的比例进行稀释，折合稀释用水0.05m3/d。 本项目酸洗废水进入厂区地埋式一体化污水处理设备（酸洗配套）处理后回用于酸洗工序，磷化水最终通过蒸发剩余磷化渣，作为危废交由危险废物处置单位统一处理。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 - 4 噪声 项目营运期噪声主要来自酸洗磷化生产线及污水处理设备，废气处理设备风机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施，噪声设备均设置在车间内。类比同类设备噪声源强见下表。 表26 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间 h/d. 地埋式污水处理设备; 1台; 85; 基础减震、车间隔声; 60; 6. 废气治理设备; 1台; 85; 基础减震、车间隔声; 60; 6. 厂界噪声排放情况见下表。 表27 建成后项目厂界噪声结果 单位：dB(A) # 厂界; # 昼间; # 是否达标. # 贡献值; # 标准值. # 东厂界; # 53.8; # 65; # 达标. # 西厂界; # 52.6; # 65; # 达标. # 南厂界; # 51.5; # 65; # 达标. # 北厂界; # 53.2; # 65; # 达标. 由上表可知，该项目建成后，东、西、南、北厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。 项目监测计划见下表。 表28 监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西厂界、东厂界、南厂界、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 5. 固体废物 本项目固体废物主要为危险废物（酸洗槽污泥、磷化渣、污水处理站污泥）。 - 5.1一般工业固体废物 - 本项目不产生一般工业固体废物，且不新增员工，不新增生活垃圾。 - 5.2危险固体废物 根据《国家危险废物名录》规定，以下废物均属于危险废物： 本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 表29 危险废物汇总一览表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 酸洗槽污泥; HW17; 336-064-17; 0.316t/a; 酸洗; 固态; 酸杂质和油水混合物; 半个月; T,I; 危废间暂存后由有资质单位回收处理. 磷化渣; 0.2t/a; 磷化; 固态; 磷化液和杂质混合物; 半个月; T,I. 污水处理站污泥; 0.5t/a; 废水处理; 固态; 杂质混合物; 10天; T,I; 经浓缩后，由泵压至压滤机，滤液进入调节池，滤饼在危废间暂存后由有资质单位回收处理。. 5.2.1 危险废物贮存场选址的可行性 危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见下表。 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 表30 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间20m2; 酸洗槽污泥; HW17; 336-064-17; 0.316t/a; 3; 均置于相应危废间隔区内; 0.5t/a; 半个月. 2; 磷化渣; 0.2t/a; 0.5t/a; 半个月. 3; 污水处理站污泥; 0.5t/a; 2; 0.5t/a; 10天. 本环评要求在生产车间内设置一个危废暂存间（约20m2、依托原项目现有），危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定采取防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失等措施，地面采取防渗措施，并设有危险废物标识牌，定期检查，防治二次污染。对于危险固废暂存场所，建设单位还必须做到以下几点： a废物贮存容器应采用专用容器，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行设置。 b废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； c加强对固废的管理，建立处置登记制度，危险废物处理严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》要求进行，严禁固废随意处置。 危险废物贮存过程环境风险分析： （1）本项目危险废物存在的环境风险 ①火灾：遇明火发生火灾事故，事故一旦发生，燃烧产生的废气将影响周围的空气质量，另外，灭火过程中产生的废水含有大量的有机物，如不能完全收集处理，则会进入地表水环境中，造成地表水水质污染。 ②危废泄漏事故一旦发生，污染物会进入地表水环境中，造成地表水水质污染；另外，污染物的渗透则会造成地下水的污染。 （2）防范措施 ①设置危废暂存间和危废暂存装置，危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中附录A设置标志，且将标签粘贴于盛装危险废物的容器上。 ②危废暂存间按照相关要求做好严格的防渗措施； ③按照危废清运周期，及时清运厂区暂存的危险废物，交与有资质的单位处理； ④设置足够数量的泡沫灭火器； ⑤沿危废暂存间边界设置20cm高的围堰，防止危险废物泄漏对环境造成较大影响。 ⑥危险废物暂存场所专人负责管理，定期对所暂存的危险废物容器进行检查，发现破损，可以及时采取措施清理更换。同时，严禁随意处置危险废物。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到合理处置或综合利用，对周围环境影响较小。 综上统计，本项目固体废物产生情况见下表。 表31 固体废物产排情况一览表 # 产生环节; # 名称; # 属性; # 主要有毒有害物质名称; # 物理性状; # 环境危险特性; # 年度产生量t/a; # 贮存方式; # 利用处置方式和去向; # 利用或处置量t/a. # 酸洗磷化; 酸洗槽污泥; 危险废物HW17; 酸杂质和油水混合物; 液态; T,I; 0.316t/a; 危废间暂存后由有资质单位回收处理; 0.316t/a. 磷化渣; 磷化液和杂质混合物; # 固态; T,I; 0.2t/a; 0.2t/a. 污水处理站污泥; 杂质混合物; # 固态; T,I; 0.5t/a; 经浓缩后，由泵压至压滤机，滤液进入调节池，滤饼在危废间暂存后由有资质单位回收处理。; 0.5t/a. 6、地下水环境影响分析 6.1地下水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的确定主要依据项目类型和建设项目地下水环境敏感程度等参数进行确定，详见表32。 表32 拟建项目类型划分 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别; 项目属性. 报告书; 报告表. I金属制品; 项目属于Ⅳ类项目. 51、表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌; 其他; Ⅲ类; Ⅳ类. 表33 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征; 项目属性. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源保护区。; 不敏感. 较敏感; 集中式饮用水源（集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下资（如矿泉水、温泉等）保护分散式饮用水源地；特殊地下资源（如矿泉、温等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区区a。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 拟建项目属于表面处理及热处理加工类别，根据导则判别属于Ⅳ类项目且环境敏感程度为不敏感；因此不作评价。 6.2 本项目防渗要求 正常工况下，本项目根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），拟采取以下防渗措施：危废暂存间及辅料储存区为地上式且辅料仓库液体物料设有托盘，危废暂存区设有导流沟和防渗托盘。正常生产情况下，危废暂存间地面按照下表重点污染物防治区防渗层的防渗性能要求对地面进行防渗处理，因此，可有效将污染物截流，渗透进入潜水层污染地下水的可能性较小。 表34 本项目厂区地下水污染防渗分区一览表 序号; 名称; 污染控制难易程度; 污染物种类; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 酸洗磷化生产区; 难; 对水体、水生生物有害的污染物; 重点防渗区; 已建成（采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 进行设计）、通过在酸洗磷化区表面进行涂抹防渗材料达到更高防渗要求. 2; 辅料储存区; 难; 采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 进行设计. 3; 危险废物储存区; 难; 原项目已有（采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 进行设计）. - 6.3 二次污染 设置事故水池：按照最不利情况下，建设单位应结合地势在厂区设立不小于 40m3 的事故储存池，满足 15 分钟事故条件下事故状态下产生的消防废水和废液全部经排水沟排入该储池中暂时储存，防治消防水厂区乱流，进而影响地下水。事故处理结束后，由企业负责将消防废水外运至有资质的部门进行无害化处理。 7、土壤环境影响分析 7.1 本项目对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》附录A，项目利用已建厂房建设，占地规模为小型（≤5 hm2）。项目选址于鲁山县产业集聚区，土壤环境敏感程度为不敏感。 7.2 土壤污染源、污染类型及污染途径 土壤：本项目运营期废气主要为酸洗废气，因此本项目土壤环境污染类型涉及大气沉降影响。本项目运营期，生产车间运行、液体原料及危险废物贮存，均在建筑内，且涉及场所均地面硬化，因此本项目土壤环境污染类型不涉及地面漫流影响。本项目运营期，本项目生活污水管道在正产工况下，防渗性能完好。因此，本项目地表漫流主要考虑非正常工况下的防渗措施破损影响。 综上，本项目土壤环境污染类型为大气沉降和垂直入渗。 7.3 污染防控措施 土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施（包括补救措施和修复计划）按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符的原则。针对项目可能发生的土壤污染，土壤污染防治措施采取“源头控制措施和分区防控措施”相结合。 （1）源头控制措施：项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用清洁生产审核等手段对生产全过程进行控制，并对产生的各类废物进行合理回用和治理，尽可能从源头上减少污染物产生和排放，降低生产过程和末端治理成本。积极开展水循环使用，减少废水排放。严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑冒滴漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。 （2）分区防护：根据本项目建设特点，本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区、重点污染防治区。 8、环境风险评价分析 所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （1） 环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，对本项目环境风险潜势进行初判。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，本项目所涉及重点关注的危险物质计算出Q值<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录C1.1可知，该项目环境风险潜势为I级。 表35 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度(E); 危险物质及工艺系统危险性属于轻度危害(P). 极高危害(P1); 高度危害(P3); 中度危害(P3); 轻度危害(P4). 环境高度敏感区(E1); IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区(E2); IV; III; III; II. 环境低度敏感区(E3); III; III; II; I. （2）评价工作等级划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则，环境风险潜势为I级，进行简单分析。评价工作级别见下表。 表36 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见导则附录A. 由上表可知，本项目环境风险潜势I类，环境风险评价为简单分析。根据本项目的生产特征，项目无重大危险源。本项目的风险主要为辅料泄露、酸洗磷化槽液体泄露。 风险防范措施： - （1）废气防范措施 ①液体原料发生泄漏时，泄漏的物料进入围堰形成液池并挥发进入空气，企业应及时把泄漏的物料泵入桶内，减少有害气体的产生。 ②定期组织对废气处理设施检查。 - （2）泄漏防范措施 ①辅料储存区域周边设置 0.3m 高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。围堰中收集的废液除一少部分不能用，作为危废交由资质单位处理， 其余的均重新回用于生产中。②生产使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间地面进行防渗、硬化。③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。④每批次物料的接受应详细检查料桶的完整性及是否有裂缝，并纳入企业管理章程。 在采取加强管理和本环评报告建议的各类有针对性的措施的前提下，该项目采取的风险防范措施可有效避免风险事故对周围环境产生不利影响，则该项目环境风险度在可接受范围内。 环境风险评价结论： 本项目发生泄漏、火灾的概率很小，只要企业加强管理，按照安全防范措施落实，发生危险物质泄漏风险事故的概率较低，环境风险处在可接受的范围内。 通过上述分析，建设项目环境风险分析内容见表37。 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 成套粮食机械设备生产线技改项目. 建设地点; 河南省; 平顶山市; 鲁山县; 鲁山县产业集聚区轻工路与中心路交叉口路东. 地理坐标; 经度; 112 度 93分 83.792秒; 纬度; 33 度 79分 19.405秒. 主要物质及分布; 液体辅料、危废暂存区. 环境影响途径及后果; 大气; 在常温下储存形态为液体，发生泄漏后仍部分物质挥发进入大气，造成大气污染。. 地表水; 泄漏液体、消防废水等通过雨水管道等进入地表水. 地下水; 物质泄漏及消防废水通过渗透进入地下水. 风险防范措施要求; 大气; 物料发生泄漏，严禁遇火发生火灾爆炸，配备足够的二氧化碳灭火器，并定期检查消防设施的完整性. 地表水; 液体物料存储区域周边设置0.3m高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性. 地下水; 对车间区域、辅料储存区、危废间进行重点防渗，减少对地下水的影响. 9. 三同时验收 表38 三同时验收一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资（万元）; 验收标准. 废气; 酸洗废气; 多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒; 7; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准（≤100mg/m3、0.26kg/h）. 废水; 生产废水（酸洗废水）; 地埋式一体化污水处理设备（酸洗配套）; 7; /. 噪声; 设备运行; 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声; 2; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体废物; 酸洗槽污泥、磷化渣; 原有项目20m2危险废物暂存间; 0; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 污水处理站污泥; 污泥压滤机1台; 1; /. 环境风险; 事故废水; 事故池一座（40m3）; 1; 事故池一座（40m3）. 合计; 18; /. 综上可知，本项目总投30万元，环保投资18万元，占总投资的60%。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 酸洗磷化工序废气排放口 | 氯化氢 | 多孔管吸风管道+酸雾净化塔+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  | 车间无组织 | 氯化氢 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危废暂存间，危险废物分区暂存，台账记录，危废转移联单。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水、土壤污染防治贯彻“以防为主，治理为辅，防治结合”的理念，坚持源头控制、防止渗漏、污染监测和应急处理的主动防渗措施与被动防渗措施相结合的原则；治理措施（包括补救措施和修复计划）按照从简单到复杂，遵循技术实用可靠、经济合理、效果明显和目标相符的原则。针对项目可能发生的地下水、土壤污染，地下水、土壤污染防治措施采取“源头控制措施和分区防控措施”相结合。 （1）源头控制措施：项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用清洁生产审核等手段对生产全过程进行控制，并对产生的各类废物进行合理回用和治理，尽可能从源头上减少污染物产生和排放，降低生产过程和末端治理成本。积极开展水循环使用，减少废水排放。严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、仓库等采取相应措施，防止和降低污染物跑冒滴漏，将污染物泄漏环境风险事故降到最低程度。防渗工程设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限。 （2）分区防护：根据本项目建设特点，本次环评参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对本项目进行整体的污染分区划分，分为污染防治区和非污染防治区，其中污染防治区又分为一般污染防治区、重点污染防治区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 风险防范措施： （1）废气防范措施 ①液体原料发生泄漏时，泄漏的物料进入围堰形成液池并挥发进入空气，企业应及时把泄漏的物料泵入桶内，减少有害气体的产生。 ②定期组织对废气处理设施检查。 （2）泄漏防范措施 ①辅料储存区域周边设置 0.3m 高围堰，围堰内有效容积必须大于原料最大储存量，满足相关安全设计规范，具有耐腐蚀性，保证泄漏物料不发生溢出情况。围堰中收集的废液除一小部分不能用，作为危废交由资质单位处理， 其余的均重新回用于生产中。②生产使用过程中，不可避免的有跑冒滴漏现象发生，本环评要求企业对车间地面进行防渗、硬化。③加强设备的维护和巡视，及时发现和处理跑冒滴漏的情况。④每批次物料的接收应详细检查料桶的完整性及是否有裂缝，并纳入企业管理章程。⑤设置事故应急池，确保事故状态下，有效收集事故废水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； （2）应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。 （3）生产过程环境管理：项目投产后，建设方应加强对生产过程的全程监管与控制，不断改进和完善生产工艺，降低能耗及物耗，努力降低残次品率，力争达到“节能、减排、降耗、增效”的清洁生产指标要求。 （4）企业应建立台账，记录废气收集系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 |  |  |  |

- 六、结论

成套粮食机械设备生产线技改项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址不存在大的环境制约因素，项目选址合理。项目建成后，产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.318t/a |  |  | / |  | 0.318t/a | 0 |
|  | VOC | 0.09t/a |  |  | / |  | 0.09t/a | 0 |
|  | 氯化氢 | / |  |  | 0.00003t/a |  | 0.00003t/a | +0.00003t/a |
| 废水 | COD | 0.0121t/a |  |  | / |  | 0.0121t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0001t/a |  |  | / |  | 0.0001t/a | 0 |
|  | SS | 0.0187t/a |  |  | / |  | 0.0187t/a | 0 |
|  | 石油类 | 0.00001t/a |  |  | / |  | 0.00001t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 9.0t/a |  |  | / |  | 9.0t/a | 0 |
|  | 边角料 | 29.5t/a |  |  | / |  | 29.5t/a | 0 |
|  | 焊渣 | 0.18t/a |  |  | / |  | 0.18t/a | 0 |
|  | 包装材料 | 3.5t/a |  |  | / |  | 3.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 30kg/a |  |  | / |  | 30kg/a | 0 |
|  | 废切削液 | 10kg/a |  |  | / |  | 10kg/a | 0 |
|  | 酸洗槽污泥 | / |  |  | 0.316t/a |  | 0.316t/a | +0.316t/a |
|  | 磷化渣 | / |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①