- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2101-410423-04-01-472605 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵全印 | 联系方式 | 13323756777 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县张官营镇陈营村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E：113 度13分19.049 秒，N： 33度38分55.703秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | “三十九、废弃资源综合利用业”“非金属废料和碎屑加工处理”中“含水洗工艺的的其他废料和碎屑加工处理” |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200 | 环保投资（万元） | 70.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 35.3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9076.37 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 经查国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”“四十三、环境保护与资源节约综合利用 ”中“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合国家产业政策。本项目已在鲁山县发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410423-42-03-102468（见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目 名称; 配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目; 配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目; 相符. 建设 单位; 平顶山市亭顺工贸有限公司; 平顶山市亭顺工贸有限公司; 相符. 厂址; 平顶山市鲁山县张官营镇陈营村; 平顶山市鲁山县张官营镇陈营村; 相符. 投资; 200万元; 200万元; 相符. 建设内容; 占地面积约13.614亩，车间建筑面积约5500平方米，利用租赁场地现有生产车间、办公用房等，可实现年处理固体废弃料100万吨; 占地面积约13.614亩，建筑面积约5400平方米，利用租赁场地现有生产车间、办公用房等，可实现年处理固体废弃料100万吨; 相符. 工艺; 原料→喂料→破碎→筛选→制砂→洗砂→成品; 原料→喂料→破碎→筛选→破碎→洗砂→成品; 相符. 主要设备; 喂料机、破碎机、传送带、振动筛选机、压滤机、制砂机、洗砂机、脱水机等，相关环保设备; 喂料机、破碎机、传送带、振动筛选机、压滤机、制砂机、洗砂机、脱水机等，相关环保设备; 相符. 2、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目选址位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，距离张官营镇地下水井群约3.8km，不在其保护区范围内，项目位置距离其他乡镇较远，符合鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区规划。 3、与平顶山市饮用水源环境保护规划的关系 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知， （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，北距平顶山市白龟山水库约6.0km，本项目选址不在平顶山市集中式饮用水水源保护区一级、二级、准保护区范围内，本项目符合平顶山市地表饮用水源地保护饮用水水源保护区划的要求。 4、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： “优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 ②资源利用上线 本项目为废弃资源综合利用业项目，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破当地资源上限。同时本项目原料来自项目区周边商品混凝土生产厂家的产生的废弃建筑废料，变废为宝，实现了资源的循环利用，减少固体废弃物堆积占地带来的生态环境问题。综上，本项目建设符合资源利用上限要求 ③环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境、声环境均能够满足相应的标准要求，环境空气部分因子超标，本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，洗车废水经污水处理措施处理达标后循环使用，生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 ④环境准入负面清单 本项目为废弃资源综合利用业项目，位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，根据《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（附件2各县市区管控单元生态环境准入清单）可知，本项目所在区域不在鲁山县环境管控单元负面清单内。 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 环境管控单元编码; 环境管控单元; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性判定. ZH41042310001; 鲁山县生 态保护红 线; 下汤镇、库区乡、瓦屋乡、土门办事处、赵村乡、尧山镇、四棵树乡、团城乡、熊背乡; 优先保护 单元; 空间布 局约束; 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。 现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，不在划定的生态保护红线内。; 符合. ZH41042310002; 鲁山县水 优先保护 区; 辛集乡、马楼乡、磙子营乡、瀼河乡，董周乡，库区乡，鲁阳办事处，汇源办事处; 优先保护 单元; 空间布 局约束; 1.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。（确需审批的应征求市级以上生态环境部门意见）。 2.自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；自然保护地核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，不在饮用水水源保护区范围内。; 符合. ZH41042310003; 鲁山县一 般生态空 间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 1.本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，租赁闲置场地进行建设，不新增建设用地；不在风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内不在饮用水水源保护区范围内，不在生态系统水源涵养功能、栖息地。 2.本项目不进行采矿。; 符合. ZH41042330001; 鲁山县一 般管控单 元; /; 一般管控 单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉 VOCs 排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs 治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs 排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级 A 标准。; 本项目不涉尾矿库，无VOCs排放。; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 1.本项目运输车辆、非道路移动机械符合排放标准，使用符合标准的燃料； 2.本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；资源化利用，不外排。洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。; 符合. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目废水不外排。 生活垃圾全部交由当地环卫部门清运，不进行垃圾填埋。; 符合. 资源开发效率; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目给水依托现有工程供水系统，生产用水循环使用。; 符合. 综上，本项目符合河南省“三线一单”生态环境分区管控的要求 5、与河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相符性分析 2022年4月3日，《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》、《河南省2022年农业农村污染治理攻坚战实施方案》发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与豫环委办[2022]9 号相符性分析 项目; 主要内容; 本项目情况; 相符性. 河南省 2022年大气污染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。; 本项目施工期主要为原料库的建设，设备的安装，沉淀池的建设，施工量较小，施工过程中严格依照大气污染防治攻坚战实施方案要求进行施工，减少施工扬尘产生；运营期：设备全部安装在全封闭的生产车间内，物料全部暂存在全封闭的车间内，定期对原料及产品进行洒水降尘，上料口、破碎过程中产生颗粒物经除尘器处理后，达标排放。厂区道路硬化处理，进出口设车辆冲洗水装置，经采取以上措施后，项目建设对环境影响较小。; 相符. 38.综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业（场）应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。生产用水经絮凝沉淀后，循环使用，不外排。 项目建设对地表水环境影响较小。生活垃圾交由环卫部门统一处理。; 相符. 河南省2022 年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成国家下达的和我省确定的地表水环境质量年度目标任务。县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到100%（自然本底值高除外），南水北调中线工程丹江口水库陶岔取水口水质稳定达到II类。; 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。生产用水经絮凝沉淀后，循环使用，不外排。 项目建设对地表水环境影响较小。; 相符. 因此，本项目符合《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）相关要求。 6、平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号） 2021年4月19日，平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）发布实施，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-4 与平环[2021]57号相符性分析 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案; 钢铁、水泥、火电、焦化、铝工业、印刷企业及涉及工业涂装工序企业大气污染全面实现河南省地方污染物排放限值要求；有色金属冶炼及压延、耐火材料、铸造、陶瓷、碳素、石灰等行业全面实现河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）排放限值要求；农药生产企业，制药企业，涂料、油墨及胶粘剂生产企业，无机化学制造企业，砖瓦工业企业大气污染物排放全面实现国家污染物排放标准及修改单要求（有特别排放限值的应执行特别排放限值要求）。; 本项目属于“废弃资源综合利用业”，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准。. 无组织排放治理应达到大气污染攻坚战治理措施要求，针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节，持续做好全流程控制、收集、净化处理工作，完成在线监测、视频监测和相应的污染物排放监测设备，全面实现”五到位、一密闭”（ 生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。; 本项目落实设计及环评提出的措施后，可实现”五到位、一密闭”的要求. 选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术。; 本项目不设锅炉、炉窑。. 因此，本项目符合平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号）相关要求。 7、规划相符性及选址合理性分析 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，租用平顶山启航智控电气设备有限公司闲置场地进行生产建设（租赁合同见附件5），根据平顶山启航智控电气设备有限公司土地使用证可知（见附件4），项目地用途为工业用地。同时根据平顶山市鲁山县张官营镇人民政府出具的证明可知（见附件6），项目建设符合鲁山县张官营镇土地利用总体规划。 项目周围以工业企业为主，无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，废气可达标排放，噪声经预测对周敏感点均满足相应标准要求，影响较小；生产废水及洗车废水全部循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排；固废100%合理处置。综上，项目运营过程中所产生的废气、废水、噪声和固废均可达标排放或合理处置，对厂址周围环境的影响在可接受范围之内，不会影响区域环境现有功能。 综上，项目选址较为合理。 8、平面布局合理性分析 本项目主要建设一座生产车间、一座原料库，原料库位于生产车间南侧。生产车间内由北往南依次分为生产区、成品区，便于项目生产加工。厂内运输道路直达生产车间、原料库修建，为环路建设方便运输。项目大门位于项目厂区南侧，便于车辆进出。办公区位于项目厂区南侧，与生产区分开，便于办公人员日常办公。综上可知，项目平面较为合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本概况 平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司成立于2019年06月26日，为一家专门从事商品混凝土生产销售的企业。 随着社会的发展，城市建设迅速，混凝土固体废料逐渐增多，为减少混凝土固体废料的堆积问题，同时为减少生产运营成本，平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司为扩展业务，减少生产运营成本，成立子公司：平顶山市亭顺工贸有限公司；由平顶山市亭顺工贸有限公司租赁厂区西侧平顶山启航智控电气设备有限公司闲置场地投资200万元建设配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目，平顶山市亭顺工贸有限公司产品全部供应平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司使用，不外售（见附件3）。 该项目年处理固体废弃物100万吨，企业外购原料总计约300万吨（见附件7），可满足项目3年生产需求，若企业生产3年后需继续生产，再续外购物料合同。 根据国家和河南省有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。本项目主要为工业及建筑场地混凝土固体废料的破碎、筛分、清洗等，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“三十九、废弃资源综合利用业85”类别中的“非金属废料和碎屑加工处理422”，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。受建设单位的委托，我公司承担了本工程的环境影响评价工作。我公司在拟建地实地踏勘、收集项目相关资料和向环保管理部门汇报的基础上，编制了本工程环境影响报告表，以作为管理部门决策参考。 - 本项目为配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目，位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，租赁平顶山启航智控电气设备有限公司闲置场地进行建设生产。项目厂区东侧为平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司（母公司）；东侧140m处为陈营村散户；南侧为国道311；西侧为平顶山市铭玺机电有限公司，西侧140m处为陈营村；北侧为村通道路。 - 2、项目组成及设计规模 本项目租赁厂地占地面积9076.37m2，其中主要建设有原料车间1380m2、生产车间3750m2及配套生产设施。项目成品直接运往西侧平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司（母公司）作为原料使用。主要建设内容见表2-1，平面布局图见附图3。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 工程分类; 项目 组成; 建设内容; 建筑面积; 备注. 主体工程; 原料 车间; 钢构，车间长46m，宽30m，高12m; 建筑面积1380m2; 新建. 生产 车间; 钢构，车间长75m，宽50m，高12m，生产区安装破碎机、振动筛等设备，成品区用于成品暂存; 建筑面积3750m2; 租用厂地现有建筑物. 辅助工程; 办公室; 砖混结构，长21m，宽4m，用于日常办公，含门卫室; 建筑面积84m2; 租用厂地现有建筑物. 仓库; 钢构，车间长6m，宽4m，存放维修工具; 建筑面积24m2; 新建. 员工休息用房; 砖混结构，长14m，宽4m，用于员工休息使用; 建筑面积56m2; 新建. 卫生间; 砖混结构，长8m，宽6m，用于日常办公; 建筑面积48m2; 租用厂地现有建筑物. 公用工程; 给水; 地下水; /. 供电; 当地供电网; /. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排; 现有. 环保工程; 废水 处理; 生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排; 现有. 生产废水经收集絮凝沉淀后循环使用，不外排。污水池120m3、三级沉淀池126m3（36m3+36m3+54m3），2座清水池2*120m3，配套2座200t的污水絮凝罐; 新建. 车辆冲洗废水经沉淀处理后循环利用，不外排; 新建. 废气 处理; ①喂料机进料口：进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理； ②项目生产设备：全部安装封闭车间内，颚式破碎机、圆锥破、冲击破进行二次封闭，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理； ③原料、成品装卸，皮带输送下料，进出车辆产生的颗粒物：原料、成品密闭车间储存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；输送皮带全封闭，皮带下料口处设硬质材料连接减少物料落差产生的颗粒物，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；厂区车间及道路硬化，厂区出口设置车辆冲洗装置及沉淀池; 新建. 噪声 处理; 通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; 新建. 固废 处理; 设60m2污泥压滤间，厂区设置1座10m2的危险废物暂存间; 新建. 3、产品方案 本项目产品为建筑用砂、石子，具体产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量. 1; 建筑用砂; ≤4mm; 49.25万t/a. 2; 石子; 12-18mm; 49.25万t/a. 4、原辅材料、能（资）源消耗量用量 本项目原辅材料、能（资）源用量见表2-3。 表2-3 原辅材料用量及能（资）消耗一览表 序号; 原料; 用量; 备注. 1; 混凝土生产厂家混凝土固体废料; 100万t/a; 外购当地商混站、石材生产过程中产生的废料. 2; 聚丙烯酰胺; 25t/a; 絮凝剂，用于污水絮凝沉淀淀. 3; 资源能源; 水（新鲜）; 53830.9m3/a; 当地地下水. 电; 35万kW·h/a; 市政供电网. 聚丙烯酰胺（PAM）是一种线型高分子聚合物，化学式为(C3H5NO)n。在常温下为坚硬的玻璃态固体，产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。热稳定性良好。能以任意比例溶于水，水溶液为均匀透明的液体。 5、主要设备设施 本工程主要设备设施见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 喂料机; 1台; 4米×1.5米; /. 2; 颚式破碎机; 1台; /; 一次破碎. 3; 圆锥破; 1台; HP220; 二次破碎. 4; 滚筒筛; 1台; 6m，Ø3m; /. 5; 振动筛; 2台; 300*700; /. 6; 冲击破; 1台; /; 三次破碎. 7; 洗砂机; 3台; 4米×2米; /. 8; 脱水筛; 2台; 5米×2.5米; /. 9; 输送带; 15条; 400m; /. 10; 絮凝罐; 2座; 200m3; /. 11; 板框压滤机; 2台; 500型; /. 12; 地磅; 1台; /; /. 产能核算：全厂建成后工作时间4200h/年，颚式破式破碎机单台产能为250t/h、圆锥式破碎机单台产能为250t/h、冲击破碎机单台产能为200t/h，单台颚式破碎机可破碎物料105万吨/年、单台圆锥式破碎机可破碎物料105万吨/年、单台冲击破碎机可破碎物料84万吨/年；项目振动筛单台产能为250t/h，滚筒筛单台产能为200t/h，单台振动筛可筛分物料105万吨/年，单台滚筒筛可筛分物料84万吨/年；物料经破碎后，先经过振动筛进行筛分出一部分产品后，再进行破碎，进行二次振动筛分后再进行滚筒筛分，故项目设备可满足本项目生产需求。 6、公用工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水、生产用水及洗车用水，用水由厂区地下水井供给，能够满足项目生产需求。 （2）排水 本项目生产废水经收集絮凝沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经化粪池收集后定期清掏用作农肥，资源化利用不外排，洗车废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。 项目水平衡图见下图： 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 电力供应来自当地供电电网供电，电力供应充足，供电保证率较高。 （4）采暖、用热、用冷、通风等 采用冷暖空调通风，夏季制冷，冬季采暖。 7、劳动定员及工作制度 职工定员18人，全年工作300天，两班工作制，单班7h，不在厂内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁已建成的车间进行建设，施工期主要为原料车间、沉淀池的建设、设备安装与调试以及竣工验收。施工期具体工艺流程及产污环节见下图。 场地整理、基础 设备安装 车间建设 外表装饰 竣工验收 噪声、扬尘 噪声 噪声、扬尘 噪声 固废、废水 固废、废水 固废、废水 图2 项目施工期工艺流程及产污环节图 本项目施工期产污环节主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声以及施工建筑垃圾。 - 2、营运期工艺流程 本项目主要为混凝土类固体废料的破碎、筛分、洗砂等工序。 生产工艺： 原料 喂料 N、G 一破 N、G 二破 N、G 水 4mm≤粒径≤12mm N、W 筛分 三破 >18mm 石子 12mm≤粒径≤18mm 水 ≤4mm 筛分 洗砂 N、W ≤4mm N、W 12mm≤粒径≤18mm 脱水 N、W 石子 N：噪声 S：固废 G：废气 W：废水 砂 图3 项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料在原料库内由铲车直接卸至喂料机进料口在经喂料机下方输送带送入颚式破碎机进行一次破碎，破碎后的物料经输送带进入圆锥破中进行二次破碎。经二次破碎后的物料经输送带输送至振动筛进行湿式筛分，其中筛分出粒径≤4mm的砂子经输送带送洗砂机中清洗，最终由脱水筛处理后即为成品；筛分出12mm≤粒径≤18mm的物料为成品石子，经输送带直接输送至成品区暂存。 粒径＞18mm及4mm≤粒径≤12mm的物料经输送带输送至冲击式破碎机进行三次破碎，破碎后的物料经输送带输依次送入振动筛、滚动筛进行湿式筛分，其中筛分出粒径≤4mm的砂子经输送带送洗砂机中清洗，最终由脱水筛处理后即为成品；4mm≤粒径≤12mm的物料返回三破工序进行破碎，筛分出12mm≤粒径≤18mm的物料为成品石子，经输送带直接输送至成品区暂存。 产品经输送带输送至成品区暂存后直接运往西侧平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司（母公司）作为原料使用，不长期堆存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁闲置生产厂区进行建设，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准及修改单要求。 本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2021年01月~2021年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表3-1 环境空气质量现状检测结果 监测点位; 监测因子; 取样时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 22μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 86μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 35μg/m3; 35ug/m3; 达标. O3; 日最大8h平均; 161μg/m3; 160ug/m3; 超标. CO; 24h平均; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、O3超标外，其余各监测因子均达标。 随着《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》的实施，通过大力提升有组织排放治理水平，督促相关企业因厂制宜选择成熟可靠的环保治理技术，工业锅炉、工业炉窑应采用低氮燃烧技术等；强化重点工业企业无组织排放治理，全面实现“五到位、一密闭”，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。 - （2）项目特征因子现状 - 为了解项目所在区域TSP环境空气质量现状，建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司对本项目所在地当季主导风向下风向（当季主导风向：东南风，监测点位：位于本项目西北侧约350m处，陈营村）进行了检测，检测时间为2022年05月04日～06日，监测点位图见附件11，检测结果如下表： - 表3-2 颗粒物环境质量现状浓度检测结果 监测点; 监测 因子; 浓度范围 （µg/m3）; 标准（µg/m3）; 评价指数范围; 评价结果. 陈营村; TSP; 159-174; 300; 0.53-0.58; 达标. - 由上表可知，本项目所在区域TSP可满足大气环境质量标准，说明本地区TSP环境空气质量较好。 二、地表水环境 距离本项目最近的地表水体为项目北侧约150m处的泥河支流及北侧约215m白龟山水库南干渠，项目区泥河支流向东再往北汇入泥河，泥河向东汇入沙河。本项目营运后生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，资源化利用不外排。生产废水经收集后循环利用，不外排。按当地地表水功能区域要求，泥河、沙河为III类水体。为了解项目区域地表水体的水质现状，本次评价引用平顶山市（2021年度）中大泥河平桐路秋河桥断面（位于项目东北侧约2850m）考核断面监测数据，统计结果详见下表： 表3-3 项目地表水环境质量现状监测结果 单位mg/L（pH值除外） 监测 断面; 评价指标; pH; COD; 总磷; NH3-N. 大泥河平桐路秋河桥断面; 测值范围; 7.8~8.50; 7~19; 0.08~0.19; 0.117~0.715. 标准指数; 0.40~0.75; 0.35~0.95; 0.40~0.95; 0.117~0.715. 标准值; 6~9; 20; 0.2; 1.0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，大泥河平桐路秋河桥断面各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，说明本项目所在区域地表水环境质量较好。 三、声环境 项目选址位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南鼎晟检测技术有限公司对项目厂界、东侧散户、西侧陈营村的声环境检测，本项目厂界及敏感点噪声检测结果见下表。 表3-4 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 检测时间; 2022.05.04; 2022.05.05. 检测 点位; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 1#东厂界; 52; 42; 52; 41. 2#南厂界; 52; 41; 51; 42. 3#西厂界; 51; 42; 51; 42. 4#北厂界; 50; 40; 50; 41. 5#陈营村; 49; 38; 50; 40. 6#散户; 50; 39; 51; 41. 由检测结果可知，本项目厂界及周边敏感点声环境检测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目所在区域声环境质量较好。 四、生态环境 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，项目厂址周围以人工生态为主。项目周围500m范围内无重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目为配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目，位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村。项目厂区东侧为平顶山市瑞隆商品混凝土有限公司（母公司）；东侧140m处为陈营村散户；南侧为国道311；西侧为平顶山市铭玺机电有限公司，西侧140m处为陈营村；北侧为村通道路。 具体保护目标见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 方位; 距离（m）; 保护对象 （人数）; 保护级别. E（°）; N（°）. 水环境; 泥河支流; /; /; 北; 150; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）类. 白龟山水库南干渠; /; /; 北; 215; /. 泥河; /; /; 东北; 2050; /. 环境 空气; 陈营村; 113.217722; 33.653245; 西; 140; 1200; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）及修改单. 散户; 113.224298; 33.647838; 东; 140; 30. 声环境; 陈营村; 113.217722; 33.653245; 西; 140; 1200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标. 散户; 113.224298; 33.647838; 东; 140; 30. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 颗粒物; 有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h. 周边界外浓度最高点1.0mg/m3. 噪声; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); LAeq; 70dB(A). 55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准; LAeq; 55dB(A). 45dB(A). 固体废物; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单; /; /. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无废水外排，废气污染物排放量为颗粒物1.92t/a。 因此，评价建议本项目申请总量控制指标：颗粒物1.92t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析 本项目施工期的污染主要表现在4个方面：废气、废水、噪声、固废。 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期扬尘是一个重要的大气污染因素。建设施工过程中因挖填方、建材（砂石、水泥）运输装卸、堆放、搅拌浇砌等作业，均会产生一定量的扬尘。经类比调查，如果每天洒水4~5次，可以使得扬尘量减少大约70%，扬尘污染距离可以缩小到20~50m。本项目与最近的环境空气敏感点距离为140m，距离较远，故项目施工期对其影响不大。 为保护周围环境敏感点不受项目施工环境的影响，建设单位应参照执行河南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办﹝2022﹞9号）、《平顶山市生态环境局关于印发平顶山市2021年工业大气污染物全面达标提升行动方案的通知》（平环〔2021〕57号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等文件中的相关规定，严格落实河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准(试行)》中的各类扬尘防治要求，将施工过程产生的大气污染降至最低。施工单位在施工过程中须达到以下指标要求： 所有建设工程施工（包括拆迁施工）现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化，出口必须设置定型化自动冲洗设施，出入车辆必须冲洗干净；施工中产生的物料堆应采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。强化对土堆、沙堆、料堆、拆迁废物的监督管理。大型料堆场应建设密闭料仓与传送装置，露天堆放的必须全覆盖或建设自动喷淋装置。对长期堆放的废弃物，要采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂等措施。 施工期扬尘防治具体措施如下： 1）施工工地开工前必须做到“六个到位”，即“审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位”； 2）施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%辆硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。 ①建筑工地实行围挡全封闭施工，施工现场四周边界设置不低于1.8米的围挡，围挡由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，围挡下方设置不低于，20cm高的防溢座以防止粉尘流失；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。此外，不得对围挡从事喷漆等作业。 施工中建筑物应用围挡封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；要使用商品混凝土，不得进行现场搅拌；建材堆放点要相对集中，并采取覆盖措施，抑制扬尘量；定期对施工场地进行洒水抑尘，防止扬尘产生。 ②土石方、建筑垃圾、建筑材料不得露天堆放，水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，不能密闭的应当在综合采取围墙围档、防风抑尘网、防尘遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，保证物料100% 围挡和覆盖，确保堆放物料不起尘。 ③本项目合理配备雾炮在场地平整等施工作业过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业； ④施工区域出口处设置套车辆冲洗装置对进出车辆进行冲洗； ⑤施工单位选用的土方或工地垃圾运输车辆，应当为自动密闭运输车辆；泥浆运输车辆必须选用全密闭式车辆，运输车辆须统一安装卫星定位装置并与公安交管部门联网，实现动态跟踪监管。 ⑥本项目选用先进的施工设备，企业选择正规企业供油，保证油品品质及车辆尾气达标排放。 ⑦建筑施工现场出入口必须设置车辆冲洗水池和定型化车辆自动冲洗装置，在通过车辆冲洗装置时，要慢速行驶，车辆不得大于5km/h，并按照地面划定的停车线停产，将车辆停放在最佳停车位上对车身和轮胎进行清洗处理，保证运输车辆不带泥上路，施工现场主要道路应适时洒水和清扫，防止扬尘。对工地附近的道路环境实行保洁制度，及时清扫、洒水，降低运输扬尘对周围环境空气的影响。 3）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 4）限制车速、保持路面硬化和施工车辆、路面清洁； 5）采用商品混凝土浆，大大减少了水泥、黄砂、石子等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响，同时还可减轻水泥搅拌机的噪声影响。 6）及时绿化及覆盖，对工程施工造成的裸露地面进行及时绿化或原貌恢复，短时间裸露的地面要进行苫盖，至项目施工期结束时，实现绿化或苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂。 7）持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水， 抑制扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数或停止施工。有关试验表明，如果只洒水，可使扬尘量减少70～80%，如果清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上；在施工场地每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20～50m范围。 因此，施工期可通过清扫、洒水方式来减缓施工扬尘，洒水频次为每天4～5次。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理或喷洒抑尘剂。 实际的施工经验表明，扬尘污染的严重程度还和施工队作业的文明程度有关，施工单位还应该加强管理，严格约束施工行为，禁止乱挖多挖。经采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解对周围敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。 建设单位通过采取上述措施后，施工期扬尘能得到有效控制，有效地缓解了对周围，环境敏感点的影响，因此，扬尘污染控制措施可行。施工扬尘影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失，不会对周围环境空气产生较大的影响。 （2）施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，评价建议对施工车辆加强管理，车辆履行申报登记、张贴环保标识、核发号牌等环保手续，车辆尾气达标排放，无排黑烟情况，按照相关管理要求，加强车辆日常维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。完善机动车排放检测制度，机动车检测达标后方可使用，建立工程作业机械入场前报备、使用中监督抽测、超标后处罚撤场的闭环管理制度，并按照要求，使用国六标准车用柴油，车辆安装远程排放监控设备和定位系统，并与生态环境部门联网。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 施工期间废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗、设备冲洗与建筑材料的保湿等施工工序产生的泥沙废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排，禁止排入市政雨水或污水管网。施工废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。施工场地出口车辆冲洗装置废水经沉淀后回用，不外排。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的施工废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）施工区生活污水 施工区不设食宿，施工高峰期间人员约10人，生活污水主要为施工人员盥洗废水，会给周围环境造成一定程度的污染，产生不利影响。生活用水按20L/(人·d)计，则日用水量为0.2m3/d，污水排放系数取0.8，施工期生活污水的产生量约为0.16m3/d。施工期2个月，施工期生活污水最大排放量9.6m3，水质为COD50mg/L、NH3-N5mg/L、SS25mg/L。由于盥洗废水产生量较小，形不成地表径流，且水质较好，评价建议施工人员盥洗后废水经沉淀池（容积1m3）收集后用于场区地面降尘，不外排。项目施工期生活污水经厂区现有化粪池处理后，用于周边农田施肥，资源化利用不外排。 评价认为，通过以上处理措施处理后，施工期废水不会影响当地地表水体功能。 3、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。施工期噪声源很多，主要为机械噪声，由施工设备所造成，如挖土、运输升降等，多为点声源；其它在施工作业时还有零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声，多为瞬间噪声；而施工车辆进出的噪声属于交通噪声。 对于施工期噪声，有关施工单位应采取以下措施： ①应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声屏障或设置可移动的声屏障，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息的时间进行作业。在距离敏感点较近时，应设置简易挡墙，隔离施工作业场地，且避免夜间施工。禁止高噪声设备在夜间施工，采取分段施工减少对交通的影响。对于距离居民较近的施工场所，应加强与周围居民沟通，公示施工时间及施工活动内容。同时应充分做好与沿线敏感点的协调工作。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑤尽量避免多台高噪声施工机械联合作业，采取适当的封闭和隔声措施。 ⑥减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入站区，尽量减少夜间运输量，限制车速，减少或杜绝鸣笛。 ⑦制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。预计采取以上措施后，本项目施工噪声不会对周边环境造成太大影响。 4、固体废弃物影响分析 固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期间开挖产生的土石方，可用于项目区内地面平整、绿化等。尽管建筑垃圾并非有毒有害物质，若不能妥善处理，不仅影响站区卫生、占用土地、产生粉尘等问题，还成为风蚀的源头，且会影响施工单位及周围生活区的环境质量。应做到建筑废料及时清运，严禁置于项目区周围影响环境，同时应避免此类垃圾装卸、大风天气时产生的扬尘对环境的影响。因此，在施工前应向城建、环卫部门申请建筑垃圾处置场所，随时把施工垃圾运往环保部门指定场所。施工期主要为循环水池的建设、生产设备的安装等，施工期产生的建筑垃圾约为2t。能重新利用的分类收集后作为再生资源利用，其余部分送到建筑垃圾场处理，不得随意倾倒垃圾，制造新的“垃圾堆场”，以减少对周围环境产生的影响。 为进一步减小施工期固废对周围环境的影响，项目在施工期不得随意在场地内存放施工垃圾和弃土，对施工临时占地的暂存的土方进行遮盖处理或喷洒抑尘剂，外运的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，同时使用符合国家排放标准的运输的车辆。 同时施工单位应做好以下防治措施： ①运输车辆应选用自动密闭车辆，且不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，车辆进出施工现场需要对车身和轮胎进行清洗。 ②施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃，应分类集中堆放。 （2）生活垃圾 施工人员以10人计，生活垃圾按以0.5kg/d·人计，则施工人员的生活垃圾产生量为5kg/d，并应及时清理，交由当地环卫部门处理。预计采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废弃物不会对周边环境造成太大影响。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程挖填方扰动地表，临时堆土区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性、影响景观。 为防治水土流失，施工期不得安排在雨天进行，防止雨水对工地冲刷造成水土流失。同时在项目适当位置进行绿化补偿。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析 一、运营期大气环境影响分析 本项目筛分过程均采用湿式筛分工艺，物料含水率较高，因此筛分过程不再计算颗粒物产生量。 故本项目运营期产生的废气污染物主要是原料、成品装卸过程中产生的颗粒物，给料及破碎过程中产生的颗粒物，输送过程中产生的颗粒物，运输车辆产生的道路扬尘。 （1）原料、成品装卸颗粒物 原料、成品在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据装卸起尘量计算公式来计算原料、成品的装卸扬尘量，公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—装卸起尘量，mg/s； U—堆场年平均风速，m/s；堆场内无风，静风风速为u<0.5m/s，评价取风速为0.25 m/s。 H—物料落差，m； W—物料含水率，%。 该公式为装载机同时作业的情况下，无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的原煤堆场起尘量计算。根据物料落差一般为2~3m（取3m进行计算），物料含水率取8%，成品含水率取10%，将有关参数代入上述起尘模式计算得，项目原料装卸起尘速率为0.466g/s，成品装卸起尘速率为0.463g/s。 装卸原料、成品均以每车40t计，项目年处理固体废料量为100万t/a，原料装卸次数为1000000/40=25000次，原料每车每次装卸时间以3分钟计，项目配套原料库装卸颗粒物产生量约为2.097t/a。成品装卸次数约为985000/40=24625次，成品每车每次装车时间以4分钟计，该项目成品库装卸颗粒物产生量约为2.74t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评要求企业对生产车间、原料库及成品库进行全密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置雾化洒水装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物削减约90%，故项目原料装卸颗粒物排放量约为0.2097t/a，成品装卸颗粒物排放量约为0.274t/a。 （2）喂料机进料口、破碎过程中产生的颗粒物 本项目设置1台颚式破碎机、1台圆锥破碎机、1台冲击式破碎机、1台滚筒筛和2台振动筛。项目采用湿式筛分，物料含水率较高，结合项目生产工艺，项目筛分后进行破碎，因此项目筛分过程不再计算颗粒物产生量。 进料口产尘量参照《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙 G.A..久兹等 编著，张良壁、刘敬严编译，潘南鹏校，中国环境科学出版社，1989年）中的行业经验系数（P262第十八章粒料加工厂），产污系数取0.005kg/t原料；破碎机产尘量参照生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3039 其他建筑材料制造行业系数表）中的系数，所有规模破碎、筛分产污系数为1.89kg/t-产品；本项目进行湿式筛分，筛分过程中无颗粒物产生；同时类比同类型项目，则本项目一次破碎工段产污系数可取为0.15kg/t物料，二次破碎工段产污系数可取为0.20kg/t物料；三次破碎之前进行了湿式筛分，三次破碎工段产污系数可取为0.10kg/t物料。则项目上料及破碎工序过程中产排污情况分别见表4-1。 表4-1 生产设备颗粒物产生总量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生总量（t/a）. 1; 喂料机; 进料口; 0.005kg/t原料; 1000000; 5.0. 2; 鄂式破碎机（一破）; 颚破工段; 0.15kg/t原料; 1000000; 150. 3; 圆锥破碎机（二破）; 圆锥破工段; 0.20kg/t原料; 1000000; 200. 4; 冲击破（三破）; 冲击破工段; 0.10kg/t原料; 300000; 30. 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷雾抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 本项目生产线原料进料口上方配备半封闭集尘罩（收集效率80%）收集颗粒物，然后引至一套单独的袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量6000m3/h，除尘效率为99.5%）；三台破碎机均位于封闭车间内，均进行二次密闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量24000m3/h，除尘效率为99.5%），处理后共同通过一根15m高排气筒排放。未被集气罩收集的颗粒物以无组织形式排放，生产设备全部设置在封闭生产车间内，车间对颗粒物的阻隔效率为90%。项目年工作时间4200h，具体排放情况见下表。 表4-2 项目加工工段颗粒物治理措施及排放情况一览表 排放 方式; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 喂料机进料口; 4.0; 0.95; 158.7; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量6000m3/h，收集效率80%，除尘效率为99.5%）; 共同通过1根15m高排气筒排放; 1.92; 0.46; 15.33. 颚式破碎机; 150; 35.71; 1488.1; 封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置集气罩，收集颗粒物引至一套袋式除尘器对产生的颗粒物进行处理（风量24000m3/h，除尘效率为99.5%）. 圆锥破碎机; 200; 47.62; 1831.5. 冲击式破碎机; 30; 7.14; 1700.7. 无组织; 给料机进料口; 1.0; 0.24; /; 车间阻隔率为90%; 0.1; 0.024; /. 由上表可知，项目生产过程中进料及破碎过程中产生的颗粒物经处理后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（有组织最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）要求。 （3）皮带输送及下料转运工段颗粒物 本项目采用皮带传送输送物料，粉状物料皮带传送及物料转运过程中会产生颗粒物。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》，转运粉尘产生系数为0.00145kg/t-装料，项目年加工量为100万t/a，则皮带输送及下料转运过程颗粒物产生量为1.45t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，散状物料采用封闭式输送方式，评价建议对输送散装物料的输送皮带全封闭，输送皮带设置封闭输送廊道，输送皮带下料口处设硬质材料连接减少物料落差产生的颗粒物，并在输送皮带上端及车间上方设置喷干雾洒水装置，定期对输送的散料及成品库物料进行洒水、抑尘。经采取以上措施后颗粒物量可减少95%以上，故产品皮带输送及下料转运颗粒物排放量约为0.0725t/a，排放速率为0.0173kg/h。 （4）运输车辆道路扬尘 本项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，载重为10t的汽车行驶时扬尘为0.107kg/km·辆，载重为50t的汽车行驶时扬尘为0.421kg/km·辆。 车流量核算：成品转运量（含泥饼）约为103.005万t/a，单车每次运输量按40t计算，转运车辆约为25752次/a；原料运输量为100万t/a，单车每次运输量按40t计算，运输车辆为25000次/a。项目车辆在厂区行驶距离约为100m，经计算，各种车辆在厂区内行驶产生的扬尘情况见下表。 表4-3 项目车辆在厂区行驶扬尘产排情况一览表 车辆类型; 空车重（t）; 重载车重（t）; 运输次数（次/a）; 空车起尘量（t/a）; 重载车起尘量（t/a）; 起尘量合计（t/a）. 成品运输车; 10; 50; 25752; 0.2755; 1.0842; 2.6797. 原料运输车; 10; 50; 25000; 0.2675; 1.0525. 为减少物料运输产生的颗粒物，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； 为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》等文件相关要求，评价要求采取以下措施： ①建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车间内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③破碎设备、筛分设备四周进行全封闭设置，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控装置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑤厂区内设置洒水装置，定期对生产及厂区地面进行洒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 采取以上措施后，可使颗粒物降低90%以上，即汽车运输起尘量约为0.268t/a。 （5）污染物产排情况 本项目污染物产排情况见下表： 表4-4 本项目废气污染物产排情况 产污 环节; 污染物; 排放方式; 风量（m3/h）; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间（h）. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 工艺; 效率（%）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 进料口废气; 颗粒物; 有组织; 6000; 4.0; 0.95; 158.7; 袋式除尘器; 99.5; 1.92; 0.46; 15.33; 4200. 颚式破碎机; 颗粒物; 有组织; 24000; 150; 35.71; 1488.1; 袋式除尘器; 99.5. 圆锥破碎机; 颗粒物; 有组织; 200; 47.62; 1831.5. 冲击式破碎机; 颗粒物; 有组织; 30; 7.14; 1700.7. 进料口废气; 颗粒物; 无组织; /; 1.0; 0.24; /; 全封闭生产车间; 90; 0.1; 0.024; /; 4200. 原料、成品装卸; 颗粒物; 无组织; /; 4.837; 1.15; /; 喷干雾、全封闭生产车间; 90; 0.4837; 0.115; /; 4200. 皮带输送及下料转运; 颗粒物; 无组织; /; 1.45; 0.35; /; 全封闭输送带、全封闭生产车间; 95; 0.0725; 0.0173; /; 4200. 运输车辆; 颗粒物; 无组织; /; 2.67978; 0.64; /; 道路硬化、洒水抑尘; 90; 0.268; 0.064; /; 4200. （6）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置1个废气排放口，为一般排放口，其基本情况见下表： 表4-5 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标（°）; 排放口 类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 排放标准. DA001; 废气 排放口; E112.948723 N33.693395; 一般 排放口; 15m; 0.6m; 常温; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. （7）监测要求 根据参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中自行监测要求，本项目有组织和无组织废气排放监测要求见下表： 表4-6 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 进料口、破碎机废气排放口; 颗粒物; 年. 表4-7 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物; 半年. - （8）项目物料平衡图 图3 本项目物料平衡图 单位：吨（t） - （9）非正常工况分析 该项目非正常排放考虑污染物排放控制措施达不到应有的效率从而发生非正常排放，一般30min内可以恢复正常。 该项目非正常工况主要是生产系统启动或停止过程中可能使袋式除尘器处理效率降低，导致颗粒物废气不能有效的处理而排放。 此种情况下，设施处理效率降低，以90%进行核算，非正常排放历时不超过0.5h。项目非正常排放量核算详见表4-8。 表4-8 项目非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常最大排放浓度; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 304.8mg/m3; 0.5h; 1次/年; 停工停产，维修环保设备. 由上表可知，该项目非正常工况下，排放口不满足排放要求。因此项目在运营过程中，要加强除尘设备的维护、保养，减少非正常工况的发生。一旦发生，立即停工停产，进行维修。项目非正常工况持续时间较短，对环境的影响较小。 二、运营期水环境影响分析 （1）项目废水产生情况 本项目用水主要为喷淋用水，车辆清洗用水，筛分及洗砂用水和员工生活用水。 ①车间喷淋用水 本项目生产车间内原料库、成品库（包含下料口）配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。根据项目原料区和成品区面积及物料堆存情况，车间内设置雾化洒水喷头40个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.48m3/h进行计算，每天开启5h，根据计算，用水量约为2.4m3/d（720m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 ②厂区道路喷淋用水 项目运营期定期对厂区运输道路进行清扫及洒水，洒水用水量按0.2L/m2·次，每天洒水4次计，厂区道路面积约1500m2，每年洒水300d，则厂区道路喷淋用水量为1.2m3/d（360m3/a）。该用水全部蒸发，无废水外排。 ③车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。类比同类型项目，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，全年装卸共50752次，每天约运输170辆次，则冲洗水用量为17m3/d（5100m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则废水损失量为3.4m3/d（1020m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为3.4m3/d（1020m3/a）。 本项目在厂区出口处建设车辆冲洗装置，配套建设一座沉淀池（36m3）。冲洗车辆废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为3.40m3/d（1020m3/a）。 ④员工生活用水 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量。项目建成后职工人数为18人（不在厂内食宿），工作天数300天计，用水按每人每天40L计算，则项目运营期职工生活用水量约为216m3/a（0.72m3/d），排污系数取0.8，生活污水产生量为172.8m3/a（0.576m3/d）；主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮。生活污水经化粪池（6m3）处理后，定期清运用于周边农田施肥。 ⑤筛分、洗砂用水 本项目在筛分、洗砂工序需用水，类比同类型项目，水量与物料量比例为0.5：1。本项目筛分、洗砂量约100万t/a（238.1t/h），则筛分、洗砂的用水量约为119.05m3/h（1666.7m3/d），年用水量为500010m3/a，损耗量按10%计，则筛分、洗砂过程产生废水为107.145m3/h，1500.03m3/d，450009m3/a，清洗废水首先排入车间污水池（120m3），然后进入污水絮凝罐（2*200m3）加絮凝剂处理，底泥进入压滤机进行处理，上清液从溢流口排出进入126m3的三级沉淀池与2座120m3清水池。清水池内的清水经泵抽入洗砂机、振动筛、滚动筛内，用于生产线循环利用，清水池补充水用水量约为11.905m3/h，166.67m3/d，废水经沉淀处理后回用，不外排。 综上可知，项目无废水外排，废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、 氨氮; 不外排; 不外排; TW 001; 化粪池; 厌氧处理; /; □是 □否; □企业总排 □雨水排放 □淸净下水雛 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 车辆冲洗废水; SS; 不外排; 不外排; TW 002; 沉淀池; 沉淀处理; /. 3; 筛分、洗砂用水; SS; 不外排; 不外排; TW 003; 沉淀池; 絮凝沉淀处理; /. （2）污水处理设施的环境可行性评价 本项目洗车废水产生量为13.6m3/d，建设沉淀池一座（36m3），废水沉淀时间超过48小时，可满足废水沉淀处理需求。 本项目生活污水经化粪池（6m3），生活污水产生量为0.576m3/d，可满足生活污水处置要求。经调查，项目周边有大面积农田分布，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥可行。 筛分、洗砂的废水水量为107.145m3/h，筛分、洗砂过程产生的污水首先排入污水池（120m3），然后进入污水絮凝罐（2*200m3）加絮凝剂处理，底泥进入压滤机进行处理，上清液从溢流口排出进入126m3的三级沉淀池与2座120m3清水池。清水池水经泵抽入洗砂机、振动筛、滚动筛，用于生产线循环利用。三级沉淀池可满足项目生产需求。 （3）初期雨水 本次评价采用平顶山市城市规划设计院的湿度饱和差法，其暴雨强度计算公式如下： Q＝φ×q×F×t # q=883.8(1+0.8371gP)t0.57 其中：φ：径流系数，取0.9； q：暴雨强度（L/S.hm2）； F：汇水面积，0.7hm2（厂房、道路等硬化面积约为0.7hm2）； t：降雨历时，取30min； P：暴雨重现期，取1年。 经计算，本项目厂区初期（前15min内）雨水量约为80m3。项目拟建一座90m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，雨水经收集后用于厂区绿化、降尘，不外排。 三、运营期噪声环境影响分析 （1）噪声源强本项目主要噪声源为破碎机、滚筒筛、振动筛等设备生产过程及运输车辆运行产生的噪声，经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为70~90dB(A)。根据建设单位提供资料，生产设备均设置在车间内，评价要求对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低20dB(A)以上，主要噪声设备噪声级及防治措施见下表。 表4-10 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 治理前dB(A); 治理措施; 治理后dB(A). 1; 颚式破碎机; 1台; 90; 基础减振+厂房隔声; 治理后可降20dB(A); 70. 2; 圆锥破; 1台; 90; 70. 3; 冲击破; 1台; 90; 70. 4; 滚筒筛; 1台; 85; 65. 5; 振动筛; 2台; 85; 65. 6; 洗砂机; 1台; 70; 50. 7; 除尘器风机; 2台; 80; 60. （2）预测模式本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式。当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB（A）]； Li—第i个声源的声压级，[dB（A）]； n—声源数量。 在预测计算中考虑声传播距离引起的衰减，其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下： 式中：LA（r）—距声源r的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置处的A声级，dB（A）； r — 预测点距声源的距离，（m）； r0 — 参考位置距声源的距离，（m）。 项目仅昼间生产，夜间不生产，生产时间段为6:30-12:00、13:00-21:30，根据室内、室外声压级预测模式。 （3）预测结果分析车间内噪声经车间减震、隔声后，综合考虑各声源源强衰减及叠加，预测本项目噪声在厂界处噪声达标情况。项目噪声预测结果见下表。 表4-11 本项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点; 噪声源; 降噪 后源 强 dB（A）; 与声源距离 （m）; 贡献值 dB（A）; 背景值 （昼） dB（A）; 预测值 （昼） dB（A）; 标准 dB（A）; 效果. 东厂界; 颚式破碎机; 70; 10; 50; 52; 55.83; 60; 达标. 圆锥破; 70; 15; 46.48. 冲击破; 70; 15; 46.48. 滚筒筛; 65; 25; 37.04. 振动筛; 68.01; 25; 40.05. 洗砂机; 50; 30; 20.46. 除尘器风机; 63.01; 10; 43.01. 南厂界; 颚式破碎机; 70; 120; 28.42; 52; 52.08; 60; 达标. 圆锥破; 70; 120; 28.42. 冲击破; 70; 110; 29.17. 滚筒筛; 65; 110; 24.17. 振动筛; 68.01; 115; 26.80. 洗砂机; 50; 115; 8.79. 除尘器风机; 63.01; 130; 20.73. 西厂界; 颚式破碎机; 70; 50; 36.02; 51; 51.72; 60; 达标. 圆锥破; 70; 45; 36.94. 冲击破; 70; 45; 36.94. 滚筒筛; 65; 35; 34.12. 振动筛; 68.01; 35; 37.13. 洗砂机; 50; 30; 20.46. 除尘器风机; 63.01; 45; 29.95. 北厂界; 颚式破碎机; 70; 8; 51.94; 50; 58.01; 60; 达标. 圆锥破; 70; 8; 51.94. 冲击破; 70; 15; 46.48. 滚筒筛; 65; 20; 38.98. 振动筛; 68.01; 8; 49.95. 洗砂机; 50; 8; 31.94. 除尘器风机; 63.01; 5; 49.03. 陈营村; 颚式破碎机; 70; 150; 26.48; 49; 49.09; 60; 达标. 圆锥破; 70; 155; 26.20. 冲击破; 70; 155; 26.20. 滚筒筛; 65; 165; 20.65. 振动筛; 68.01; 165; 23.67. 洗砂机; 50; 170; 5.39. 除尘器风机; 63.01; 150; 19.49. 东侧散户; 颚式破碎机; 70; 190; 24.42; 50; 50.05; 60; 达标. 圆锥破; 70; 190; 24.42. 冲击破; 70; 190; 24.42. 滚筒筛; 65; 200; 18.98. 振动筛; 68.01; 200; 21.99. 洗砂机; 50; 210; 3.56. 除尘器风机; 63.01; 200; 16.99. 由上表看出，本项目昼间运营期产生噪声在四周厂界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放标准（昼间60dB（A）。项目建设对敏感点陈营村、东侧散户的噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目噪声对外环境影响不大。 （4）检测计划本项目噪声监测要求见表4-12。表4-12 噪声监测要求 监测点位监测因子监测频次达标标准厂界四周等效声级1次/季度GB12348-2008. 四、运营期固废环境影响分析 本项目运营期产生的固废主要有袋式除尘器收集颗粒物、沉淀池底泥、职工生活垃圾及设备检修产生的废润滑油。 1、袋式除尘器收集颗粒物：袋式除尘器收集颗粒物量为382.08t/a，收集后作为产品外售。袋式除尘器收集颗粒物属一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）规定，项目一般固体废物分类代码为（420-002-66）。 2、沉淀池底泥：根据企业提供资料，项目原料含有一定量的泥土，在筛分、洗砂过程中含泥废水经沉淀池收集循环使用，再循环过程中通过加药桶将絮凝剂调配好后经管道加入沉淀池内，泥土经添加絮凝剂后会聚集在沉淀池底部，本项目年使用絮凝剂25t/a。项目采用板框压滤机对底泥进行压滤，产生量按破碎原料的1.5%计，则底泥（干基）产生量为15025t/a，含水率按50%计，底泥（湿基）产生量约为30050t/a，其主要成分为泥土，经板框压滤机处理后，外售鲁山县宏升页岩砖厂做生产原料（见附件8）。压滤后的底泥暂存于板框压滤机下方的暂存池内，板框压滤机及污泥暂存池位于车间内部，同时应做到防风、防雨、防渗、防溢流。沉淀池底泥属一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）规定，项目一般固体废物分类代码为（420-002-99）。 3、生活垃圾：本项目劳动定员18人，不在厂区住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目年产生生活垃圾产生量为9kg/d，2.7t/a，生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。 4、废润滑油 废润滑油主要来自设备维护，根据企业提供资料，项目废润滑油产生量0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 版）规定的“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中的“900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。 危废暂存时需要采取以下控制措施： 本项目危险废物收集后，建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行贮存，环评要求专用收集桶收集，并委托有危废处置资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。 本项目营运后设置独立的危险固废暂存间，用于储存生产过程中产生的危险废物。危险固废暂存间位于办公区东侧，建筑面积10m2，地面进行防渗处理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，做到四防要求。 本项目对危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单实行，对危险废物外运采取防渗透、防泄漏、中途流失措施，落实安全管理责任，避免二次污染。本项目危险废物委托资质单位进行安全处置，企业不得擅自处理。 采取以上措施后，项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求，不会对项目所在区域环境造成污染。 表4-13 建设项目危险废物产生情况 序 号; 危 险废 物名 称; 危 险废 物类 别; 危 险废 物代 码; 产 生量; 产 生工 序; 形 态; 主 要成 分; 有 害成 分; 产 废周 期; 危 险特 性; 污 染防 治措 施. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油及含矿物油废物; 有机物; 180d; T，I; 委托资质单位进行安全处置. 五、地下水、土壤 本项目为“废弃资源综合利用业”。营运期间生产废水全部循环使用，不外排，对地下水环境影响较小；营运期间可能对周边土壤产生影响的途径主要为营运期间废气颗粒物经大气沉降对周边土壤产生累积影响，危险固废泄露对周边土壤产生影响。本项目颗粒物经废气处理设施处理后排放量较小，颗粒物主要为石粉沉降后经过土壤中微生物的降解，土壤自净作用后，对土壤基本无影响。 危险固废经分类收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理，危废暂存间地面做重点防渗处理处理后可有效阻断污染物下渗，对土壤影响较小。 地下水、土壤污染防控措施： 对全厂进行分区划分，危废暂存间划分为重点防渗区域，其余区域为一般防渗区域。 一般区域防渗措施：道路、生产车间内采取防腐、防渗措施，地面硬化和耐腐蚀，且表面无裂隙；污泥暂存池、污水沉淀池采取防腐、防渗措施，内里使用防渗水泥硬化。 重点区域防渗措施：本项目危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置防漏防渗措施，“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；衬里要能够覆盖危险废物或其他溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放危险废物相容”，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。围堰采用防渗混凝土，内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂材，周边地面应用防渗混凝土进行固化。 表4-14 项目分区防渗区域一览表 区域; 防渗类别. 危废暂存间; 重点防渗区. 生产车间，污水沉淀池，污泥暂存区、厂区道路等; 一般防渗区. 六、 生态影响分析 本项目位于平顶山市鲁山县张官营镇陈营村，项目拟建场地属于人工生态系统，不存在敏感生态物种。本项目应在生产过程中建设配套污染防治设施，对周围生态环境影响较小。 - 环境风险 （1）风险识别 本项目为废弃资源综合利用业，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，项目不存在重大危险源。本项目涉及的环境危险物质为生产过程环保设施故障可能造成废气、废水及固废的事故性排放。 项目所有设备均安装在全封闭的生产车间内，同时安装喷雾洒水装置。无组织颗粒物经车间阻隔后，产生量较小，对周边环境影响较小。上料及破碎过程中产生的颗粒物经相应的除尘器处理后，经15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。生产废水及洗车废水经沉淀池收集沉淀后，循环使用不外排。生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，资源化利用，不外排。生活垃圾由厂区垃圾桶收集后定期交由当地环卫部门统一处理。袋式除尘器收集颗粒物及沉淀池底泥经收集后外售。危险废物经危废暂存间暂存后，将委托有资质的单位处理，且产生的量不大。综上可知项目环境风险较小。 （2）风险防范措施 ①危险废物废润滑油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危废暂存间配备相应的应急设施，远离火源。 ④定期对环保设备进行检修维护，确保环保设备稳定运行。 ⑤沉淀池做水泥硬化，防渗处理，确保废水全部收集，循环使用，不外排。 八、 电磁辐射 不涉及。 九、环保投资及竣工验收 本项目总投资200万元，其中环保投资70.6万元，约占总投资的35.3%，环保投资及竣工验收见下表： 表4-15 工程环保投资概况 时段; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 数量; 投资额（万元）. 运营期; 废气; 原料成品装卸、皮带输送下料; 原料成品密闭车间储存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；散料输送皮带全封闭，皮带下料口处设硬质材料连接减少物料落差产生的颗粒物，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；厂区地面及道路硬化。; 2套; 8. 运输车辆; 厂区出口设置车辆冲洗装置，运输道路定期洒水、清扫; /; 1. 喂料机; 喂料机进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理后经冲击式破碎机配套15m高排气筒排放，风机风量6000m3/h; 1套; 3. 破碎机; 封闭车间内，3台破碎机全部进行二次封闭，上方设置集气罩，生产车间破碎机破碎过程中产生的颗粒物废气经一套袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒排放，风机风量24000m3/h; 1套; 10. 废水; 生活 污水; 经租赁厂区现有化粪池（6m3）收集处理后，用于周边农田施肥; 1座; /. 筛分、洗砂 废水; 污水池（120m3）+2座200t污水絮凝罐+三级沉淀池（126m3）+2座清水池（2*120m3）处理后循环使用; 1套; 30. 洗车 废水; 沉淀池一座（36m3）; 1座; 3. 初期雨水; 初期雨水收集池一座（90m3）; 1座; 6. 固废; 生活 垃圾; 垃圾箱; 若干; 0.5. 袋式除尘器收集颗粒物; 经收集袋收集后外售; /; 0.1. 底泥; 污水池、沉淀池底泥配套板框压滤机处置，底泥暂存于板框压滤机下方的暂存池内，暂存池位于生产车间内部，暂存池应防渗、防雨、防溢流; 2套; 3. 废润滑油; 经专用收集桶收集后，暂存于危废暂存间（10m3）内，定期交由有资质单位进行处理; 1间; 3. 噪声; 设备噪声; 减震基础、隔声等; /; 3. 总计; 70.6. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喂料机进料口 | 颗粒物 | 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理经破碎机配套15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准 |
|  | 破碎机 | 颗粒物 | 封闭车间内，3台破碎机全部进行二次封闭，上方设置集气罩，生产车间破碎机破碎过程中产生的颗粒物废气经一套袋式除尘器处理达标后经15m高排气筒排放，风机风量24000m3/h |  |
|  | 原料成品装卸、皮带输送下料，进出车辆扬尘 | 颗粒物 | 原料成品密闭车间储存，原料库和成品库上端安装雾化洒水设施；散料输送皮带全封闭，皮带下料口处设硬质材料连接减少物料落差产生的颗粒物，并在输送皮带上端及车间安装雾化洒水设施；厂区地面及道路硬化。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池处理后，资源化利用，不外排 | 资源化利用 |
|  | 筛分、洗砂废水 | SS | 经絮凝沉淀后，循环利用，不外排 | 循环利用 |
|  | 洗车废水 | SS | 经沉淀池处理后，循环利用，不外排 | 循环利用 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声、基础减振以及距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾：经分类收集后，交由环卫部门统一进行处理。 ②底泥及除尘器收集的颗粒物，收集后定期外售。底泥处置配套压滤机，压滤收集后外售。底泥暂存于板框压滤机下方的暂存池内，暂存池位于生产车间内部，暂存池应防渗、防雨、防溢流。 ③危险废物：项目产生的废润滑油经收集后，暂存于危废暂存间内，定期交由资质单位处理。危险废物在厂内收集、贮存和转运执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其 2013 年修改单和《危险废物转移管理办法》有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间及厂区道路硬化处理，危废间地面采取防渗处理。防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。沉淀池采用水泥防渗处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废间地面采取防渗处理，危险废物定期交由有资质单位处理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立环境管理机构及明确职责； 建设单位应制订合理的环保管理制度，健全环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制，设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序。同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，接受每年环保部门的日常监督。 ②厂区应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对各类固废的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 ③制定环境监测计划：有组织废气每年检测一次，无组织废气半年检测一次。噪声每季度检测一次 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，评价认为，平顶山市亭顺工贸有限公司配套年处理100万吨固体废弃料综合利用项目项目符合国家产业政策，符合鲁山县张官营镇总体规划，选址可行；本项目采取的废气、噪声、污水、固废处理措施均经济、技术可行，措施有效，项目采取本报告表中提出的环保措施后，项目营运过程中污染物可做到达标排放；项目周围环境质量较好。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.92t/a |  | 1.92t/a | +1.92t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.7t/a |  | 2.7t/a | +2.7t/a |
|  | 底泥 |  |  |  | 30050t/a |  | 30050t/a | +30050t/a |
|  | 除尘器收集的颗粒物 |  |  |  | 382.08t/a |  | 382.08t/a | +382.08t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①