- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 尧山风景名胜区停车场建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔生哲 | 联系方式 |  | 15637573879 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经112度17分52.732秒，北纬33度43分48.742秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 50-118驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 135303 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鲁发改〔2022〕11号 |  |
| 总投资（万元） | 22500 | 环保投资（万元） | 1509 |  |
| 环保投资占比（%） | 6.71 | 施工工期 | 24个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 生态环境影响专题 |  |  |  |
| 规划情况 | 《石人山风景名胜区总体规划》（2018-2035年） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《石人山风景名胜区总体规划》（2018-2035年）相符性分析 该规划涉及尧山景区的具体内容有： ## 第二条 规划范围与面积 石人山风景名胜区的总面积为294.1平方公里。范围分为东西两个地块。其中西地块面积为239平方公里，东地块面积为55.1平方公里。西地块的四至坐标为：东至（33°37′15″N，112°34′36″E）、西至（33°43′25″N，112°14′30″E）、北至（33°46′35″N，112°17′21″E）、南至（33°35′21″N，112°31′28″E）。东地块的四至坐标为：东至（33°45′10″N，112°47′18″E）、西至（33°43′29″N，112°40′18″E）、北至（33°47′21″N，112°45′27″E）、南至（33°42′36″N，112°41′06″E）。核心景区面积共计65.7平方公里。 ## 第五条 资源分级保护 分为三类：一级保护区、二级保护区和三级保护区。 1、一级保护区（核心景区）：规划面积为65.7平方公里。 1）核心区内不得安排重大建设工程项目；严格禁止建设其他与一级保护区风景保护和游赏无关的项目、设施或者建筑物，不得安排宾馆、招待所、培训中心、疗养院等住宿疗养设施；不得安排大型文化、体育和游乐设施；除总体规划确定的简易车行道之外，严禁建设景区公路。 2）严格控制好现有观景休憩、游览道、生态厕所、资源保护、安全防护等设施。可以设置必需的步行游赏道路和相关设施，但应注意不得对地形、地貌环境造成破坏。 3）对核心景区内符合规划要求的建设项目，要按照规定的程序进行严格论证和审查，经批准后方可实施；对不符合规划、未经批准以及与核心景区资源保护无关的各项建筑物、构筑物和车行道，都应当限期进行整改，分别实施搬迁、拆除或改作他用的处理措施。 4）严格遵守昭平台水库地表水饮用水源地保护要求。 5）尽快制定一级保护区保护细则，风景名胜区管理机构的主要负责人是一级保护区的第一责任人，要按照权责一致的原则，层层落实保护责任制。总体规划批准后应尽快编制一级保护区保护专项规划以及详细规划等。 6) 一级保护区的范围，由河南省风景区主管部门进行核定后报住建部备案，并要实地明确核心景区界线，划界立桩。 2、二级保护区：规划面积为82平方公里。 1）严格限制与风景游赏、资源保护无关的建设。 2）严格限制机动交通工具进入。 3）限制与风景游赏无关的建设，可以安排少量旅宿设施，建设与旅游相关的设施，但必须与周围景观环境相协调，并进行严格审批，避免建设性破坏。 4）严格遵守昭平台水库地表水饮用水源地保护要求。 3、三级保护区：规划面积为146.4平方公里。 1）本区应在规划许可范围内编制详细规划，合理安排旅游服务设施，有序引导各项建设活动，做到建筑风格与风景区环境相协调。 2）严禁开展各种对风景区造成污染的生产和活动。 3）严格遵守昭平台水库地表水饮用水源地保护要求。 ## 第六条 资源分类保护 1、野生动物保护 1）严格执行国家《野生动物保护法》，开展野生动物资源的本底调查并制定保护规划，切实保护其物种多样性，遗传多样性以及生态系统多样性。 2）针对野生动物保护的特殊性，风景区内积极开展动物科学教育研究工作。 2、森林植被保护 1）依据《全国林地保护利用规划纲要（2010—2020年）》中的规定对林地进行等级划分。 2）重视森林病虫害的防治。 3）对于珍稀植物和古树名木，在其周边设置护栏或隔离网，减少对植被的踩踏、采集和污染。 4）禁止毁林及破坏景观的行为。 3、自然水体保护 1）严格保护昭平台水库的饮用水资源。 2）制止可能导致水体污染、破坏和过度利用自然水体的活动。 4、地质遗迹保护 1）结合地质遗迹的实际情况，严格贯彻执行《地质遗迹保护管理规定》等有关规定和政策法规，确保保护工作有效、有序进行。 2）保护具有代表性的地质景观类型，并促进和扩大其相关研究。 5、文物古迹保护 各级人民政府应当严格按照《中华人民共和国文物保护法》的有关规定，切实加强文物保护管理工作。正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系，确保文物安全。基本建设、旅游发展必须遵守文物保护工作的方针，其活动不得对文物造成损害。 6、非物质文化遗产保护 通过普查，建立档案和资料库，形成基层的非物质文化遗产代表作名录体系，进而建立各个保护等级名录体系。切实加强领导，完善工作体系，尽力保障投入。 7、永久基本农田保护 对于风景区内的部分土地为永久基本农田，针对永久基本农田，要坚持数量与质量并重，严格划定永久基本农田，严格实行特殊保护。 ## 第七条 建设控制管理 1、分区设施控制管理 表1-1 分区设施控制管理一览表 分区名称 设施类型; 一级保护区; 二级保护区; 三级保护区. 1.道路交通; 索道等; △; ○; ○. 机动车道、停车场; △; ○; ●. 码头; ×; ○; ○. 栈道; ○; ○; ○. 土路; ○; ○; ○. 石砌步道; ○; ○; ○. 其他铺装; ×; ○; ○. 游览车停靠站; ×; ○; ○. 2.餐饮; 饮食点; ○; ○; ○. 野餐点; ×; ―; ○. 小型餐厅; ×; △; ○. 中型餐厅; ×; ×; ○. 大型餐厅; ×; ×; ○. 3.住宿; 野营点; ×; ○; △. 家庭客栈; ×; ○; ○. 小型宾馆; ×; ○; ○. 中型宾馆; ×; ○; ○. 大型宾馆; ×; △; ○. 4.宣讲咨询; 展览馆; ×; ○; ○. 宣讲设施; ○; ●; ●. 咨询中心; ×; ○; ●. 艺术表演场所; ×; ○; ○. 5.购物; 银行; ×; ×; ○. 商店; ×; ×; ○. 小卖部; △; ○; ●. 商摊; ○; ○; ○. 6.卫生保健; 医院; ×; ―; ―. 疗养院; ×; △; △. 卫生救护站; ○; ○; ○. 7.管理设施; 行政管理设施; △; ○; ○. 景点保护设施; ●; ●; ●. 游客监控设施; ●; ●; ●. 环境监控设施; ●; ●; ●. 8.游览设施; 风雨亭; ○; ●; ●. 休息椅凳; ○; ●; ●. 景观小品; ×; ○; ○. 9.基础设施; 邮政设施; ―; ―; ○. 电力设施; ○; ○; ●. 电讯设施; ○; ○; ●. 给水设施; ○; ○; ●. 排水设施; ○; ○; ●. 环卫设施; ○; ●; ●. 消防设施; ●; ●; ●. 10.其它; 科教、纪念类设施; △; ○; ○. 节庆、乡土类设施; △; ○; ○. 宗教设施; △; △; ○. 水库基础设施; ○; ○; ○. 注：●应该设置；○可以设置；△可保留不宜新设置；×禁止设置；―不适用。 ## 第十一条 景区规划 1、尧山景区 由山岳、石林、水系、植被、动物、云雾等组成的相对完整的风景体系，也是整个风景区中风景名胜资源相对集中的区域。包括石人峰、将军峰等主要景点，以奇峰怪石景观和冷杉、高山杜鹃等珍稀植物观赏为主题。 严格保护景区的风景资源和自然生态环境，保护主要景源周围的自然生态系统。保护和恢复黑龙潭和白龙潭周围环境。修缮通往景区主峰玉皇顶的道路系统，修整、完善白牛城口经小蓬莱、杜鹃岭至通天门的的步游道，新增白龙潭至山门漂流游线。完善龙潭峡景点、木庙旅游服务中心、山门服务站及其他旅游服务设施和基础设施的建设。 相符性分析：①本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，属于石人山风景名胜区规划范围内。②本项目规划选址范围属石人山风景名胜区二级保护区（见附图3）。根据河南省人民政府《关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），本项目不在昭平台水库地表水源保护区及准保护区范围内。本项目属于与旅游相关的配套设施，不属于与风景游赏无关的建设，同时本项目建设设计契合尧山风景名胜区的资源内涵和文化寓意，使停车场服务中心成为景区自然风景的延伸，实现与周围景观环境的相协调。③本项目评价范围内未发现重点保护野生动物，不涉及珍稀植物和古树名木、地质遗迹保护、文物古迹保护、非物质文化遗产保护和永久基本农田。④本项目建设内容为停车场、游客服务中心、休闲商业、公共服务设施，配套建设道路广场硬化、生态绿化、山体护坡、给排水、电力消防及监控、收费、通讯、停车管理及机动车充电系统等工程，对照分区设施控制管理一览表，本项目建设内容属于二级保护区内应该设置或可以设置的设施类型。⑤本项目属于其他旅游服务设施和基础设施的建设，符合尧山景区规划内容。 综上所述，本项目建设符合石人山风景名胜区总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与平顶山市水源保护区的相符性分析 根据河南省人民政府《关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文【2021】72号），昭平台水库地表水源保护区调整后的保护范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外：水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，西北侧紧邻下方玉皇庙河，距离东北侧沙河约6.1km，不在昭平台水库地表水源保护区及准保护区范围内。 2、与鲁山县集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2016】23号），鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①鲁山县四棵树乡清水河前庄 一级保护区范围：清水河取水口上游1000米及下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，清水河上游2000米及下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，清水河上游至鲁山县界河道内及两侧50米的区域。 ②鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园 一级保护区范围：玉皇庙河尧山第一漂上站水坝至上游1000米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，玉皇庙河上游2000米河道内及两侧50米的区域，北沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ③鲁山县土门办事处土门河侯家庄 一级保护区范围：土门河取水口上游1000米至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，土门河上游2000米至下游200米河道内及两侧1000米的区域。 准保护区范围：二级保护区外，土门河上游2000米河道内及两侧50米的区域，西沟河上游2000米河道内及两侧50米的区域。 ④鲁山县下汤镇沙河地下水井(共1眼井) 一级保护区范围：沙河取水井上游二广高速桥(770米)至下游100米河道内及两侧50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，沙河上游2000米至下游200米河道内及左岸1000米、右岸至分水岭的区域。 ⑤鲁山县张官营镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑥鲁山县张良镇地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域。 ⑦鲁山县马楼乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围34米的区域。 ⑧鲁山县磙子营乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围47米的区域(1号取水井)，2号取水井外围47米的区域。 ⑨鲁山县让河乡地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围30米的区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，距离项目最近的乡镇集中式饮用水源保护区为鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园，本项目西北侧紧邻下方玉皇庙河，位于玉皇庙河尧山第一漂上站水坝上游约2.2km处，本项目位于鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园二级保护区范围内。 根据《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（2012年3月）：“9.2 保护区环境准入 9.2.2 二级保护区 （75） 地表水型饮用水水源：禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。从事网箱养殖、旅游活动的应当按照规定采取措施，防治污染饮用水水体。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。”，同时根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订版）第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。”。 本项目建设内容为停车场、游客服务中心、休闲商业、公共服务设施，配套建设道路广场硬化、生态绿化、山体护坡、给排水、电力消防及监控、收费、通讯、停车管理及机动车充电系统等工程，属于与旅游相关的配套设施，同时本项目生活污水经一体化污水处理设备处理达标后用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。综上，本项目建成后运营过程中无废水外排，因此项目建设符合鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园饮用水水源二级保护区要求及规定。 3、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，鲁山县涉及的生态保护红线区有2个，分别为外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线和南水北调中线水源涵养生态保护红线。本项目不在上述划定的两处生态红线范围内，符合生态红线相关要求。 1.2环境质量底线 本项目所在区域地表水、声环境均满足相应质量标准要求；环境空气监测因子鲁山县PM10、PM2.5年均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。随着《平顶山市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》的实施，通过采取削减煤炭消费总量，构建全区清洁取暖体系，开展工业燃煤设施拆改，推进燃煤锅炉综合整治，推进燃煤锅炉综合整治，强化重点工业企业无组织排放治理，加强物料堆场，施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生和排放，强化挥发性有机物（VOCs）污染防治等措施，改善当地环境质量，使空气质量将逐渐转好。本项目营运期产生的废气对环境影响较小，不会改变该区域的大气环境功能；项目营运期产生的生活污水经一体化污水处理设备处理达标后用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排，对周围环境影响较小，沙河水质仍满足Ⅲ类水质要求；本项目建设后不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。 1.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。应合理设定资源消耗“天花板”，水资源利用上线。实施水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线管理。 本项目属于与旅游相关的配套设施，用水为游客生活用水，无工业用水，属于低水耗项目且项目运行不影响沙河的水体功能。 土地资源上线：本项目规划选址范围为规划的旅游开发区域，不占用基本农田，不突破鲁山县的土地利用上线。 1.4生态环境准入清单 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境局关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021] 121号），本项目所在区域涉及的环境管控单元如下表： 表1-2 平顶山市鲁山县环境管控单元生态环境准入清单要求 综上所述，本项目符合生态环境准入要求。本项目建设内容符合“三线一单”的相关要求。 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042310001; 鲁山县生态保护红线; 下汤镇、库区乡、瓦屋乡、土门办事处、赵村乡、尧山镇、四棵树乡、团城乡、熊背乡; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.按照中办、国办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动。现有的不符合以上要求的活动应限期退出或关停。; 本项目属于与旅游相关的配套设施，项目施工过程中严格控制施工范围并采取边施工边治理边恢复的措施，不会对当地生态功能造成破坏，属于仅允许开展重要生态修复工程等八种不损害或有利于维护生态保护功能的活动中的不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。; 相符. ZH41042310003; 鲁山县一般生态空间; /; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.风景名胜区、地质遗迹保护区等范围内内禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。 5.旅游项目应按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 1.本项目符合石人山风景名胜区总体规划，且属于与旅游相关的配套设施，不进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等影响保护对象的活动。 2.本项目属于与旅游相关的配套设施，生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。 3.本项目属于与旅游相关的配套设施，不进行损害生态系统水源涵养功能、栖息地等的经济社会活动和生产方式。4.本项目属于与旅游相关的配套设施，不进行采矿。 5.本项目按照国家的法律法规进行设立、建设和运行。; 相符. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; /; 一般重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目属于与旅游相关的配套设施，不涉及尾矿库、VOCs排放、城镇污水处理厂。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 本项目属于与旅游相关的配套设施，不涉及机动车船、非道路移动机械、重金属废水、填埋场。; 相符. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 本项目属于与旅游相关的配套设施，生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。; 相符. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目属于与旅游相关的配套设施，生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。; 相符. - 编制依据 根据国家有关环保法规及建设项目管理的规定和要求，本工程应进行环境影响评价。根据《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）：机动车停车当量数为301~1000的属于大型停车场。本项目大客车停车位68个、小客车停车位2660个，按照《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）相关规定折算后，本项目停车当量数为2796个，因此属于大型停车场。同时本项目位于鲁山县尧山镇玉皇庙河西竹园二级保护区范围内，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于“五十、社会事业与服务业 118驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场”中的“涉及环境敏感区”，属报告表编制范畴，应编制环境影响评价报告表。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，项目拟用地地形为山地，高差变化大，由东南侧至西北一路走高，场地内最大高差可达120m。场地地形可近似看为一个盆地，中间有一条纵长形的沟壑，此处高程较低，四周高程逐渐升高，形成一个中间低四周高的狭长型盆地。本项目规划选址范围西北侧紧邻下方玉皇庙河，北侧、东北侧紧邻迎宾路，本项目位于玉皇庙河尧山第一漂上站水坝上游约2.2km处，距离东北侧沙河约6.1km。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目建设内容 本项目为尧山风景名胜区停车场建设项目，建设用地面积135303m2，建筑总面积36349.49m2，建设内容包括停车场、游客服务中心、休闲商业、公共服务设施，配套建设道路广场硬化、生态绿化、山体护坡、给排水、电力消防及监控、收费、通讯、停车管理及机动车充电系统等工程，其中停车场（库）总建筑面积30480.86m2，根据场地地形设置3个停车场，2个为地面停车场，1个为屋面上室外停车场及屋面下一层开敞式停车库，总停车位2728个。 本项目已于2022年3月2日获得《鲁山县发展和改革委员会关于尧山风景名胜区停车场建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改[2022]11号）（附件2）。项目建设情况与备案相符性详见下表。 表2-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 尧山风景名胜区停车场建设项目; 尧山风景名胜区停车场建设项目; 相符. 建设地点; 河南省鲁山县尧山镇尧山风景名胜区内，景区入口处; 河南省平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路; 相符. 建设规模与建设内容; 本项目建设用地面积135303.27m2，建筑总面积36349.49m2，建设内容包括停车库、游客服务中心、休闲商业、公共服务设施，配套建设道路广场硬化、生态绿化、山体护坡、给排水、电力消防及监控、收费、通讯、停车管理及机动车充电系统等工程。 其中： 停车库总建筑面积30480.86m2，根据场地地形设置3个停车场，其中两个为地面停车场，一个为屋面上室外停车场及屋面下一层开敞式停车库。场地东南侧为一号停车场，东北侧为二号停车场，西侧为三号停车场。总停车位2728个，其中大客车停车位68个，小客车停车位2660个，含充电车位398个、残疾人车位27个。其中一号停车场用地面积21894.65m2，停车位647个，含大客车停车位40个；二号停车场用地面积16080.86m2，停车位483个，含大客车停车位28个；三号停车库用地面积30480.86m2，建筑面积30480.86m2，停车位1598个，其中地上停车位700 个，地下停车位898个，含残疾人车位27个、充电车位398个。 - 游客服务中心 - 游客服务中心用地面积890.88m2，建筑面积1774.80m2，为1栋两层坡屋顶新中式建筑。 3.休闲商业 休闲商业用地面积1351.89m2，总建筑2703.80m2，3栋两层新中式建筑。 4.公共服务设施 公共服务设施用地面积1390.03m2，总建筑1390.03m2，2栋一层新中式建筑。; 本项目建设用地面积135303m2，建筑总面积36349.49m2，建设内容包括停车场、游客服务中心、休闲商业、公共服务设施，配套建设道路广场硬化、生态绿化、山体护坡、给排水、电力消防及监控、收费、通讯、停车管理及机动车充电系统等工程。 其中： 停车场（库）总建筑面积30480.86m2，根据场地地形设置3个停车场，其中两个为地面停车场，一个为屋面上室外停车场及屋面下一层开敞式停车库。场地东南侧为一号停车场，东北侧为二号停车场，西侧为三号停车场。总停车位2728个，其中大客车停车位68个，小客车停车位2660个，含充电车位398个、残疾人车位27个。其中一号停车场用地面积21894.65m2，停车位647个，含大客车停车位40个；二号停车场用地面积16080.86m2，停车位483个，含大客车停车位28个；三号停车场用地面积30480.86m2，建筑面积30480.86m2，停车位1598个，其中地上停车位700 个，地下停车位898个，含残疾人车位27个、充电车位398个。 - 游客服务中心 - 游客服务中心用地面积890.88m2，建筑面积1774.80m2，为1栋两层坡屋顶新中式建筑。 3.休闲商业 休闲商业用地面积1351.89m2，总建筑2703.80m2，3栋两层新中式建筑。 4.公共服务设施 公共服务设施用地面积1390.03m2，总建筑1390.03m2，2栋一层新中式建筑。; 基本相符. 投资; 22500万元; 22500万元; 相符. 可研报告批复中本项目建设用地面积为135303.27m2，根据已取得《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第410423202200002号）（附件5）本项目拟用地面积为135303m2，因此项目建设内容与可研报告批复内容基本相符。 - 项目停车场仅设置停车泊位（包括普通停车位和充电停车位），不设置洗车、换油等工作；休闲商业街内布置有公厕、休憩室、特色餐饮等服务设施；游客服务中心包含有接待大厅、游客休息室、陈列室、餐厅、纪念品特产超市、大型公厕、智慧旅游信息管控中心、办公室等多种功能，为景区游客提供更优质的服务同时，方便景区大数据监控与管理。 - 项目主要工程内容组成详见表2-2，主要经济技术指标详见表2-3，项目用地面积分类详见表2-4。 - 表2-2 本项目主要工程内容组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 停车场; 根据场地地形设置3个停车场，其中1#、2#停车场为地面停车场，3#停车场为屋面上室外停车场及屋面下一层开敞式停车库，3#停车场（库）屋面下一层开敞式停车库建筑面积30480.86m2。总停车位2728个，其中大客车停车位68个，小客车停车位 2660个（包括充电车位398个，残疾人车位27个，普通车位2235个）。; 新建. 游客服务中心; 用地面积890.88m2，建筑面积1774.80m2，为1栋两层坡屋顶新中式建筑。; 新建. 休闲商业区; 用地面积1351.89m2，总建筑2703.80m2，3栋两层新中式建筑。; 新建. 公共服务设施; 用地面积1390.03m2，总建筑1390.03m2，2栋一层新中式建筑。; 新建. 2; 辅助工程; 绿化; 景观用地面积47423.8m2; 新建. 配套设施; 停车场配套引导、监控、收费、通讯、停车管理等设施; 新建. 3; 公用工程; 供水; 由景区现有规划的市政供水管网直接供给; 依托景区现有. 供电; 当地电网提供; 依托景区现有. 4; 环保工程; 废水治理; 一体化污水处理设备+1座300m3暂存池; 新建. 废气治理; 设置指示牌，加强管理，加强绿化；3#停车场的屋面下一层开敞式停车库采用自然通风；洗手间采取设置送、排风系统对空气更新，工作人员每天清洁、定期消毒等措施；生活垃圾袋装、日产日清；餐饮油烟经油烟净化器处理后楼顶排放。; 新建. 噪声治理; 场内减速，尽量减少鸣笛，加强绿化，加强地面维护，加强商业噪声设备管理。; 新建. 固废治理; 生活垃圾、商业垃圾分类收集，由当地环卫部门统一清运处置。; 新建. - 表2-3 本项目主要经济技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建设用地面积; m2; 135303; /. 2; 容积率; 0.27; /. 3; 建筑总面积; m2; 36349.49; /. 其中; 3#停车场（库）屋面下一层开敞式停车库建筑面积; m2; 30480.86; /. 游客服务中心; m2; 1774.80; /. 休闲商业; m2; 2703.80; /. 公共服务设施（卫生间、休息室）; m2; 1390.03; /. 4; 建筑密度; %; 25.21; /. 5; 绿化率; %; 36.15; /. 6; 停车位个数; 辆; 2728; /. 其中; 大客车停车位个数; 辆; 68; 全部位于地上. 小客车停车位个数; 辆; 2660; 1570辆位于停车库、1090辆位于地上. 其中; 充电停车位个数; 辆; 398; 全部位于停车库. 残疾人停车位个数; 辆; 27; 全部位于地上. 普通停车位个数; 辆; 2235; /. - 表2-4 本项目用地面积分类一览表 序号; 名称; 用地面积; 备注. 1; 1#停车场; 21894.65m2; /. 2; 2#停车场; 16080.86m2; /. 3; 3#停车场; 34008.74m2; /. 其中; 停车区; 24961.86m2; /. 游客服务区; 9046.88m2; /. 其中; 游客服务中心; 6409.88m2; /. 休闲商业; 2637.00m2; /. 4; 综合服务用房; 1390.03m2; /. 5; 景观用地面积; 47423.8m2; /. 6; 原始绿化面积（即施工不扰动区域）; 14504.92m2; /. 2、项目工程设计 根据本项目可研报告，本项目工程设计如下： 表2-5 本项目工程设计一览表 序号; 名称; 用地面积; 类型; 停车位; 备注. 1; 1#停车场; 21894.65m2; 地面停车场; 647个，其中大客车停车位40个，小客车停车位607个; 场地东南侧，标高705.00、715.00. 2; 2#停车场; 16080.86m2; 地面停车场; 483个，其中大客车停车位28个，小客车停车位455个; 场地东北侧，标高710.00、715.00. 3; 3#停车场; 34008.74m2; 屋面上室外停车场及屋面下一层开敞式停车库; 1598个，均为小客车停车位，其中地上停车位700 个（包括残疾人车位27个），地下停车位898个（包括充电车位398个）; 场地西侧，停车库一层标高为720.00米，屋面标高724.50. 2.1地下停车库（3#停车场的屋面下一层开敞式停车库） 2.1.1总平面设计 地下停车库总平面根据需要设置车库区、管理区、服务设施、辅助设施等。车库区包括停车位、行车通道、人行通道等停车基本设施；管理区包括管理办公室、值班室、监控室、消防控制室等；服务设施包括卫生间、休息室等；辅助设施包括给水排水、采暖通风、电气系列等。车库总平面内设置电动车辆的充电设施，即快速充电桩。 图1 3#车场（停车库）一层平面图 地下停车库总平面内，单向行驶的机动车道宽度不小于4m，双向行驶的机动车道宽度不小于6m，双向行驶的中型车以上车道宽度不小于7m。微型、小型车道路转弯半径不小于3.5m，消防车道转弯半径不小于4.0m。 地下停车库排风口设于下风向，并作消声处理。排风口不朝向临近建筑的可开启外窗；当排风口与人员活动场所的距离小于10m时，朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不小于2.5m。 汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口，以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下停车库汽车坡道的数量不少于两个。 2.1.2 平面车位设计 根据《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）中机动车之间以及机动车与墙、柱、护栏之间的最小净距的相关规定，按照停车方式应排列紧凑、通道短捷、出入迅速、保证安全和柱网相协调的原则，根据各基地不同平面采用平行式、斜列式和垂直式。一般的车位面积为16m2左右，在建筑技术规则中，对室内停车位的法定尺寸标准是：平面车位的标准长宽应为6m、2.5m；小车位的长宽为5.5m、2.5m；而机械式车位的尺寸最小不能小于长宽高各为5.5m、2.2m及1.8m（机械车位的标准尺寸是以外缘为准）。 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道和直线与曲线组合坡道等，出入口汽车坡道最小净宽度按照《车库建筑设计规范》的规定，微型、小型车直线单行3.0m，直线双行5.5m；曲线单行3.8m，曲线双行7.0m。按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定，汽车坡道的疏散宽度单行4.0m，双行7.0m。因此汽车坡道最小宽度取上限单车道不小于4.0m，双车道约为9.0m 为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6.0m的要求。通过计算得知，曲线坡道内径最小约为4.0m，舒适内径约为5.5~6m。 平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响，所以应尽量多采用直线坡道，少采用曲线坡道。混合坡道中，直线和曲线相接部分一定要是相切的关系，不应有折线。 2.1.3 剖面设计 微型、小型车坡道的最大坡度《车库建筑设计规范》规定，通过计算得知，当直线坡道高差大于0.72m时，曲线坡道高差大于1.08m时，设计缓坡距离会更短，更经济。当条件允许时，汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度，利用汽车重力平衡向心力，增加舒适性。超高设计要明确外环高，内环低，由外环坡向内环。 2.1.4 地坪设计 地坪采用基面整体打磨、涂层，具体工艺流程如下： 基面整体打磨、吸尘→环氧底涂施工→局部打磨、吸尘→环氧底涂施工→环氧树脂中涂施工（通道需多做一遍中涂）→环氧面涂施工（停车区域涂层厚1.0mm）→养护→施工结束。 2.1.5 地面漆设计 （1）停车区采用0.6mm普通停车场环氧地面漆。 （2）车行通道由于车行频繁，相对于停车区，设计要加强，可采用SZ/1-3mm高耐磨环氧砂浆地坪，颜色通常为绿色，车行通道宽度根据现场情况设置，通常双向行车道不宜低于6m，单向行车道不宜低于3m，人行通道为1.5-2m，通道两侧划中黄色标志线，线宽8-12mm。 （3）车行标志通道内可采用黄色或白色标志漆，画箭头进行标明车行方向及指向各停车区，如Ⅰ停车区、Ⅱ停车区及Ⅲ停车区等。 （4）停车位设置按停车库地面区域结构设置停车位，停车位采用黄色或白色标志线画出，标线宽8-12mm。 （5）柱面处理为增加停车库柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端1.0-1.2m以下可采用黄色和白色相间斜纹斑马线进行标明。 （6）车辆出入口坡道防滑。地坪车辆出入口必须具有防滑作用，如果停车场土建施工时已考虑到了，将之施工成波纹形不平的地面，这种情况下只需一部分涂车行通道颜色，一部分涂另一颜色，两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求，在地坪施工明此处应采用防滑地坪，而且防滑骨料颗径应较大，通常直径不低于2mm，视坡道倾斜度而选择合适颗径的防滑骨料。 （7）墙裙处理。墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色，可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高，一般0.2-0.7m即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。 2.2 地面停车场 2.2.1 地基结构 地基土应分层夯实，密实度应达到95％以上：属于类同淤泥层的，应先抛填块石或换填连沙石并碾压至密实。地基结构为300mm（150+150）厚碎石垫层。具体作法为：中粗砂15％、20~30mm 直径碎石60％，泥土25％混合拌匀，摊平碾压至密实。铺设100mm厚彩色水泥嵌草砖。 2.2.2 铺层结构 铺层结合地基结构采用高承载植草地面系统，是连续多孔质的草皮混凝土铺地系统，是绿化地面和硬化地面的完美结合。高承载植草地面特点：现场制作可根据承重要求加以钢筋进行强化，结构整体性及草皮连续性和透水性好，满足高绿化率（60%-100%）和各种交通承载的双重要求，形成真正的绿色交通通道。 图2 项目停车场铺层结构图 2.2.3 场内道路 本项目用地范围内主要道路为停车场内部道路，设计遵循合理分流，主干道路宽7.5m，内部道路为6m，进出车辆合理分流，互不干扰，独立运行。 内部的道路设计主要考虑车辆进出的需要，在设计过程中要充分考虑车的尺寸。同时内部道路要尽量的便捷，尽量少的布置过多的弯道，以减少道路的占地面积，增加停车位使用面积，提供场地的使用率。因此本项目转弯半径采用小型车6m、旅游大巴8.125m。整个停车场的道路设计为单向行驶道路。同时便于停车及进出停车场的需要，本项目内部道路采用环状设计，整个停车场内设计一个大的半环状道路。 所有的路面均采用沥青混凝土路面。路面设计轴载为BZZ-100标准轴载。出入口在设计上满足相关规范，设计2个出入口，出入口间距离不小于10m，同时出入口宽度不小于6m。 2.3配套设施 2.3.1 综合服务用房 在停车场内建筑设计风格力求与景区文脉相协调，体现交通建筑的个性，色彩淡雅、注重细部设计。结构采用框架结构，平屋顶。综合服务用房整体建筑基础为混凝土浇筑。 2.2.2 绿化工程 绿化设计应注重“适宜性、延续性、季节性”的原则，注重乔灌木与草坪的层次搭配，注重季相的变化，以当地树种为主，结合地形设计，将自然美与人工美相结合。将绿化重点需要与周围自然景观相融合。 2.2.3 指示标识 在道路急弯、陡坡等地段按国家规范要求设置标识牌，并在道路全段设置标线。标识牌面下边距地面不小于2.0m，并不得侵入道路建筑限界。分别设警告、禁令、指示、导向标识。根据情况，设置车道边缘线、人行横道线、导向箭头和停止线等交通标线。并在道路上设置车行护栏、护柱、人行护栏、防撞护栏等必要的防护设施。 2.2.4 充电桩 充电站系统主要由供电系统、充电设备、监控系统以及配套设施组成。供电系统执行系统供电和配电功能；充电设备主要包含交、直流充电桩，执行充电功能；监控系统包括安防监控系统和充电监控系统；配套设施包含充电工作区、站内建筑、消防设施等外围设施以保证充电站的正常、安全、稳定、高效运行。 本项目根据停车场停车位建设充电桩，根据国家能源局制定的《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》草案中明确提出，停车场充电桩数量为停车位的10%。 本项目停车场充电系统采用智能充电系统，智能充电系统具备稳定电压、过载保护、自断机制、异常预警等功能，通过集中式部署与各类火灾安全事故彻底隔绝。充电完成，自动断电。 3、供水、消防 经计算，本项目运营期项目淡季日用水量62.5228m3/d、旺季日用水量65.1928m3/d，年用水量23394.85m3/a。本项目拟用地周围有现有景区规划的供水管网，可从供水管网上引入两根DN200给水管，区内成环。给水管道采用PE管，管件连接或法兰连接，供水主干管和支干管管径为DN200，并尽可能沿规划道路敷设。 根据规范要求，在敞开式车库设置室内、外消火栓系统，游客服务中心设置室内、外消火栓系统和自动喷水灭火系统。本项目设二台室内、外合用消火栓泵（一用一备）和二台喷淋泵（一用一备），消防用水（室内、外消火栓系统及自动喷水灭火系统）由箱泵一体化消防给水泵站供给提供，水泵由消防水池吸水，经计算一次最大火灾消防水用量为130m3，消防给水泵站内设置有效容积为468m3消防水池（储存2h室内、外消火栓用水量和1h喷淋消防用水），可满足使用。 4、排水 本项目采用雨污分流制排水系统，排水分为污水和雨水排水系统。 生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。雨水经雨水管网排入玉皇庙河。 5、供电 根据本项目可研报告，本工程由Ⅰ类敞开式汽车场（特大型）、单层办公、小型商店等建筑组成。配电最高负荷为一级。本工程消防水泵、车库照明、应急照明及疏散指示系统等用电为一级，其它用电负荷为三级负荷。消防负荷在最末一级配电箱处设置自动切换装置。根据总平面规划和负荷分布，考虑同时系数等计算要求，在地上设置1处变配电室，内置1台800kVA变压器，为车库照明、游客服务中心、商业供电，设置1台1600kVA变压器，为车库内充电车位供电。拟采用一路独立10KV高压电源供电，并设置一台120KW柴油发电机作为备用电源。本项目运营期全年用电量192.31万kWh。 6、供暖制冷 本项目游客服务中心、休闲商业用房、综合服务用房均采用空调系统进行供暖制冷。 7、劳动定员 本项目劳动定员30人。其中管理人员2人、技术人员3人、普通工作人员20人、综合办公室人员2人、财务人员3人。工作人员均不在项目场区内食宿。 |
| 总平面及现场布置 | - 工程布局 根据场地原有高程，顺应山地地形的变化特点，停车场、游客服务中心、休闲商业区放到了西北角，靠近景区大门，方便服务游客。场地东侧一南一北布置了两个地面停车场，共形成1#、2#、3#停车场地，场地东南侧为1#停车场、东北侧为2#停车场、西侧为3#停车场。3#停车场沿场地中轴线布置有下沉式休闲商业广场、尧山风景名胜区综合旅游服务中心等景区公共服务设施；1#、2#停车场内分别布置有综合服务用房建筑一栋。 整个停车场地在东西两侧临迎宾路上各有一个出入口，场地内有一条联系东西出入口的主干道，两个地面停车场均有两个出入口连接停车场主干道，停车场一层有三个出入口连接主干道，停车库屋面有两个出入口开向主干道。三个停车场地内均有环形消防车道与场地出入口相连。 三面山体环抱的停车场地，从场地边沿向三面山地以1:1的坡度进行放坡，做山地护坡。保证停车场地有足够开敞的空间视野。 结合生态停车场的设计要求，采用组团式、分散式的停车位布局方式，以灌木为隔离线，用乔木和藤蔓植物遮荫，提高场地的绿化率，使停车场服务中心成为景区自然风景的延伸，将停车场与景区自然山体环境融为一体。 依据留地于人的生态停车理念，最西侧停车场屋面设置下沉商业广场，满足地下停车场内部自然通风采光的需求，节约能源。 - 施工布置 根据项目可研报告，停车场设计充分依托现状地形，停车场、游客服务中心等建构筑设计避开现状泄洪通道，避免产生内涝威胁；1#、2#停车场地结合现状地形分别设置两个内部台地，3#停车场地结合现状场地设置一层停车库，在高差较大的区域在满足最大道路坡度通行的条件下，结合现状高程布置停车场地，减小土石方量。施工过程中产生的可用于填筑的土石方尽量用于施工回填；可用于生态恢复的部分采取分层取土、分层存放、反序分层回填；开挖料中表层不能用于填筑的腐殖质存放于弃渣场，弃渣场设计平均堆高约1.5m，堆高较低，采用铅丝石笼挡墙进行挡护，该部分有机成分较高，弃渣结束后，渣场表面进行覆土绿化，绿化灌木和草种选用当地树草种。 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 本项目施工期内容主要为土地平整、临时设施建设、工器具进场、原辅材料进场，基础开挖、主体施工、装修、景观绿化等。在施工过程中产生的主要污染物为施工扬尘、运输车辆废气、施工废水、施工人员生活污水、施工机械噪声、废弃材料及生活垃圾等。 主体工程 辅助工程 停车场、游客服务中心、休闲商业区、公共服务设施 施工围堰 材料运输 施工场地 施工便道 临时堆场 土石方开挖、各构筑建设、道路修建、山体护坡、绿化等 施工噪声 生活垃圾 扬尘 沥青烟气 机械废气 施工废水 水土流失 工程占地 植被破坏 扰动地表 有机废气 建筑垃圾 生活污水 声环境 固废 大气环境 水环境 生态环境 图3 施工期各污染环节示意图 - 2、施工方案简述 本项目区规划有完善的给水、排水、电力、电信基础设施，能满足项目需要。本项目场址水、电、通讯、道路等市政公共设施基本完善，施工条件很好，所需建筑材料均易从市场购得且运输十分方便。 施工前对施工范围的草皮、树根、有机杂质等进行清理干净。项目土方开挖采用1.0m3反铲开挖施工，10t自卸汽车运输。回填土方采用10t自卸汽车运输至工作面，推土机推土入仓。工程所需混凝土均采用商品混凝土，由混凝土搅拌运输车运至工地现场，混凝土泵送。 地基、路基工程采取机械施工为主，适当配合人力施工。填方时为减少废方，采取土石混合调配，分层铺筑，均匀压实，并采用重型压路机，使压实指标达到规范要求，同时做好防护绿化措施，防止水土流失。 沥青混凝土路面施工采用全机械化施工方案，引进高效的宽幅摊铺机，同时本项目不设置集中沥青混凝土拌合装置，而采用外购成品沥青混凝土，使用汽车覆盖运输至铺浇工地，施工中实行严格的工序管理，作好现场监理和工序检测，确保施工质量。 本项目山体护坡采用蜂巢土工格室，土工格室是一种新型特种土工合成材料，是由高密度的聚乙烯宽带焊接而成的具有立体格室结构的材料。其特点是伸缩自如、施工方便，使用时只需张开格室填充土石材料并压实即可形成具有一定厚度的加筋垫层。通过改变格室的深度，格室板块组合等，可获得刚性或半刚性的板块。土工格室的侧向固定作用主要表现在两个方面：一是土工格室对格网单元内土体的紧箍作用；二是土工格室对格室外土体所产生的摩阻效应。 本项目管线施工根据雨污水管管径、埋深等情况，采用支护开挖施工方法、放坡开挖施工方法或机械顶管施工方法进行施工，确保施工质量。 - 3、建设周期 - 本项目建设期24个月，即自2022年5月起至2024年4月止。 |
| 其他 | - 1、方案比选 - 1.1 方案一 - 根据场地原有高程，顺应山地地形的变化特点，停车场、游客服务中心、结合商业放到了西北角，靠近景区大门，方便服务游客。场地东侧一南一北布置了两个地面停车场，共形成1#、2#、3#停车场地，场地东南侧为1#停车场、东北侧为2#停车场、西侧为3#停车场。 - 3#停车场沿场地中轴线布置有下沉式休闲商业广场、尧山风景名胜区综合旅游服务中心等景区公共服务设施；1#、2#停车场内分别布置有综合服务用房建筑一栋。 - 整个停车场地在东西两侧临迎宾路上各有一个出入口，地内有一条联系东西出入口的主干道，两个地面停车场均有两个出入口连接停车场主干道，停车场一层有三个出入口连接主干道，停车库屋面有两个出入口开向主干道。三个停车场地内均有环形消防车道与场地出入口相连。三面山体环抱的停车场地，从场地边沿向三面山地以1:1的坡度进行放坡，做山地护坡。保证停车场地有足够开敞的空间视野。 - 结合生态停车场的设计要求，采用组团式、分散式的停车位布局方式，以灌木为隔离线，用乔木和藤蔓植物遮荫，提高场地的绿化率，使停车场服务中心成为景区自然风景的延伸，将停车场与景区自然山体环境融为一体。 - 依据留地于人的生态停车理念，最西侧停车场屋面设置下沉商业广场，满足地下停车场内部自然通风采光的需求，节约能源，为自然通风提供条件。 图4 方案一平面示意图 - 1.2 方案二 - 根据场地原有高程，顺应山地地形的变化特点，将5个（长宽约为180m×60m）台地布置于山谷范围内，依照地势西北高东南低的特点，一层层依次提升4m，并层层向西递进错落布置，形成由东向西高程逐渐升高的五个退台式场地平台，其中东侧的四个平台为室外停车场、停车库，并布置有商业街、公厕等景区配套服务设施；最西侧台地高程最高，规划有尧山风景名胜区综合旅游服务中心，以及游客休息大厅等综合服务设施。最终，结合地势形成了层层叠进的退台式停车场地。 - 依据景区生态停车场强调自然协调的设计理念，将5个台地依次错落布置于环山山谷中，形成三面山体环抱停车服务区场地，并结合生态停车场的设计要求，采用组团式、分散式的布局，以灌木为隔离线，用高大乔木和藤蔓植物遮荫，提高场地的绿化率，使停车场服务中心成为景区自然风景的延伸，将停车场与景区自然环境融为一体。 - 项目占地总面积135303m2，依据规划场地从东至西的第2、3及4台地，地下分别规划建设一层停车库，并对应命名1#停车库、2#停车库及3#停车库，地上规划建设为休闲商业街；而两端第1及5台地，分别规划建设为1座游客上下客广场和1座游客服务中心。 图5 方案二平面示意图 - 1.3 推荐方案 - 表2-6 方案比选对照一览表 项目; 方案一; 方案二. 扰动面积; 120798.08m2; 135303m2. 停车场设计; 1#停车场和2#停车场均为地上停车场，3#停车场地为一个为屋面上室外停车场及屋面下一层开敞式停车库; 均为地下停车库. - 通过上表可知，方案一的扰动面积小，停车场设计以地上停车场为主，有利于车辆尾气扩散，因此本报告推荐方案为方案一。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、环境空气 本项目选址位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，根据当地环境功能区划，本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用河南省城市环境空气质量自动监控中对鲁山县的监测数据，监测时间为2020年全年，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项基本因子，鲁山县环境空气质量达标情况见下表。 表3-1 鲁山县环境空气质量达标情况一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准; 达标情况. 鲁山县; SO2; 年平均; 10μg/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 24μg/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 89μg/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 41μg/m3; 35ug/m3; 超标. O3; 日最大8h平均; 147μg/m3; 160ug/m3; 达标. CO; 24h平均; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5外其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 为持续改善全市环境空气质量，打赢打好污染防治攻坚战，平顶山市生态环境局印发了《平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案》（平环[2021]57号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室文件关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办[2021]37号），主要任务为：全面排查工业企业达标排放情况、大力提升有组织排放治理水平、强力推进无组织排放治理效果、认真贯彻落实排污许可管理条例、加强监测监控设施安装与管理、强化环境执法监管与联合惩戒、加快企业问题整改、推进企业和执法信息公开。通过一系列有效措施的实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 2、地表水 - 本项目运营后无废水外排。项目西北侧紧邻下方玉皇庙河，玉皇庙河向东在尧山镇二郎庙村汇入沙河。为了解项目区域内地表水体的水质现状，本次评价引用尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）于2021年6月25日～27日对所在区域地表水的检测数据（检测报告见附件7），尧山温泉国家级旅游度假区综合提升项目（一期）位于本项目东北侧直线距离约12.9km处，检测结果如下表： 表3-2 地表水质量现状浓度检测结果 单位：mg/L 采样点位; 检测因子; 检测结果; 标准（µg/m3）; 评价指数范围; 评价结果. 1#凉水泉河：汇入沙河口上游500m断面; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.4-5.5; ≥3; 1.8-1.83; 达标. 化学需氧量; 8-9; 20; 0.4-0.45; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.3; 4; 0.55-0.575; 达标. 高锰酸盐指数; 2.21-2.62; 6; 0.368-0.437; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.15-0.16; 1.0; 0.15-0.16; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.269-0.315; 1.0; 0.269-0.315; 达标. 总磷; 0.06-0.09; 0.2; 0.3-0.45; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.008; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 1.6×103- 1.9×103; 10000; 0.16-0.19; 达标. 2#沙河：天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口上游500m断面; pH值; 7.1-7.3; 6-9; 0.05-0.15; 达标. 溶解氧; 5.3-5.4; ≥3; 1.77-1.8; 达标. 化学需氧量; 10-12; 20; 0.5-0.6; 达标. 五日生化需氧量; 2.1-2.4; 4; 0.525-0.6; 达标. 高锰酸盐指数; 2.52-2.89; 6; 0.42-0.482; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.08-0.21; 1.0; 0.08-0.21; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.415-0.452; 1.0; 0.415-0.452; 达标. 总磷; 0.09-0.10; 0.2; 0.45-0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.008; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 2.3×103- 2.6×103; 10000; 0.23-0.26; 达标. 3#沙河：郑栾高速桥断面（天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口下游1100m）; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.2-5.4; ≥3; 1.73-1.8; 达标. 化学需氧量; 12-15; 20; 0.6-0.75; 达标. 五日生化需氧量; 2.6-2.9; 4; 0.65-0.725; 达标. 高锰酸盐指数; 3.01-3.21; 6; 0.502-0.535; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.29-0.36; 1.0; 0.29-0.36; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.509-0.541; 1.0; 0.509-0.541; 达标. 总磷; 0.11-0.12; 0.2; 0.55-0.6; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.08; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 3.6×103- 4.1×103; 10000; 0.36-0.41; 达标. 4#沙河：中汤村断面（天瑞旅游集团污水处理厂排水入沙河口下游13000m）; pH值; 7.2-7.4; 6-9; 0.1-0.2; 达标. 溶解氧; 5.4-5.6; ≥3; 1.8-1.87; 达标. 化学需氧量; 10-12; 20; 0.5-0.6; 达标. 五日生化需氧量; 2.2-2.3; 4; 0.55-0.575; 达标. 高锰酸盐指数; 2.71-2.96; 6; 0.452-0.493; 达标. 石油类; 0.01（L）; 0.05; 0.2; 达标. 氟化物; 0.23-0.31; 1.0; 0.23-0.31; 达标. 硫化物; 0.005（L）; 0.2; 0.025; 达标. 氨氮; 0.442-0.469; 1.0; 0.442-0.469; 达标. 总磷; 0.09-0.10; 0.2; 0.45-0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003（L）; 0.005; 0.006; 达标. 六价铬; 0.004（L）; 0.05; 0.08; 达标. 总砷; 0.0003（L）; 0.05; 0.006; 达标. 镉; 1×10-3（L）; 0.005; 0.2; 达标. 铅; 10×10-3（L）; 0.05; 0.2; 达标. 总汞; 0.00002（L）; 0.0001; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（CFU/L）; 2.5×103- 3.0×103; 10000; 0.25-0.3; 达标. 注：“L”表示检测结果小于方法检出限。 根据检测结果，各断面检测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，说明该区域水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 - 为了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南鼎晟检测技术有限公司于2022年3月18日~19日对场界噪声进行监测，监测结果见下表。 表3-3 项目周边场界噪声监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. 2022.03.18; 西边界; 52; 43. 东边界; 51; 44. 南边界; 50; 40. 北边界; 52; 43. 2022.03.19; 西边界; 54; 42. 东边界; 53; 42. 南边界; 51; 40. 北边界; 53; 41. - 根据监测结果，本项目场边界昼、夜间声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准的要求，表明项目所在区域声环境总体质量较好。 4、生态环境现状 - 4.1自然条件 - 本项目所在区域处于北亚热带向温暖带过渡带。为大陆性季风气候区，雨水充沛，日照充足，热量资源丰富。由于受季风气候影响，随着冬夏季环流转换，四季分明。 - 该区物种组成及群落类型表现出北暖温带植被特征，气候条件满足小麦、玉米、芝麻等喜温作物一年一熟的需要，基本满足小麦—玉米、小麦—芝麻等一年两熟的需要。 - 4.2植物现状 - 鲁山县自然植被主要有栎树、荆条、酸枣、山楂、棠梨、山榆等。在阴坡还有耐旱植物黄花菜、金银花、胡枝子、茵陈、荩草、白头翁、地柏枝、羊胡草、爬山虎、葛条、柴胡、黄背草、野菊花等。常见农作物主要有小麦、玉米，其次为红薯、大豆，经济作物有花生、油菜、芝麻等。常见树种为杨树、槐树、榆树等。 - 本项目所在景区位于山区，根据实地踏勘及鲁山县县志第二篇环境 资源中相关内容，所在区域常见的植被主要为油松、漆树、红桦树、栓皮栎、野核桃树、山杨树、坚桦树、槐树、榆树、桃树、枫树、侧柏、刺柏、麻栎、板栗树、女贞、山茱萸、桃树、柿树、枫树、荆条、竹子、酸枣、细果角茴香、长裂苦苣菜、山楂、棠梨、山榆、狗尾草、蒲公英、茅草、白羊草、羊胡子草、野菊花、鹅肠草、蒿草、葎草、飞蓬、野豌豆、猪殃殃、蛇莓、胡枝子、野古草、刺五加、麦瓶草、蕨类等。 - 4.3动物现状 - 主要动物种类：常见兽类种类有野兔、黄鼠狼、田鼠、蝙蝠等；鸟类中数量较大的有斑鸠、喜鹊、麻雀等；爬行类以蜥、蛇类为主；两栖类主要有蛙类等；家畜、家禽主要有猪、羊、兔、鸡、鸭、鹅、狗、猫等。通过现状调查和收集资料显示，在评价范围内未发现重点保护野生动物。 - 评价区动物成分特点是：海拔高度较低，环境异质性较低，呈现动物种类较贫乏的特点。爬行类中广布种类较多，农田中以捕食鼠、蜥蜴和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊、斑鸠、野鸡等。兽类动物资源相对贫乏，尤其大型兽类几乎没有，全区兽类优势种为鼠类，常见的有褐家鼠和小家鼠，另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。由于人为活动频繁，动物种类和数量分布极不稳定，许多动物种类仅在该区短期旅居，因此很难形成稳定的种群。 - 4.4水生生物现状 - 玉皇庙河河内水生生物不太丰富，且种类少，无重点保护的水生生物。浮游动物包括有原生动物、轮虫、鲤鱼等；水生昆虫主要有羽摇蚊幼虫和灯蛾等；浮游植物多为一些藻类，包括一些硅藻、绿藻、蓝藻、裸藻、黄藻等。 - 该河流域多为砂石基底，水流速较缓，人为干扰较小，水体理化性质较为稳定，形成了有利于水生植物生长和分布的场所，主要以竹叶眼子菜、狐尾藻、篱齿眼子菜等沉水植物为主。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 无 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于平顶山市鲁山县尧山镇尧山风景名胜区入口东南侧，东临迎宾路，项目拟建范围周边主要为山地。 本项目拟建范围边界外周边200m范围内声环境保护目标、500米范围内大气环境保护目标及地表水环境保护目标见下表。 表3-4 本项目主要环境保护目标一览表 环境 类别; 主要保护目标; 坐标; 保护对象; 人数; 方位; 距离; 保护级别. E（°）; N（°）. 环境空气; 南侧散户; 112.299182; 33.732389; 居民区; 35人; 北; 120m; 《环境空气质量标准》及其修改单二级标准（GB3095-2012）. 东侧散户; 112.302909; 33.729430; 居民区; 50人; 东; 10m. 声环境; 东侧散户; 112.302909; 33.729430; 居民区; 50人; 东; 10m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类. 地表水; 玉皇庙河; /; /; /; /; 西北; 紧邻; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值. 沙河; /; /; /; /; 东北; 6100m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1环境空气 本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见下表。 表3-5 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NOx; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. 臭氧; 日平均; 160. CO; 日平均; 4. - 1.2水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准限值见下表。 表3-6 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. COD; 20. BOD5; 4. 氨氮; 1.0. 总磷; 0.2（湖、库0.05）. 总氮; 1.0. 1.3声环境 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准，具体标准限值见下表。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. - 2、污染物排放控制标准 2.1废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，餐饮油烟排放执行《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中的相关标准。 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外最高浓度点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 表3-9 河南省餐饮业油烟污染物排放标准 污染物; 排放限值; 污染物排放位置. 小型; 中型; 大型. 油烟; 1.5; 1.0; 1.0; 排风管或排气筒. 非甲烷总烃; -; 10.0; 10.0. 油烟去除效率; ≥90%; ≥95%; -. 2.2废水 废水禁排。 2.3噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准，具体见下表。 表3-11 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2.4固废 - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目运营期产生的废水主要为生活污水，经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排，同时本项目不涉及SO2、NOx产生及排放，因此本项目不需进行总量控制指标申请。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期主要污染因子为：开挖的土方堆存扬尘、建筑材料装卸扬尘、车辆运输扬尘、沥青烟气、地坪施工和地面漆过程产生的有机废气、施工机械废气、施工废水、施工人员生活污水、地表径流污水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 1、大气环境影响分析 1.1土方堆存扬尘 土方作业扬尘影响范围主要为施工场地围墙外150m内，在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外影响甚微。根据类比其他类似土建工程现场的扬尘实地监测结果，在通常情况下，距离施工场界200m处TSP浓度约在0.20～0.50mg/m3之间，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放标准要求（1.0mg/m3），基本达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2二级TSP标准限值（TSP日平均浓度0.3mg/m3）。 开挖的土方在不能及时清运，在施工现场堆存时，受风力作用产生扬尘影响周边环境。施工区域受到破坏的裸露地面受风力作用也会产生扬尘影响周边环境。 其扬尘量可按照堆场起尘的经验公式进行计算： Q=2.1(V10-V0)3e-1.023w 式中：Q—起尘量，kg/吨·年； V10—距地面10米处的风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒含水率，%。 由上述公式可知，起尘量与风速、尘粒含水率、裸露面积有关。故降低起尘风速、增大尘粒含水率、减少受风面积等均是减少扬尘的有效途径。 为减少堆场扬尘量，本项目合理规划施工时序，尽量减少回填土、粉质建筑材料和开挖土方露天堆放，必须露天堆放的易起尘的材料应加苫布覆盖并定期对施工作业区洒水抑尘。 为减少扬尘对周边环境的影响，根据《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建〔2014〕83号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）的相关要求，结合项目施工特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： （1）施工区域设置围墙，围墙高度不低于1.8m。 （2）施工弃土及时清运，减少施工场地的土方堆存量。 （3）对土方表面洒水，保持土方表面微湿润。 （4）对裸露地面及不能清运的弃土采用不透水布覆盖。 （5）严格控制作业时间，4级以上大风天气禁止取土、弃土、拆迁等作业。 1.2建筑材料装卸、储存扬尘 建筑材料如砂石在装卸过程及储存过程中产生扬尘，影响周边环境。为减少建筑材料在装卸及储存过程中扬尘产生量、降低对周边环境的影响，根据《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建〔2014〕83号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）的相关要求，结合项目施工特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： （1）使用商品混凝土，不使用散装水泥。 （2）使用商品干混砂浆，购进的干混砂浆采用密闭储罐储存。 （3）砂石卸车时，采用雾炮侧喷雾抑制卸车扬尘。 （4）砂石采用不透水布覆盖。 （5）对施工区域地面洒水，保持地面微湿润。 通过采取上述措施，建筑材料的装卸、储存扬尘可得到有效抑制。 1.3车辆运输扬尘 根据有关资料，施工工地的扬尘主要由于运输车辆行驶产生，与道路路面清洁程度、行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量见下表。 表4-1 不同车速的汽车扬尘 单位：kg/（km·辆） TSP 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5（km/h）; 0.096; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.23; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.152; 0.237; 0.369; 0.453; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.612; 0.853; 1.435. 在路面同样清洁程度下，车速越快，扬尘量越大，因此限速行驶可有效减少运输扬尘。 根据类比调查，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水抑尘，项目车辆进出口处设置车辆清洗装置，并对车辆进出口路面进行硬化，设专人负责该路面清洁及洒水工作，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，施工场地的洒水抑尘的实验结果见下表。 表4-2 施工场地洒水扬尘实验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度（mg/Nm3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.85. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 实验结果表明，对施工场地进行洒水抑尘可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20～50m范围内，因此洒水抑尘和保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。 为减少车辆运输扬尘对周边环境的影响，根据《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建〔2014〕83号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平攻坚办〔2021〕37号）的相关要求，结合项目车辆运输特点，评价要求施工过程中采取如下防治措施： （1）运输道路及时清扫，保持路面整洁。 （2）配备洒水车，对施工道路和进出堆场的道路及时洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； （3）车辆限速行驶，时速不超过5km/h。 （4）车辆进出口处设置车辆清洗装置，并对车辆的车体、车轮、底盘进行冲洗，防止带泥上路。 （5）对施工区内主要运输道路进行硬化。 （6）弃土、建筑垃圾运输采用密闭车辆运输。 通过采取上述措施，车辆运输扬尘可得到有效抑制。 1.3 施工机械废气 各类燃油动力机械在场地开挖、建筑施工、物料运输等施工作业时，会排出燃油废气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC等。此类污染物为无组织排放，项目施工期间使用大型机械的次数和数量都比较少，故此类废气排放量小，对环境影响不大。为进一步降低此类废气的排放，环评建议施工期间加强机械维护，提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量。 1.4沥青烟气 本项目不设置集中沥青混凝土拌合装置，而采用外购成品沥青混凝土，故没有集中沥青混凝土拌合装置在熬油、搅拌、装车等工序中散发的沥青烟，本项目沥青烟散发环节主要为沥青路面施工现场由车辆倾倒及摊铺、碾压过程产生的局部沥青烟气污染。沥青烟含有THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质，有损操作人员和周围居民的身体健康。 根据建设单位提供的资料，本项目使用汽车覆盖运输至铺浇工地，沥青沥青混凝土摊铺温度控制在135～165℃，对施工现场的影响只有沥青混凝土冷却固化过程中挥发的少量烟气，该部分烟气产生量相对于沥青熔融和搅拌过程要小的多，并且沥青混凝土摊铺采用全幅一次摊铺成型，摊铺工序具有流动性和短暂性，对周围环境的影响时间也比较短暂。 1.5有机废气 本项目地坪使用环氧树脂涂料施工过程中以及停车场地面漆施工过程中均会产生少量有机废气，项目使用环保材料，尽量选用水性漆，施工阶段产生的有机废气排放周期短且作业点分散，同时项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工产生的有机废气对人群和大气环境影响较小。 综上，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 2、水环境影响分析 2.1施工废水 施工废水包括基础开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、车辆清洗水、开挖基础时为降低地下水位的排水，主要污染物为石油类及SS。经类比，施工废水产生量为3m3/d，施工期24个月，则施工废水产生总量约2160m3，评价建议在项目区设置一个容积为10m3的沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀处理后，施工场地抑尘，不外排。 2.2生活污水 本项目设置一处施工营地，施工人员为200人，生活用水量按50L/（人·d）计，则施工期施工人员生活用水总量为10m3/d、3600m3/a，产污系数按0.8计，则施工人员生活污水产生总量8m3/d、2880m3/a，施工营地内设置一座化粪池，生活污水经化粪池处理后，由周围农户用于农田施肥。 综上所述，经采取相应措施后，项目施工期废水对周围水环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析 施工期所使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、吊车、运输车辆等，其声源复杂，声级各异，影响时段不同，并且不同建设阶段所使用的机械不同，产生的噪声强度也不相同，项目施工期主要噪声源设备及其运行时的噪声源强见下表。 表4-3 主要施工机械噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备; 噪声源强. 1; 挖掘机; 95. 2; 推土机; 94. 3; 装载机; 95. 4; 压力式打桩机; 85. 5; 吊车; 85. 6; 运输车辆; 85. 主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见下表所示： 表4-4 主要施工阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 推土机; 94; 74.0; 68.0; 64.5; 62.0; 58.4; 55.9; 54.0; 50.5; 48.0; 44.5. 装载机; 95; 75.5; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 压力式 打桩机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 塔吊; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 同一施工场地内上述各施工设备噪声贡献 叠加值; -; 81.6; 75.2; 71.7; 69.2; 67.2; 63.1; 60.0; 57.7; 49.6; 45.6. 从上表可知，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间在场界外20m处可达到相应标准限值。考虑到同一阶段施工各种机械的同时运行，施工现场噪声在施工场界40m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其标准值为昼间70dB(A)。 根据现场调查情况，距离项目拟建范围边界最近的敏感点为东侧10m处10家住户，停车场边界与东侧住户之间为约35m宽的绿化带，为了尽可能的减小施工噪声对周边居民的影响，评价要求建设单位施工期间应采取先进的施工工艺与施工机械，夜间禁止施工，同时在各边界设置施工围挡等隔声降噪措施，将施工噪声对环境的影响降至最低。为最大限度地减少噪声对环境的影响，评价要求项目施工期采取以下噪声防治措施： （1）首先从噪声源强进行控制：尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机；不使用汽锤打桩机，采用长螺旋钻机；使用商品混凝土，不使用混凝土搅拌机。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立1.8m高挡墙。 （3）材料运输车辆，进入施工现场减少鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工。 （5）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，避免在晚上22:00～6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由鲁山县人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。 经采取评价提出的措施后，项目施工期边界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）要求，施工期噪声防治措施可行。 4、固体废弃物影响分析 4.1建筑垃圾 建筑垃圾主要包括基础施工产生的弃土、废弃混凝土、废弃钢材等。 本项目场地可近似看为一个中间低四周高的狭长型盆地，本项目依托地势建设，土方挖方量约380000m3，填方量约415000m3，尚需外部运入土方35000m3，无弃土石外排。 施工过程中产生的可用于填筑的土石方尽量用于施工回填；可用于生态恢复的部分采取分层取土、分层存放、反序分层回填；开挖料中表层不能用于填筑的腐殖质存放于弃渣场，弃渣场设计平均堆高约1.5m，堆高较低，采用铅丝石笼挡墙进行挡护，该部分有机成分较高，弃渣结束后，渣场表面进行覆土绿化，绿化灌木和草种选用当地树草种。由于腐殖质本身含有多种养分，能提高土壤的保肥、保水性，并能缓解土壤的酸碱度成分，有利于微生物活动，促进植物生长，因此待施工结束后弃渣场堆存的腐殖质可用于生态恢复植树种草使用。 本项目预计产生建筑垃圾约为100t。评价要求建设单位对建筑垃圾应分类，具有回收再利用价值的废钢材应回收利用，对于无利用价值的废弃物应按建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》要求处理、处置，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。另外，建设单位须要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。 4.2生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，施工人员共200人，生活垃圾总产生量0.1t/d、36t/a，生活垃圾由施工单位集中收集后，定期由环卫部门运往尧山镇垃圾中转站处理，不影响周围环境。 综上所述，本工程产生的固体废物均得到妥善处置，对环境的影响较小。 5、生态环境影响分析(详见专题分析) 本项目所在区域原有生态系统主要为山岳型风景林系统、河谷滩地杂土林生态系统等，项目施工期的影响表现为短期性、临时性特点，主要体现在施工期土石方开挖、施工噪声、临时占地、平整土地及取土作业等的影响。 项目建设过程中，项目征地范围内的地表将受到不同程度的破坏，局部地 貌将发生较大的改变，且具有强度较大，影响范围及时段集中的特点，如不采取水土保持措施，开挖形成裸露地面和开挖堆土的水土流失，很容易对区域土 地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害。施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素，各种施工机械可能产生较强的噪声，虽然这些施工机械属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，将对周边环境造成一定的影响。 采取相关措施后，项目生态影响程度可控，对周边生态环境影响不大。 6、雨季施工环境影响分析 本项目施工期24个月，施工期经过雨季。构筑物基础开挖要尽可能避开降雨天气，避免长距离或大面积挖填作业，施工中加强临时防护措施，对临时堆土、堆料进行集中堆放并采取相应的拦挡措施。新开挖工程应考虑汛期影响适当加大放坡，防止出现塌方伤人事故。同时预留出排水明沟的工作面，基坑上沿设挡水坎。回填土尽量避开雨季施工，必须回填时，应严格按有关施工规范要求施工。通过采取以上措施尽量避免或降低雨季施工造成的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目由停车场、游客服务中心、休闲商业区、道路工程及辅助配套设施组成，属非生产性建设项目，项目运营后主要污染物主要为游客、工作人员产生的生活污水、生活垃圾，设备用房产生的噪声及车辆行驶产生的噪声和尾气、休闲商业区部分商家运营过程产生的油烟和商业垃圾等。运营期工艺流程及产污环节如下图。 工程运营 配套设施程 机动车 水泵、空调、风机、变压器等噪声 游客和工作人员 休闲商业区商家 车辆噪声、车辆尾气 油 烟、 商业垃圾、恶臭废气 生活垃圾、恶臭废气生活污水 图6 运营期工艺流程及产污环节示意图 1、大气环境影响分析 1.1车辆尾气 本项目建成后共建停车位2728个，其中大客车停车位共68个，全部位于地上，小客车停车位共2660个，小客车停车位中1570个位于停车库（其中398个停车位为充电停车位），1090个位于地上。由于地上停车位场地开阔，空气流通好，车辆尾气易于扩散，故只考虑1172个地下停车位（不含充电停车位）车辆尾气。 车辆尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。根据汽车废气中主要污染因子为CO、THC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表。 表4-5 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 车种 污染物; CO; THC; NOx. 轿车（汽油）; 191; 24.1; 22.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照60m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为43s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为106s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可按以下公式进行计算： g=f·M 其中：M= m·t 式中：f——大气污染物排放系数（g/L汽油）； M——每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t——汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为106s； m——车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 经计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量约为0.0295L（出入口到泊位的平均距离以60m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、THC、NOx的量分别为5.63g/辆、0.711g/辆和0.658g/辆。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况。此时停车场内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，每年3月中旬~10月中旬为旅游旺季（共计215天），10月中旬~次年3月中旬为旅游淡季（共计150天），旺季期间地下停车场每个车位平均每天停车次数按2次计，则预计旺季每天进出车流量可达到2344辆次，淡季期间按地下停车场50%的负荷计算，则预计淡季每天进出车流量可达到1172辆次。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况，计算结果见下表。 表4-6 项目车库汽车废气污染物产生情况 泊位 （个）; 时段; 日车流量 （辆/d）; 污染物（t/a）. CO THC; NOX. 1172; 旺季（215d）; 2344; 2.837; 0.358; 0.332. 淡季（150d）; 1172; 0.990; 0.125; 0.116. 合计; 3.827; 0.483; 0.448. 由上表可知，本项目地下停车库污染物排放量约为CO3.827t/a、THC0.483t/a、NOX 0.448t/a。 评价建议停车场工作人员要及时疏导进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口和道路两侧加强绿化，采取以上措施后，汽车尾气对周围环境空气影响不大。 1.2休闲商业区部分商家运营过程产生的油烟 项目休闲商业区商业经营项目目前尚未确定。如商业区入驻餐饮等企业， 需安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关标准后楼顶排放。 1.3恶臭废气 生活垃圾和商业垃圾如堆放时间长会产生恶臭。本项目不设垃圾中转站，区域内设置分布式垃圾桶用于收集生活垃圾，垃圾收集后委托环卫部门加以清运，生活垃圾和商业垃圾日产日清。要求垃圾桶带有封盖，袋装后的垃圾进入垃圾点后臭气产生情况较小，且每天均做到清理，保持垃圾收集桶周围的较好卫生状况，垃圾臭味的挥发将有效减少，在做好上述防治措施后，生活垃圾恶臭对周围环境的影响不大。 项目卫生间使用过程中会产生少量臭气。通过采取送、排风系统对卫生间空气进行更新，工作人员每天清洁、定期消毒等措施，洗手间的恶臭对环境的影响甚微。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。 项目运营过程中会产生一定量的生活污水，其中工作人员均不在项目场区内食宿。依据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2020）核算项目用水量：工作人员用水定额按每人每天60L/d计，公共卫生间用水定额取值6L/人·次，商业用水定额取值 1.0m3 /m2 ·a（营业面积＜5000m2的先进值），餐饮用水定额取值 12m3 /m2 ·a（正常服务，营业面积＞500m2的先进值）。项目工作人员为30人；公共卫生间年使用次数按淡季（共计150天）667人次/d、旺季（共计215天）1111人次/d计；项目商业区建筑面积为2703.80m2，其中餐饮业面积按1500m2计。 单天用水量计算如下：①工作人员用水量：30人×60L/人·d×10-3m3=1.8m3/d；②公共卫生间淡季用水量：667人次/d×6L/人·d×10-3m3=4.0m3/d，旺季用水量：1111人次/d×6L/人·d×10-3m3=6.67m3/d；③商业区用水量：2703.80m2×1.0m3 /m2 ·a÷365d=7.4077m3/d；④商业区内入驻的餐饮业用水量：1500m2×12m3 /m2 ·a÷365d=49.3151m3/d。 产污系数按0.8计，本项目运营期用水及废水产生情况详见下表。 表4-7 项目运营期用水及废水产生情况一览表 用水单元; 用水定额; 用水量; 废水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 工作人员; 30人（365d）; 60L/人·d; 1.8; 657.0; 1.44; 525.6. 公共卫生间; 淡季（共计150天）667人次/d，旺季（共计215天）1111人次/d; 6L/人·次; 淡季：4.0 旺季：6.67; 2034.05; 淡季：3.2 旺季：5.37; 1639.92. 商业区; 2703.80m2; 1.0m3/m2 ·a; 7.4077; 2703.8; 5.9261; 2163.04. 商业区内入驻的餐饮业; 1500m2; 12m3/m2 ·a; 49.3151; 18000; 39.4521; 14400. 合计; /; /; 淡季：62.5228 旺季：65.1928; 23394.85; 淡季：50.0182 旺季：52.1882; 18728.56. 由上表可知，项目淡季日用水量62.5228m3/d、旺季日用水量65.1928m3/d，年用水量23394.85m3/a；淡季日产生废水量50.0182m3/d、旺季日产生废水量52.1882m3/d，年产生废水量18728.56m3/a。 本项目污水经一体化污水处理设备收集处理达到《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后，经暂存池暂存后用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用，不外排。 本项目污水处理措施可行性分析： 本项目污水处理采用一体化污水处理设备，设计处理能力70 m3/d，可满足本项目淡季日产生废水量50.0182m3/d、旺季日产生废水量52.1882m3/d的处理需求。同时本项目设置1座300m3的暂存池，可满足污水处理后的暂存需求。 参考同类型项目，本项目运营期产生的废水水质主要为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。本项目拟采用的一体化污水处理设备处理工艺为：格栅+隔油池+调节池+A/O处理工艺。生活污水经格栅去除大颗粒悬浮物后，流入隔油池去除餐饮废水中的部分动植物油脂，随后进入调节池，调节池中的废水均质均量后，由污水提升泵打入厌氧池，厌氧池内置组合填料增强生物量，利用厌氧微生物对废水中N、P、CODcr、BOD5等污染物进行降解，厌氧出水自流入缺氧池，在兼氧微生物作用下，将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，提高废水的可生化性，同时通过回流的硝态氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。由缺氧阶段进入好氧阶段后，在好氧微生物作用下将废水中的NH4+转化为NO2-和NO3-，并在好氧微生物的氧化代谢作用下，分解废水中的有机污染物，从而降低其BOD5、CODcr等污染物指标。综上所述，本项目拟采用的污水处理工艺可满足污水处理水质要求。 本项目运营期废水污染物产排情况详见下表。 表4-8 项目营运期废水污染物产生及排放情况一览表 序号; 项目; 水量; 污染物. BOD5; NH3-N. 1; 产生浓度; 18728.56m3/a; 150mg/L; 28mg/L. 一体化污水处理设备去除效率; /; 95%; 75%. 排放浓度; 18728.56m3/a; 7.5mg/L; 7.0mg/L. 2; 《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准; /; 10; 8. 达标情况; /; 达标; 达标. 由上表可知，本项目生活污水经一体化污水处理设备处理后，BOD5排放浓度为7.5mg/L、氨氮排放浓度为7.0mg/L，可满足《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准（BOD510mg/L、氨氮8 mg/L）要求。 因此本项目拟采用处理工艺为格栅+隔油池+调节池+A/O处理工艺的一体化污水处理设备+1座300m3暂存池，对运营期产生的生活污水处理达标后经暂存池暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排，是可行的。 3、声环境影响分析 3.1交通噪声 项目运营期车辆进出场的噪声（尤其是启动时）会对周边环境产生一定的影响，噪声值约为65~70dB（A）左右，经绿化隔离、距离衰减后，对场界噪声贡献值不大，项目噪声对周边声环境影响不大。为进一步减少交通噪声对周边声环境的影响，环评建议停车场各出入口路面采用低噪声路面，站场内减速，尽量减少鸣笛，加强绿化，加强环保宣传，提高游客环保意识。 3.2商业噪声及公建设施噪声 本项目投入使用后，商业服务（主要为广播、讲话）及公建设施（水泵、配电等）均会产生噪声。其噪声源强约为60~70dB（A）左右，具有间歇性、源强小，影响面小的特点。项目拟在水泵、风机、变压器等设备选型时将充分考虑噪声指标，选用低噪声设备，同时在设备安装时，加装减振装置，通过采取以上措施使达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准，实现达标排放。 商铺所产生的噪声声源功率级不高，约为60dB(A)左右，采取墙体隔声和距离衰减措施，不允许高噪声的商业入住，对入住的商业项目严格控制其噪声， 使达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中相应标准；同时加强对商业区营运的规范管理，对商业区内商业店铺的经营位置及相应功能区进行合理布局，采取隔声降噪措施强化其内部隔声。在对商场采取隔声降噪措施并严格管理和认真落实管理措施的情况下，营业噪声可得到有效控制，实现达标排放。 综上所述，本项目运营期噪声可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准的要求，且不会影响周边区域声环境质量。 4、固体废弃物影响分析 4.1生活垃圾 本项目劳动定员30人，项目区内每天游客以2万人计算，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，项目建成后生活垃圾产生量约为10.015t/d、3655.475t/a。项目区内合理设置垃圾收集点或垃圾箱，项目生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处理。生活垃圾做到日产日清。 4.2商业垃圾 本项目休闲商业区面积为2637m2，按照 0.05kg/m2·d 垃圾产生系数计 算，则项目商业垃圾产生量为0.132t/d、48.18t/a。分类收集后委托环卫部门清运处理。垃圾清理做到日产日清。 采取上述措施后，项目产生的固体废物经合理、安全、经济的处理后，对环境造成影响有限，固废处理处置率可达100%，对环境的影响是可以接受的。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1土壤环境影响分析 本项目为停车场建设项目，根据《环境影响评价导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目行业类别属于“社会事业与服务业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，因此本项目不需开展土壤环境影响评价工作。 同时本项目生活污水经一体化污水处理设备处理达标后经暂存池暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排，且一体化污水处理设备安装区、暂存池池体进行防渗处理。生活垃圾和商业垃圾经收集后及时转运，日产日清。本项目建设对土壤环境影响极小。 5.2地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“Ⅴ 社会事业与服务业；180、公交枢纽、大型停车场”，地下水环境影响评价项目类别属Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。 同时本项目生活污水经一体化污水处理设备处理达标后经暂存池暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排，且一体化污水处理设备安装区、暂存池池体进行防渗处理，可有效降低项目运行过程中对地下水环境产生的不良影响，项目建设对地下水环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目所在区域位于山区，所在区域常见的植被主要为油松、漆树、红桦树、栓皮栎、野核桃树、山杨树、坚桦树、槐树、榆树、桃树、枫树、侧柏、刺柏、麻栎、板栗树、女贞、山茱萸、桃树、柿树、枫树等当地常见树种，草本植物主要有细果角茴香、长裂苦苣菜、狗尾草、蒲公英、茅草、白羊草、羊胡子草、野菊花、鹅肠草、蒿草、葎草、飞蓬、野豌豆、猪殃殃、蛇莓、胡枝子、野古草、刺五加、麦瓶草等常见的野生植物。项目的建设过程中，会对区域内的植物多样性造成一定的破坏。 根据可研报告，本项目结合生态停车场的设计要求，采用组团式、分散式的停车位布局方式，以灌木为隔离线，用乔木和藤蔓植物遮荫，提高场地的绿化率，使停车场服务中心成为景区自然风景的延伸，将停车场与景区自然山体环境融为一体。同时契合尧山风景名胜区的资源内涵和文化寓意，采用自然景观为主，人文景观为辅的方式进行规划设计，充分利用地形高差关系体现景观层次感。增加软地面和植被覆盖率，种植高大乔木，提供遮荫和减少热辐射。在种植规划方面考虑采用自然化设计，植被搭配（地被花草、低矮灌丛、高大树木的组合层次）尽量符合当地自然植物群落结构。 本项目建成后，施工活动消失，游客活动区域主要集中在停车场内，游客不进入非游览区，不影响陆生动物的栖息环境。 为了保证生态完整性，要求企业运营期间对施工期已破坏的生态环境做好生态补偿，补偿时采取植树种草的方式进行生态补偿，建议建设单位在林业主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，就近植树种草，增加场地及周边场地绿化覆盖率。根据适地、适树、适草的原则，要求树、草种具有耐旱、耐贫瘠、抗风；速生、根系发达、能固结土壤的本土物种。按以上原则，建议选择栎树、杨树、松树、紫穗槐、扒地草、狗牙草等物种。 综上，在采取合理的生态恢复措施后，运营期项目对所在区域生态环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据鲁山县自然资源局出具的《关于尧山风景名胜区停车场项目土地利用总体规划及选址情况的复函》（函[2021]10号）（附件3）：尧山风景名胜区停车场项目位于鲁山县尧山镇尧山景区入口处，属于旅游综合提升项目，规划占地面积135303平方米，符合鲁山县全域旅游总体规划，以及尧山景区旅游总体规划。根据《鲁山县林业局关于尧山风景名胜区停车场项目选址的初步意见》（附件4），原则上同意该项目开展前期工作。 本项目已于2022年3月2日获得《鲁山县发展和改革委员会关于尧山风景名胜区停车场建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改[2022]11号）（附件2），同意该项目的建设。同时已取得《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第410423202200002号）（附件5）：根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，同时根据该文件本项目拟用地地类主要为农用地、建设用地和未利用地。 本项目建成投运后将有助于改善尧山风景名胜区交通和停车环境，缓解区域内停车位不足和山门交通堵塞的问题，使得鲁山县尧山风景名胜区旅游基础设施进一步完善，为游客提供便利的游览条件，从而大大改善了景区的旅游环境，提升景区的服务水平和服务质量，营造良好的口碑，有利于鲁山县旅游产业的可持续发展以及带动景区的经济状况。同时在完善旅游基础设施创造自然美与人工美的景区绿化之美的综合，在旅游产业空间里做好补充和陪衬作用，为美化景区空间景观锦上添花，推进旅游业向纵深发展。 综上，本项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、措施总要求：施工工地执行“8个100%、两个禁止”的标准，并设有专人负责环境管理工作。 2、废气控制措施 （1）加强施工场地管理，使现场施工组织科学、合理，最大限度降低扬尘的影响范围，设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）对区内道路和各地面设施用地区域进行硬化，区内其他未硬化区域，需全部绿化，以减少扬尘的产生。 （3）施工区设置1.8m高围挡及200mm防溢座，围挡上方设置喷淋装置，喷淋装置设计距离在3m左右。 （4）施工现场裸露地面及时洒水降尘并使用苫布或防尘网覆盖。. （5）施工出入口处设置车辆清洗装置，并设专人管理及打扫出入口附近的卫生，确保车辆进出口附近100m的道路的地面清洁。 （6）施工工地扬尘点安装视频监控装置及扬尘监测装置，实行施工全过程监控。 （7）四级及以上大风天气或政府管控时，不进行施工作业，但进行洒水降尘，整个施工作业区洒水次数不低于6次/天，并根据天气情况适当增加洒水次数。 （8）对土方表面洒水，保持土方表面微湿润，施工弃土及时清运，减少施工场地的土方堆存量。 （9）使用商品混凝土，使用成品沥青混凝土，使用商品干混砂浆，购进的干混砂浆采用密闭储罐储存。砂石卸车时，采用雾炮侧喷雾抑制卸车扬尘。 （10）物料、渣土、建筑垃圾等有资格的运输单位进行运输，运输车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。 （11）运输车辆密闭运输，无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车，禁止乱卸乱倒、凌空抛洒，粉尘及适宜袋装清运的物料袋装运输。 （12）配备洒水车，对施工道路和进出堆场的道路及时洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次。 （13）道路路面无明显车辆抛洒物及建筑垃圾等。 （14）加强施工车辆管理，严格控制施工车辆的质量问题，未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用，同时加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。 3、废水控制措施 （1）施工场地的进出口设置1个车辆冲洗装置并配套设1座10m3的沉淀池，沉淀处理施工废水及施工区内雨水后，澄清水用于施工场地洒水降尘。 （2）施工营地设置1座化粪池（10m3），化粪池定期清理用于肥田，化粪池池体进行防渗，不得有裂缝，池底基础应夯实，不得产生不均匀沉降。 4、噪声控制措施 （1）噪声源强进控制：尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立1.8m高挡墙。 （3）材料运输车辆，进入施工现场减少鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工。 （5）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，避免在晚上22:00～6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由鲁山县人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。 5、固体废物控制措施 （1）施工期产生的弃土均在场地平整，无弃土外排。 （2）弃渣场堆存的腐殖质用于生态恢复植树种草使用，综合利用不外排。 （3）施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后，送尧山镇垃圾中转站处置。 5、水土流失控制措施 施工过程尽量减少开挖面积，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边设置截排水沟和护坡等措施。尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。对开挖边坡、回填边坡的防护工程，应在达到设计稳定边坡后迅速进行防护，同时做好坡面、坡脚排水，施工一处，保护一处。施工活动在划定的施工区域和通道范围，严禁越界施工。 具体水保措施有截排水沟、土地整治、绿化等工程措施，临时措施有沉淀池、覆盖、拦挡、减少扰动面积等措施。 6、生态绿化 在土方工程完成后，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作，恢复绿化，使生态景观得到好转。已平整的建设用地，在工程项目无法马上开工的情况下，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。 并补偿因施工而清除的植被。 7、景观打造 垃圾收集筒、池的造型、颜色尽可能与环境相融。在停车场内建筑设计风格力求与景区文脉相协调。供电线路、供水、排水管线设施埋地敷设，不破坏自然景观。尊重自然景观，设计人文景观，采用自然景观为主，人文景观为辅的方式进行规划设计，充分利用地形高差关系体现景观层次感。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、废气控制措施 - （1）停车场工作人员要及时疏导进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口和道路两侧加强绿化。 - （2）商业区入驻餐饮等企业需安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关标准后楼顶排放。 - （3）生活垃圾和商业垃圾日产日清，要求垃圾桶带有封盖，袋装后的垃圾进入垃圾点后臭气产生情况较小，且每天均做到清理，保持垃圾收集桶周围的较好卫生状况。 （4）项目卫生间使用过程中会产生少量臭气。通过采取送、排风系统对卫生间空气进行更新，工作人员每天清洁、定期消毒等措施，洗手间的恶臭对环境的影响甚微。 - 2、废水控制措施 - 生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。 - 3、噪声控制措施 - （1）车辆进出场的噪声采取绿化隔离、距离衰减、停车场各出入口路面采用低噪声路面、站场内减速、尽量减少鸣笛、加强环保宣传提高游客环保意识等措施。 - （2）商业噪声和公建设施噪声采取墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备、加装减振装置等措施。 - 4、固废控制措施 - 设置多个垃圾收集池（箱），将垃圾收集清理送尧山镇垃圾中转站；生活垃圾和商业垃圾日产日清。 - 5、生态恢复措施 - 生态恢复期应做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长，其中苗木抚育管理要三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm，干旱季节及时浇水；灌木抚育管理要在造林后及时灌水2～3次，一般为一周浇灌一次，成活后半月浇灌一次，灌水量为15kg/穴，每年穴内除草2～3次，另外需定时整形修枝。 |
| 其他 | 1、环境管理机构的设置 本项目设立环境管理机构，并配备1名人员负责具体工作。 1.2环境管理机构及管理人员的职责 1、贯彻执行国家、省、市、县的有关部门环保法规、标准、政策和要求； 2、制定环境管理制度，并监督落实。 3、负责监督建设项目与环保设施 “三同时”的执行情况； 4、组织开展环境保护培训，提高全员环保意识； 5、负责环境管理的档案管理、统计上报、信息公开等工作。 1.3施工期环境管理 1、环境监理计划 根据工程建设周期，施工期建设单位应聘请有经验、有资质的第三方环境监理公司，环境监理公司应根据环境影响报告、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关、监督施工单位落实环评报告中所提出的各项环保措施。施工期进入准备期阶段，监理公司进驻施工现场开始施工期监理工作，施工活动结束后，提交监理报告，施工期监理结束。 2、环境监理 （1）生态保护及恢复措施监理 监督建设单位对各施工区表土剥离、土石方开挖及堆存情况，并检查工程质量进度。对表土临时堆场、土石方临时堆场的拦渣、防护、排水设施的落实，严格控制工程建设时石方开发方式，对土石方的运输、堆存应每日一查，严格控制乱堆乱倒，对剥离的表土做好监控、监督，集中收集予以利用。对施工场地周边的林木植被保护应每日一查，严格控制占压毁坏周边林木植被。 全过程监督完善道路工程护坡、排水及绿化弃渣场防护措施等的实施，把好水保工程质量关和工程进度。并协助施工单位解决存在的技术问题。如遇重大问题及时向建设单位和当地环保部门汇报。 （2）水污染源监理 监督施工生活污水收集及综合利用等设施的建设情况，对不符合要求的工程及时提出意见，严把质量关，严格控制无废水外排。 （3）施工颗粒物监理 施工道路洒水措施的落实。 （4）噪声控制 严格控制高噪声设备夜间作业。 （5）施工竣工验收。工程完工和正式运营前，按相关规定进行工程验收。 （6）监理制度 应委托有资质单位进行环境监理，环保工程监理人员对上述监理内容至少应每周检查一次，做好监理纪录，每周向建设单位汇报一次环保工程进展情况；每月向环保部门汇报一次环保工程进展情况，对工程中存在的问题及时解决，及时汇报。 1.4运营期环境管理计划 1、严格管理进出车辆行驶速度，尽量减少鸣笛；加强项目区内商业噪声设备管理，确保项目场界噪声达标。 2、做好垃圾箱、垃圾池等垃圾收集设施的维护工作。 - 3、生态恢复期做好绿植物养护工作，确保绿植茁壮生长。 - 1.5、环境监测计划 根据本项目运行期间污染物的产生环节及其采取的污染防治措施，本项目运行期间环境监测工作见下表。 表5-1 环境监测工作计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 项目场界; Leq; 1次/a，1次1天，仅检测昼间. 备注：企业不具备监测能力的项目，委托有资质的单位进行监测。. |
| 环保投资 | 本项目总投资22500万元，其中环保投资1509万元，占总投资的6.71%。 表5-2 本项目环保投资一览表 时段; 生态环保措施; 投资 （万元）. 施工期; 废气控制措施： （1）加强施工场地管理，使现场施工组织科学、合理，最大限度降低扬尘的影响范围，设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）对区内道路和各地面设施用地区域进行硬化，区内其他未硬化区域，需全部绿化，以减少扬尘的产生。 （3）施工区设置1.8m高围挡及200mm防溢座，围挡上方设置喷淋装置，喷淋装置设计距离在3m左右。 （4）施工现场裸露地面及时洒水降尘并使用苫布或防尘网覆盖。. （5）施工出入口处设置车辆清洗装置，并设专人管理及打扫出入口附近的卫生，确保车辆进出口附近100m的道路的地面清洁。 （6）施工工地扬尘点安装视频监控装置及扬尘监测装置，实行施工全过程监控。 （7）四级及以上大风天气或政府管控时，不进行施工作业，但进行洒水降尘，整个施工作业区洒水次数不低于6次/天，并根据天气情况适当增加洒水次数。 （8）对土方表面洒水，保持土方表面微湿润，施工弃土及时清运，减少施工场地的土方堆存量。 （9）使用商品混凝土，使用成品沥青混凝土，使用商品干混砂浆，购进的干混砂浆采用密闭储罐储存。砂石卸车时，采用雾炮侧喷雾抑制卸车扬尘。 （10）物料、渣土、建筑垃圾等有资格的运输单位进行运输，运输车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。 （11）运输车辆密闭运输，无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车，禁止乱卸乱倒、凌空抛洒，粉尘及适宜袋装清运的物料袋装运输。 （12）配备洒水车，对施工道路和进出堆场的道路及时洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次。 （13）道路路面无明显车辆抛洒物及建筑垃圾等。 （14）加强施工车辆管理，严格控制施工车辆的质量问题，未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用，同时加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。; 200. 废水控制措施： - （1）施工场地的进出口设置1个车辆冲洗装置并配套设1座10m3的沉淀池，沉淀处理施工废水及施工区内雨水后，澄清水用于施工场地洒水降尘。 - （2）施工营地设置1座化粪池（10m3），化粪池定期清理用于肥田，化粪池池体进行防渗，不得有裂缝，池底基础应夯实，不得产生不均匀沉降。; 10. 噪声控制措施： （1）噪声源强进控制：尽量选低噪声液压施工机械替代气压机械，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）采用围挡措施：在施工场地周围设立1.8m高挡墙。 （3）材料运输车辆，进入施工现场减少鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声扰民。 （4）合理制订施工计划，避免高噪声设备同时工作，避免夜间和午间施工。 （5）施工单位应在施工时间安排上注意各种工作安排的合理性，避免在晚上22:00～6:00之间施工作业，因特殊需要必须连续作业的，须由鲁山县人民政府或者有关部门的证明，并必须提前公告，以免对附近居民造成严重的影响。; 30. 固体废物： - 施工期产生的弃土均在场地平整，无弃土外排。 - （2）弃渣场堆存的腐殖质用于生态恢复植树种草使用，综合利用不外排。 - （3）施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后，送尧山镇垃圾中转站处置。; 1. 水土流失控制措施 施工过程尽量减少开挖面积，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边设置截排水沟和护坡等措施。尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。对开挖边坡、回填边坡的防护工程，应在达到设计稳定边坡后迅速进行防护，同时做好坡面、坡脚排水，施工一处，保护一处。施工活动在划定的施工区域和通道范围，严禁越界施工。具体水保措施有截排水沟、土地整治、绿化等工程措施，临时措施有沉淀池、覆盖、拦挡、减少扰动面积等措施。; 50. 生态： - 在土方工程完成后，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作，恢复绿化，使生态景观得到好转。已平整的建设用地，在工程项目无法马上开工的情况下，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。并补偿因施工而清除的植被。; 800. 运行期; - 停车场工作人员要及时疏导进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口和道路两侧加强绿化。; 100. - 商业区入驻餐饮等企业需安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关标准后楼顶排放。; 5. - 生活垃圾和商业垃圾日产日清，要求垃圾桶带有封盖，垃圾袋装后进入垃圾点且每天均做到清理，保持垃圾收集桶周围的较好卫生状况。; 3. - 采取送、排风系统对卫生间空气进行更新，工作人员每天清洁、定期消毒等措施。; 10. - 生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。; 100. - 车辆进出场的噪声采取绿化隔离、距离衰减、停车场各出入口路面采用低噪声路面、场内减速、尽量减少鸣笛，加强环保宣传提高游客环保意识等措施。; 60. - 商业噪声和公建设施噪声采取墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备、加装减振装置等措施。; 40. - 设置多个垃圾收集池（箱），将垃圾收集清理送尧山镇垃圾中转站；生活垃圾和商业垃圾日产日清。; 50. - 生态恢复期应做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长，其中苗木抚育管理要三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm，干旱季节及时浇水；灌木抚育管理要在造林后及时灌水2～3次，一般为一周浇灌一次，成活后半月浇灌一次，灌水量为15kg/穴，每年穴内除草2～3次，另外需定时整形修枝。; 50. - 合计; 1509. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格按设计要求开挖；做好堆土拦挡、苫盖并回填利用；工程完工后，及时清理施工现场，临时占用的施工场地生态恢复。 | 工程现场无渣土堆弃；临时占地生态恢复。 | 生态恢复期应做好绿植的维护、养护工作，确保绿植茁壮生长，其中苗木抚育管理要三年三次，每年人工穴内松土、除草一次，松土深5～10cm，干旱季节及时浇水；灌木抚育管理要在造林后及时灌水2～3次，一般为一周浇灌一次，成活后半月浇灌一次，灌水量为15kg/穴，每年穴内除草2～3次，另外需定时整形修枝。 | 绿植生长正常，无大面积枯死现象 |
| 水生生态 | 施工废水由沉淀池澄清处理；施工期生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥 | 废水不外排 | 无废水外排 | 无废水外排 |
| 地表水环境 | - 施工场地的进出口设置1个车辆冲洗装置并配套设1座10m3的沉淀池，施工营地设置1座化粪池（10m3）。 | - 废水不外排。 | - 生活污水经一体化污水处理设备+1座300m3暂存池处理达标后暂存用作绿化用水及道路降尘用水，实现综合利用不外排。 | 废水不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1、施工区边界设施围挡 2、使用低噪声施工机械 3、合理安排施工时间，禁止夜间施工 | - 相关措施落实，施工场界噪声达标。 | - 1、车辆进出场的噪声采取绿化隔离、距离衰减、停车场各出入口路面采用低噪声路面、站场内减速、尽量减少鸣笛、加强环保宣传提高游客环保意识等措施。 - 2、商业噪声和公建设施噪声采取墙体隔声、距离衰减、选用低噪声设备、加装减振装置等措施。 | - 达到《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008） - 中1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）加强施工场地管理，使现场施工组织科学、合理，最大限度降低扬尘的影响范围，设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 （2）对区内道路和各地面设施用地区域进行硬化，区内其他未硬化区域，需全部绿化，以减少扬尘的产生。 （3）施工区设置1.8m高围挡及200mm防溢座，围挡上方设置喷淋装置，喷淋装置设计距离在3m左右。 （4）施工现场裸露地面及时洒水降尘并使用苫布或防尘网覆盖。. （5）施工出入口处设置车辆清洗装置，并设专人管理及打扫出入口附近的卫生，确保车辆进出口附近100m的道路的地面清洁。 （6）施工工地扬尘点安装视频监控装置及扬尘监测装置，实行施工全过程监控。 （7）四级及以上大风天气或政府管控时，不进行施工作业，但进行洒水降尘，整个施工作业区洒水次数不低于6次/天，并根据天气情况适当增加洒水次数。 （8）对土方表面洒水，保持土方表面微湿润，施工弃土及时清运，减少施工场地的土方堆存量。 （9）使用商品混凝土，使用成品沥青混凝土，使用商品干混砂浆，购进的干混砂浆采用密闭储罐储存。砂石卸车时，采用雾炮侧喷雾抑制卸车扬尘。 （10）物料、渣土、建筑垃圾等有资格的运输单位进行运输，运输车辆必须持有建筑垃圾处置核准手续。 （11）运输车辆密闭运输，无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车，禁止乱卸乱倒、凌空抛洒，粉尘及适宜袋装清运的物料袋装运输。 （12）配备洒水车，对施工道路和进出堆场的道路及时洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次。 （13）道路路面无明显车辆抛洒物及建筑垃圾等。 - （14）加强施工车辆管理，严格控制施工车辆的质量问题，未取得机动车尾气达标证的车辆，不得投入使用，同时加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁上施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。 | 1、设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、责任人及环保监督电话等。 2、区内道路和各地面设施用地区域进行硬化，区内其他未硬化区域全部绿化。 - 3、施工区设置1.8m高围挡及200mm防溢座，围挡上方设置喷淋装置，喷淋装置设计距离在3m左右。 - 4、施工现场裸露地面及时洒水降尘并使用苫布或防尘网覆盖 - 5、施工出入口处设置1处车辆清洗装置，并设专人管理及打扫出入口附近的卫生，确保车辆进出口附近100m的道路的地面清洁。 6、施工工地扬尘点安装视频监控装置1套及扬尘监测装置1套。 7、土方表面洒水，保持土方表面微湿润，施工弃土及时清运，减少施工场地的土方堆存量。 8、使用商品混凝土，使用成品沥青混凝土，使用商品干混砂浆，购进的干混砂浆采用密闭储罐储存。砂石卸车时，采用雾炮侧喷雾抑制卸车扬尘。 - 9、渣土、建筑垃圾运输车辆有运输资质。 - 10、密闭运输，无垃圾外露、无遗撒、无扬尘、无高尖车，禁止乱卸乱倒、凌空抛洒，粉尘及适宜袋装清运的物料袋装运输。 - 11、洒水车1辆。 - 12、道路干净，无洒落垃圾。 13、使用取得机动车尾气达标证的车辆，及时对施工机械、运输车辆进行维修保养，施工机械均不超负荷工作，运输车辆均不超载，且不使用劣质燃料。 | - 1、停车场工作人员要及时疏导进出停车场车辆，减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在车库出入口和道路两侧加强绿化。 - 2、商业区入驻餐饮等企业需安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关标准后楼顶排放。 3、生活垃圾和商业垃圾日产日清，要求垃圾桶带有封盖，垃圾袋装后进入垃圾点且每天均做到清理，保持垃圾收集桶周围的较好卫生状况。 4、采取送、排风系统对卫生间空气进行更新，工作人员每天清洁、定期消毒等措施。 | - 1、在车库出入口和道路两侧加强绿化。 2、商业区入驻餐饮等企业需安装油烟净化器，产生的油烟经油烟净化器处理满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）相关标准后楼顶排放。 3、生活垃圾和商业垃圾日产日清，垃圾桶带有封盖，垃圾袋装后进入垃圾点且每天均做到清理，保持垃圾收集桶周围的较好卫生状况。 4、采取送、排风系统对卫生间空气进行更新，工作人员每天清洁、定期消毒等措施。 |
| 固体废物 | - 施工期产生的弃土均在场地平整，无弃土外排。 - （2）弃渣场堆存的腐殖质用于生态恢复植树种草使用，综合利用不外排。 - （3）施工人员生活垃圾采用垃圾桶收集后，送尧山镇垃圾中转站处置。 | - （1）无弃土外排。 - （2）弃渣场堆存的腐殖质用于生态恢复植树种草使用，综合利用不外排。 - （3）垃圾桶若干，送尧山镇垃圾中转站处置。 | - 设置多个垃圾收集池（箱），将垃圾收集清理送尧山镇垃圾中转站；生活垃圾和商业垃圾日产日清。 | - 设置多个垃圾收集池（箱），将垃圾收集清理送尧山镇垃圾中转站；生活垃圾和商业垃圾日产日清。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工废气、施工场界噪声 | 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放限值二级标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | 项目区场界噪声监测，每年一次，1次1天，每天仅检测昼间。 | - 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008） - 中1类标准 |
| 其他 |  | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，尧山风景名胜区停车场建设项目符合国家产业政策，符合鲁山旅游规划，场址选址合理可行。项目运营期产生的废气、废水、噪声及固体废物等污染物，在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，各项污染物可实现达标排放或合理处置，项目建设对区域环境质量影响可以接受。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设是可行的。